Описание объекта закупки

1. Общие требования

1.1. Объект закупки: Оказание услуг по очистке и дезинфекции систем приточной и вытяжной вентиляции зданий СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия».  (далее – Услуги),

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 33.12.18.000

2. Место, условия и сроки оказания услуг

2.1. Место оказания услуг: СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», г. СПб, Северный пр. д. 1, лит. А.; СПб, пр. Северный, д. 1, строение 2 (ЛДК);  СПб, пр. Северный, д. 1, строение 3 (Утилизатор).

2.2. Сроки оказания услуг: 60 рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.3. Условия оказания услуг:

2.3.1. Услуги оказываются Исполнителем лично.

2.3.2. Исполнитель несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки.

3. Перечень и объем оказываемых услуг

3.1. Перечень услуг по очистке и дезинфекции систем приточной и вытяжной вентиляции.

| № п/п | Перечень услуг по очистке и дезинфекции систем приточной и вытяжной вентиляции. |
| --- | --- |
| 1 | Оценка степени загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции воздуха органическими и неорганическими отложениями; |
| 2 | Выбор дезинфицирующего средства и расчёт потребного количества и согласование с Заказчиком. |
| 3 | Проведение очистки системы приточной и вытяжной вентиляции воздуха. |
| 4 | Проведение дезинфекции системы вентиляции воздуха с соблюдением требований, регламентированных действующими методическими указаниями на конкретный дезинфицирующий препарат (его назначение, норма расхода, способы и кратность обработки, способы и режимы применения, экспозиция, меры защиты и пр.); |
| 5 | Контроль очистки и дезинфекции систем вентиляции. |
| 6 | Анализ результатов выполненных работ, подготовка и передача документов. (Акты о прочистке и дезинфекции по корпусам). |

3.2 Перечень вентиляционного оборудования, подлежащего очистке и дезинфекции, по адресу: 194214, г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 1, литера А., строение 2, строение 3.

| Наименование оборудования | Марка | Расположение | Обслуживаемые помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Приточная П-1 с системой охлаждения. на базе оборудования ККБ Mitsubishi Electric | DV-15 | Вентцентр №22 9 этаж, оси 44-50 | Интегрированная операционная 6 этаж |
| Приточная П-2 с системой охлаждения. (c рекуперацией) + чиллер HITECSA EKWXA-1001.1 -30,7кВт (введён с 2016) +зонирование климата (нагреватель электрический- 4 шт, заслонки с электроприводами 8 шт, и канальные датчики IVL -8шт). | КМКП-6,3 | Вентцентр №22 9 этаж, оси 44-50 | стерилизационные 5,6 этаж, оси 41-46 |
| Приточная П-3 с системой охлаждения от чиллера (П4) (c гликолевыми рекуператорами) Состав: заслонки с эл/приводами, водяной и электрический нагреватели, секция с вентиляторами, гликолевый рекуператор, секция охлаждения, три ступени фильтров) +зонирование климата (нагреватель электрический- 4 шт, заслонки с электроприводами 7 шт, и канальные датчики IVL -7 шт, система автоматизации шкафы-7 шт). | A-CLIMA ARL BOX 07/07-S-44 | Вентцентр №22 9 этаж, оси 40-50 | 1 операционная 5 этаж, и септическая зона оси 36-38 |
| Приточная П-4 с системой охлаждения на базе чиллера TRANE CGAX 040 SE HERS. (отсечные заслонки с эл. приводами, вентилятор + 1 резервная секция, водяной и электрический калорифер, гликолевый рекуператор и секция охлаждения, трехступенчатая очистка воздуха) +зонирование климата (нагреватель электрический типа ЭКВ 50*25/12 - 16 шт, заслонки с электроприводами 32 шт, и канальные датчики IVL -32 шт, система автоматизации шкафы-32 шт). | A-CLIMA ARL BOX 17/13-S-44 Расход воздуха 12 000 м3/час Заводской № 1712097 | Вентцентр №22 9 этаж, оси 40-50 | 3 операционные 5 этаж, оси 41-47 3 операционные 6 этаж, оси 41-47 |
| Вытяжная В-1 | DANVENT DVD 10 BK 72859-2 | Вентцентр №22 | Интегрированная операционная 6 этаж |
| Вытяжная В-2 | КМКП-6,3 | Вентцентр №22 9 этаж, оси 44-50 | стерилизационные 5,6 этаж, оси 41-46 |
| Вытяжная В-3 с резервной секцией вентилятора | A-CLIMA Заводской № 1712095 | Вентцентр №22 9 этаж, оси 40-50 | 1 операционная 5 этаж, оси 36-38 |
| Вытяжная В-4 с резервной секцией вентилятора, теплоутилизатором и секцией фильтра. | A-CLIMA Расход воздуха 12 000 м3/час Заводской № 1712096 | Вентцентр №22 9 этаж, оси 40-50 | 3 операционные 5 этаж, оси 41-47 3 операционные 6 этаж, оси 41-47 |
| Приточная П-1 с системой охлаждения на базе оборудования ККБ DAIKIN | КМКП-С1-5-У3 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 1-10 |
| Приточная П-2.1, П-2.2 (100 % резервирование всей установки) Состав: заслонка с эл. приводом /Ф1 ступень, шумоглушители, Ф2 ступень, водяной калорифер, секция вентилятора, фреоновый охладитель, Ф3ступени очистки. | ВЕЗА КМКП-С1-3,15 Заказ 344895 Номер 1920574 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 10-12 |
| Приточная П-3 с системой охлаждения. на базе оборудования ККБ DANTEX | КМКП-С1-1,6-У3 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 1- 10 |
| Приточная П-4 с системой охлаждения. на базе оборудования ККБ DANTEX | ПКВ-70-40-4-380 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 1-10 |
| Приточная П-5 с системой охлаждения на базе оборудования KENTASHU. Состав: заслонка с эл. приводом /Ф1ступень, водяной калорифер, секция вентилятора, фреоновый охладитель, шумоглушители, Ф2 ступени очистки ФКП 50-30-F7. | ВЕЗА наборная 50*30 Заказ 344639 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 13-16 |
| Вытяжная В-3 | RCB 800*500 EЗ ЕС 4700м3ч | Вентцентр №6 7 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже |
| Вытяжная В-1 | КЦКП-3,15 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 1-10 |
| Вытяжная В-2 с резервным вентилятором | ВЕЗА КМКП-3,15 номер 1920576 Заказ 344895 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 10-12 |
| Вытяжная В-3 | КЦКП-1,6 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 1-10 |
| Вытяжная В-4 | ВЕЗА канальный вентилятор ВЕНТ 200 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 4-16 |
| Вытяжная В-5 | ВЕЗА канальный вентилятор ВЕНТ 160 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 4-13 |
| Вытяжная В-6 | ВЕЗА канальный вентилятор ВЕНТ 160 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 4-16 |
| Вытяжная В-7 | ВЕЗА канальный вентилятор ВЕНТ 160 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 4-16 |
| Вытяжная В-8 | ВЕЗА канальный вентилятор ВЕНТ 200 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 13-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 4-16 |
| Вытяжная В-9 | ВЕЗА канальный вентилятор ВЕНТ 125 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 5-13 |
| Вытяжная В-10 | ВЕЗА канальный вентилятор ВЕНТ 160 | Вентцентр №21 9 этаж, оси 1-17 | Реанимация на 6 этаже, оси 5-13 |
| Приточная установка П 4.2 в составе: Вентилятор, дополнительный вентилятор, водяной нагреватель, электрический нагреватель, жидкостной охладитель, шумоглушитель, фильтры 3 ступени очистки, клапан, канальный догреватель ЭКВ-К-160/1,5-2 шт (пом. 511,513), канальный догреватель ЭКВ 50-30-1 шт (пом.512), насос теплоснабжения Stratos PICO 25/1-4. | ARL BOX 07/07-S44 A-CLIMA Расход воздуха 2550 м3/час | Вентцентр №21 9 этаж, оси 4-7 | Ангиографическая, операционная, помещения класса Б. |
| В12.1 в составе: Вентилятор, шумоглушитель | OSTBERG RKB600*300 E3 Расход воздуха 1900 м3/час | Вентцентр №6 этаж, в осях и, 12-13 | Ожидальные, процедурные и пультовые рентген кабинетов 1 и 2 (5 этажа) |
| В12.2 в составе: Вентилятор, фильтр | ARL BOX 07/07-S44 A-CLIMA Расход воздуха 2100 м3/час | Вентцентр №6 7 этаж, оси 4-7 | Ангиографическая, операционная, помещения класса Б. |
| Приточная установка П12.1 в составе: Вентилятор, водяной нагреватель, жидкостной охладитель, шумоглушитель, фильтры 3 ступени очистки, клапан, канальный догреватель PBEC 125/1.2.-1 шт , канальный догреватель PBEC 200/2.2.-4 шт , канальный догреватель PBER 400*200/6-3 шт ,насос теплоснабжения Stratos PICO 25/1-4. | ARL BOX 10/10-S44 A-CLIMA Расход воздуха 5250 м3/час | 3 этаж, оси 42-43, К-Е Догреватели и прочее оборудование Вентцентр №5, 3 этаж , оси 36-43, К-Е и 4 этаж | ЦСО |
| Приточная установка П3 в составе: Вентилятор+ резервный двигатель, водяной нагреватель, электрический нагреватель, фреоновый охладитель, шумоглушитель, фильтры 3 ступени очистки. | REMAK AeroMaster XP 04 Расход воздуха 1380 м3/час | Венткамера, цокольный этаж. | Шлюз при малой операционной, травматологи, малая операционная травматологии, предоперационная при малой операционной. |
| Приточная установка П4 в составе: Вентилятор, водяной нагреватель, шумоглушитель, фильтры 3 ступени очистки. | REMAK VENTO RE 50-30/35-SD Расход воздуха 495 м3/час | Венткамера, цокольный этаж. | Палаты для инфекционного пациента, уличный тамбур и шлюз инфекц. бокса, |
| Приточная установка П5 в составе: Вентилятор+ резервный двигатель, водяной нагреватель, электрический нагреватель, фреоновый охладитель, шумоглушитель, фильтры 3 ступени очистки. | REMAK AeroMaster XP 04 Расход воздуха 970 м3/час | Венткамера, цокольный этаж. | Малая операционная (гнойно-септическая хирургия), шлюз. |
| Вытяжная система В3 в составе: Вентилятор+ резервный, шумоглушитель, отсечная заслонка. | REMAK VENTO RE 50-25/28-SЕ Расход воздуха 665 м3/час | Венткамера, цокольный этаж. | Шлюз при малой операционной, травматологи, малая операционная травматологии, предоперационная при малой операционной. |
| Вытяжная система В8 в составе: Вентилятор+ резервный, шумоглушитель, отсечная заслонка. | REMAK VENTO RE 60-35/35-SD Расход воздуха 600 м3/час | Венткамера, цокольный этаж. | Палаты для инфекционного пациента, уличный тамбур и шлюз инфекц. бокса, |
| Вытяжная система В9 в составе: Вентилятор+ резервный, шумоглушитель, отсечная заслонка. | REMAK RE 60-35/35-SЕ Расход воздуха 495 м3/час | Венткамера, цокольный этаж. | Малая операционная (гнойно-септическая хирургия), шлюз. |
| Вытяжная система В3 | REMAK RE 50-25/28-SЕ Расход воздуха 665 м3/час | Венткамера, цокольный этаж. | Малая операционная, предоперационная |
| Вытяжная система В8 (вентилятор с 100 % резервированием) | REMAK RE 50-25/28-SE Расход воздуха 600 м3/час | Венткамера, цокольный этаж. | Палата инфекционного пациента, тамбур, шлюз. |
| Приточная установка П1 в составе: вентилятор, водяной нагреватель, шумоглушитель, фильтр грубой очистки, клапан | ПКВ-Ш-100-50-6-380 Расход воздуха 6100 м3/час | 1 этаж, вент. центр № 12 | Помещения прачечной |
| Вытяжная система В1 | Вент-250 расход воздуха 1000м3/час | Прачечная 1 этаж, пом. 113 | Помещения прачечной |
| Вытяжная система В2 | Вент-125 расход воздуха 250м3/час | Прачечная 1 этаж, пом. 113 | Помещения прачечной |
| Вытяжная система М01 | ПКВ-Ш-100-50-6-380 Расход воздуха 5100 м3/час | Прачечная 1 этаж, пом. 113 | Местные отсосы |
| Приточная установка П1 в составе: вентилятор, водяной нагреватель, шумоглушитель, фильтр грубой очистки, клапан | ПКВ-Ш-100-50-6-380 Расход воздуха 6100 м3/час | 1 этаж, вент. центр № 12 | Помещения прачечной |
| Вытяжная система В1 | Вент-250 расход воздуха 1000м3/час | Прачечная 1 этаж, пом. 113 | Помещения прачечной |
| Вытяжная система В2 | Вент-125 расход воздуха 250м3/час | Прачечная 1 этаж, пом. 113 | Помещения прачечной |
| Приточная установка Aerostar П1 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), нагреватель водяной, охладитель, вентилятор (100% резерв), электронагреватель, секция пароувлажнителя. Гигиеническое исполнение | Globalstar-10, Расход воздуха 4050 м3/час. | 2 этаж в осях: 1/2 – 1, Б-В | Противошоковый зал 1 этаж |
| Приточная установка Aerostar П2 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), охладитель, вентилятор (двигатель с холодным резервом), электронагреватель, секция пароувлажнителя, секция инактивации. Гигиеническое исполнение | Globalstar-3, Расход воздуха 300 м3/час. | 6 этаж в осях: Б-В, 4-5 | Подготовительная противошокового зала 1 этажа |
| Приточная установка П3 | GlobalStar-10 |  | Процедурные 2-4 этажей, манипуляционная, перевязочная |
| Приточная установка П4 | GlobalStar-10 |  | Пост охраны, вестибюль, коридоры левого крыла, моечные |
| Приточная установка П5 | RV 250 L EC |  | Одевальные, раздевальные центральной части 1 этажа |
| Приточная установка П6, П7 | Aerostar-50-30 |  | Смотровые, шлюзы (1 этаж, левое крыло) |
| Приточная установка П8 | Aerostar-50-30 |  | Изоляционно-диагностический бокс (1 этаж, левое крыло) |
| Приточная установка Aerostar П9 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), охладитель, вентилятор (100% резерв), электронагреватель, секция пароувлажнителя, секция инактивации | Globalstar-6 Расход воздуха 630 м3/час. | 6 этаж в осях: Б-В, 4-6 | манипуляционные (1 этаж, левое крыло) |
| Приточная установка Aerostar П10 в составе: (воздушный клапан, фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (2шт), вентилятор, электрокалорифер) | Aerostar 50-30 Расход воздуха 270 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 4-6 | смотровые, шлюзы (1 этаж, левое крыло) |
| Приточная установка Aerostar П11 в составе: (воздушный клапан, фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (2шт), вентилятор, электрокалорифер) | Aerostar 50-30 Расход воздуха 270 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 4-6 | смотровые, шлюзы (1 этаж, левое крыло) |
| Приточная установка П12/ В22 | GlobalStar-16/ GlobalStar-6 |  | Вестибюль, пост охраны, диспетчерская, кабинеты врачей, ординаторские, помещения сестры-хозяйки центральной части |
| Приточная установка П13 | GlobalStar-6 |  | Гардеробы, раздевальные, помещения СИЗ 1-4 этажей |
| Приточная установка Aerostar П14 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), вентилятор, электронагреватель | Globalstar-3 Расход воздуха 590 м3/час. | 6 этаж в осях: Б-В, 25-27 | шлюзы, коридоры |
| Приточная установка П15 | Aerostar-50-30 |  | Гардеробы, 1 этаж, центральная часть |
| Приточная установка Aerostar П16 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), вентилятор, электронагреватель | Globalstar-3 Расход воздуха 530 м3/час. | 6 этаж в осях: А-Б, 24-26 | раздевальные, помещения СИЗ ОРИТ |
| Приточная установка П17 | GlobalStar-13 |  | Палаты (левое крыло, 2-4 этажи) |
| Приточная установка П18 | GlobalStar-10 |  | Палаты (правое крыло, 2-4 этажи) |
| Приточная установка П19/В31 | GlobalStar-13/ GlobalStar-10 |  | Палаты интенсивной терапии |
| Приточная установка Aerostar П20 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), вентилятор, водяной нагреватель, электронагреватель | Globalstar-3 Расход воздуха 1740 м3/час. | 6 этаж в осях: Б-В, 25-27 | кабинеты, коридоры отделения интенсивной терапии, моечная, пост дежурной медсестры |
| Приточная установка Aerostar П 21 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), охладитель, вентилятор (с резервом), электронагреватель, секция пароувлажнителя, секция инактивации | Globalstar-3 Расход воздуха 690 м3/час. | 6 этаж в осях: Б-В, 25-27 | комната приготовления растворов Б ОРИТ |
| Приточная установка Aerostar П23 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), секция гликолевого рекуператора, нагреватель водяной, охладитель, вентилятор (100% резерв), электронагреватель, секция пароувлажнителя, секция инактивации. | Globalstar-13 Расход воздуха 8500 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 26-28 | операционные 5 этажа (5.9.10) |
| Приточная установка Aerostar П 24 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), водяной нагреватель, охладитель, вентилятор (100% резерв), электронагреватель, секция пароувлажнителя, секция инактивации | Globalstar-6 Расход воздуха 1360 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 26-28 | наркозные, предоперационные при операционных, экстренная стерилизационная 5 этажей. |
| Приточная установка П25 | GlobalStar-3 |  | Архив 5 этажа |
| Приточная установка Aerostar П26 в составе: воздушный клапан (4шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (2шт), вентилятор, электронагреватель | Aerostar 50-30 Расход воздуха 485 м3/час. | 6 этаж в осях: Ж-К, 12-13 | раздевальная, помещение СИЗ 5 этажа оперблока |
| Приточная установка Aerostar П27 в составе: воздушный клапан (4шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (2шт), вентилятор, электронагреватель | Aerostar 50-30 Расход воздуха 320 м3/час. | 6 этаж в осях: Ж-Л, 13-14 | санитарная комната отсек оперблока |
| Приточная установка Aerostar П28 в составе: воздушный клапан (4шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), вентилятор, электронагреватель | Globalstar-3 Расход воздуха 620 м3/час. | 6 этаж в осях: Б-В, 4-6 | процедурная КТ, комната управления КТ, кабинет для раздевания |
| Приточная установка П29 | Aerostar-50-30 |  | Эндоскопический кабинет, УЗИ, кабинет для раздевания |
| Приточная установка Aerostar П30 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), вентилятор, электронагреватель | Globalstar-3 Расход воздуха 900 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 3-5 | санитарные комнаты, санпропускники левой части1-4 этажей |
| Приточная установка Aerostar П31 в составе: воздушный клапан (4шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (2шт), вентилятор, электронагреватель | Aerostar 50-30 Расход воздуха 620 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 26-27 | санитарная комнаты правой части 2-4 этажей |
| Приточная установка Aerostar П32 в составе: воздушный клапан (4шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (2шт), вентилятор, электронагреватель | Aerostar 50-30 Расход воздуха 200 м3/час. | 6 этаж в осях: Б-В, 25-27 | помещения разборки, мытья и обеззараживания инструмента, мойки аппаратуры 5 этаж |
| Приточная установка П33 | Aerostar-50-30 |  | Венткамера приточная 5 этажа |
| Приточная установка Aerostar П34 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), водяной нагреватель, охладитель, вентилятор (100% резерв), электронагреватель, секция пароувлажнителя, секция инактивации | Globalstar-3 Расход воздуха 1290 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 25-27 | палаты пробуждения оперблока 5 этажа |
| Приточная установка Aerostar П35 в составе: воздушный клапан (2шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (4шт), секция гликолевого рекуператора, нагреватель водяной, охладитель, вентилятор (100% резерв), электронагреватель, секция пароувлажнителя, секция инактивации | Globalstar-13 Расход воздуха 8500 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 25-27 | операционные 5 этажа (5.9.14) |
| Приточная установка П36 | GlobalStar-3 |  | Кабинеты врачей 5 этажа |
| Приточная установка П37 | Aerostar-50-30 |  | Тамбур отапливаемый (левая часть) |
| Приточная установка П38 | Aerostar-50-30 |  | Тренажерный зал, кабинет условно-рефлекторной терапии 5 этажа |
| Приточная установка П39 | GlobalStar-3 |  | Кабинеты врачей (лаборатория), коридоры |
| Приточная установка Aerostar П40 в составе: воздушный клапан (4шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (2шт), вентилятор, электронагреватель | Aerostar 50-30 Расход воздуха 310 м3/час. | 6 этаж в осях: Б-В, 4-6 | раздевальные, помещения СИЗ, помещения медицинской одежды |
| Приточная установка П41 | RV 250 L EC |  | Санитарная комната лаборатории |
| Приточная установка Aerostar П42 в составе: воздушный клапан (4шт), фильтры G4, F7, F9, шумоглушители (2шт), вентилятор, электронагреватель | Aerostar 50-30 Расход воздуха 260 м3/час. | 6 этаж в осях: А-Б, 25-26 | Помещения мойки, дезинфекции, ОРИТ 1 этаж |
| Приточная установка П43 | GlobalStar 3 |  | Коридор оперблока 5 этажа |
| Приточная установка П44-П46 | Aerostar 50-30 |  | Венткамеры приточные 6 этажа |
| Приточная установка П47 | Aerostar 50-30 |  | Компрессорная |
| Приточная установка П48 | Aerostar 60-30 |  | Чиллерная |
| Приточная установка Aerostar П49 в составе: заслонка с приводом RDES D250-220 фильтр кассетный для круглых каналов RCF 250 прямоугольный канальный фильтрбокс SCF 40-20-2 шт электрокалорифер REH 250-6.0/380B шумоглушитель | RV 250EC Расход воздуха 125 м3/час. | 6 этаж в осях: Б-В, 4-6 | Санпропускник 1 этаж 1 блок. |
| В1 каркасно-панельная в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор. | Globalstar-6 | Венткамера 6-й этаж | Противошоковый зал |
| В2 RV 315L |  | Венткамера 6-й этаж | Подготовительная |
| В3 Сборная, канальная | Aerostar 50-30 | Венткамера 6-й этаж | Санитарные комнаты |
| В4 | Aerostar 50-30 |  | Санузлы, ПУИ, клизменные (1-4 этаж, левое крыло) |
| В5 | RV 160 L |  | Пост охраны, гардероб, регистратура |
| В6 Сборная, канальная | Aerostar 50-30 | Венткамера 6-й этаж | Помещения КТ |
| В7 | GlobalStar-5 |  | Палаты (левое крыло 2-4 этажи) |
| В8 каркасно-панельная в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор. | Globalstar-3 | Венткамера 6-й этаж | Санузлы |
| В9 | GlobalStar-8 |  | Санузлы палатные (левое крыло, 2-4 этажи) |
| В10 каркасно-панельная в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор. | Globalstar-3 | Венткамера 6-й этаж | Процедурные |
| В11 | GlobalStar-5 |  | Палаты (правое крыло 2-4 этажи) |
| В12 | Aerostar 50-30 |  | Архив 5 этажа |
| В13 Сборная, канальная | Aerostar 50-30 | Венткамера 6-й этаж | Манипуляционные |
| В14 | GlobalStar-8 |  | Санузлы палат (правое крыло, 2-4 этажи) |
| В15 | Aerostar 70-40 |  | Кладовые (центральная часть 2-4 этажи) |
| В16 | Aerostar 50-30 |  | Кладовые (левое крыло 2-4 этажи) |
| В17 | Aerostar 50-30 |  | Клизменные, санузлы, шлюз |
| В18 | RV 250 L |  | Пост охраны, гардеробные, регистратура, диспетчерская |
| В19 Сборная, канальная | Aerostar 50-30 | Венткамера 6-й этаж | Санузлы |
| В20 | GlobalStar-4 |  | Санузлы, душевые, помещения СИЗ |
| В21 | RV 200 L |  | Помещения грязной одежды 5 этажа (отсек оперблока) |
| В23 | RV 315 L |  | Санпропускник оперблока 5 этажа |
| В24 | RV 160 L |  | ГРЩ пом.1.4.01 |
| В25 | RV 200 L |  | Санитарная комната 5 этаж отсек оперблока |
| В26 | RV 200 L |  | Душевые, санузлы гардеробов 1 этажа центральной части |
| В27 | RV 160 L |  | ГРЩ пом.1.4.02 |
| В28 | RV 250 L |  | Буфетные, моечные (левая часть 2-4 этажи) |
| В29 | RV 200 L |  | Венткамера вытяжная 5 этаж |
| В30 | RV 160 L |  | Помещение ввода медгазов |
| Вытяжная установка В31 в составе: воздушный клапан, секция гликолевого рекуператора, шумоглушители (4шт), вентилятор (100% резерв), фильтр G4, секция инактивации. | Globalstar-10 | Венткамера 6-й этаж | Палаты интенсивной терапии |
| В32 | RV 200 L |  | Санузлы отделения ОРИТ |
| В33 | GlobalStar-3 |  | Кабинеты, коридоры, ординаторская, пост медсестры ОРИТ |
| В34 | RV 250 L |  | Кладовые ОРИТ |
| В35 | RV 200 L |  | Помещения класса Б в ОРИТ |
| В36 | RV 200 L |  | Сливы ОРИТ |
| В37 | RV 250 L |  | Помещение отходов, обработки |
| В38 | RV 125 L |  | Помещение временного хранения трупов ОРИТ |
| В39 | RV 200 L |  | Санузлы, душевые, помещения СИЗ |
| В40 | Aerostar 50-30 |  | Водомерный узел, ИТП |
| В41 | RV 200 L |  | ГРЩ, ИБП |
| В42 | Aerostar 50-30 |  | Буфетные, моечные правое крыло 2-4 этажи |
| В43 | RV 250 L EC |  | Шлюзы вытяжные 5 этажа |
| В44 | RV 125 L EC |  | Помещение хранения трупов 5 этаж |
| В45 | RV 160 L |  | Помещение хранения отходов 5 этаж |
| Вытяжная установка В 46 в составе: воздушный клапан, секция гликолевого рекуператора, шумоглушители (4шт), вентилятор (100% резерв), секция инактивации, фильтр G4. | Globalstar-13 Расход воздуха 7800 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 26-28 | Операционные 5 этажа (5.9.10) |
| Вытяжная установка В 47 в составе: воздушный клапан, шумоглушители (4шт), вентилятор (2шт). | Aerostar 50-30 | Венткамера 6-й этаж | Наркозные предоперационные |
| Вытяжная установка В 48 в составе: воздушный клапан, секция гликолевого рекуператора, шумоглушители (4шт), вентилятор (100% резерв), секция инактивации, фильтр G4. | Globalstar-13 Расход воздуха 7800 м3/час. | 6 этаж в осях: Г-Д, 25-27 | Операционные 5 этажа (5.9.14) |
| В49 | RV 315 L |  | Кабинеты 5 этажа |
| В50 | RV 200 L |  | Помещения для мойки и разборки (оперблок 5 этажа) |
| В51 | RV 200 L |  | Кладовые 5 этажа |
| В52 | RV 160 L |  | Помещение для разделительных трансформаторов 5 этажа |
| Вытяжная установка В53 в составе: воздушный клапан (2шт), шумоглушители (4шт), вентиляторы (2шт). | Aerostar 50-30 | Венткамера 6-й этаж | Палата пробуждения |
| В54 | Aerostar 50-30 |  | Тренажерный зал, помещения условно-рефлекторной терапии |
| Вытяжная установка В55.1 | KFS-225/0.25/2-250 | Венткамера 6-й этаж | Лаборатория |
| В55 | RV 315 L |  | ПУИ лаборатории, кладовая, автоклавная, помещение приема биоматериала |
| В56 | RV 200 L |  | Пом. эндоскопов, УЗИ, кабинет для раздевания |
| В57 | Aerostar 50-30 |  | Кабинеты 5 этажа (лаборатория) |
| В58 | RV 200 L |  | Санузлы, душевые лаборатории |
| В59 | RV 160 L |  | Помещение грязной одежды лаборатории |
| В60 | RV 200 L |  | Шлюзы лаборатории |
| Вытяжка В61 |  | Венткамера 6-й этаж | МО вытяжной шкаф лаборатории |
| Вытяжка В62 |  | Венткамера 6-й этаж | МО вытяжной шкаф лаборатории |
| Вытяжка В63 | RV 315L | Венткамера 6-й этаж | Шлюзы |
| Вытяжная установка В 64 в составе: воздушный клапан, шумоглушители (4шт), вентилятор | Aerostar 60-35 | Венткамера 6-й этаж | Шлюзы |
| В65 | RV 200 L |  | Шлюзы, центральной части 1 этажа (ОРИТ) |
| В66 | RV 250 L |  | Шлюзы правой части 2-4 этаж |
| В67а | RV 250 L |  | Аварийная вытяжка из пом. медгазов |
| Вытяжная установка В 68 в составе: воздушный клапан, шумоглушители (4шт), вентилятор. | Aerostar 50-30 | Венткамера 6-й этаж | Санитарные комнаты |
| В69 | RV 160 L |  | Кладовые чистого белья правой части 2-4 этажи |
| В71, В72, В76, В79-В81, В104 | RV 200 L |  | Местные отсосы от посудомоечных машин |
| В73 | RV 100 L |  | Пом. Чистого белья 1.2.43 |
| В74 | RV 200 L |  | Тамбур отапливаемый (левая часть) |
| В75 | RV 125 L |  | Кладовые чистого белья левой части 1 этажа |
| В76 | RV 200 L |  | Помещение грязного белья ОРИТ |
| В77 | RV 160 L |  | Кладовые чистого белья правой части 2-4 этажи |
| Вытяжная установка В 78 в составе: воздушный клапан, шумоглушители (4шт), вентилятор | Aerostar 50-30 | Венткамера 6-й этаж | Санпропускники, кладовые |
| В82 | RV 200 L |  | Экстренная лаборатория 1 этажа |
| В83 | вентилятор учтен в ТХ |  | Местный отсос экстренной лаборатории 1 этажа |
| В84 | RV 200 L |  | Санитарная комната лаборатории |
| В85 | RV 160 L |  | Моечная, буфет ОРИТ |
| В86 | RV 200 L |  | Помещения для мойки, дезинфекции 1 этаж, ОРИТ |
| В87 | Aerostar 50-30 |  | Коридор 5 этажа оперблока |
| В88 | RV 200 L |  | ПУИ 1 этажа, помещение обменного фонда каталок, кроватей |
| В89 | RV 160 L |  | Кладовые 5 этажа оперблока (грязные) |
| В90 | RV 100 L |  | Слив оперблока 5 этажа |
| В91 | RV 250 L |  | Помещения хранения наркотических в-в (центральная часть) |
| В92 | RV 160 L |  | Помещение моечной каталок |
| В93 | RV 200 L |  | Санитарная комната ОРИТ |
| В94 | RV 200 L |  | Моечная эндоскопов |
| В95, В96 | RV 160 L |  | Электрощитовые 6 этажа |
| В97 | RV 160 L |  | Компрессорная |
| В98 | RV 125 L |  | Вакуумная |
| В99.1, В99.2 | Aerostar 60-35 |  | Чиллерная |
| В103 | RV 100 L |  | Помещение хранения рентген аппарата |
| В100-В102 | RV 315 EC |  | Венткамеры вытяжные 6 этажа |
| Приточная установка П53 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор RV 160 L EC, фильтры G4, F7, F9, электронагреватель | RV 160 L EC Расход воздуха 168 м3/час. | 1 этаж в осях: А-Б, 3-4 | Комната персонала, коридор, тамбур-шлюз |
| Приточная установка П54 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор SVV 50-30/25.2D, фильтры G4, F7, F9, электронагреватель | SVV 50-30/25.2D Расход воздуха 268 м3/час. | 1 этаж в осях: А-Б, 3-4 | Раздевальная |
| Приточная установка П55 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор RV 160 L EC, фильтры G4, F7, F9, электронагреватель | RV 160 L EC Расход воздуха 135 м3/час. | 1 этаж в осях: Б-В, 1-2 | Помещения временного хранения отходов |
| Вытяжная установка В 110 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор | RV 125 L Расход воздуха 83 м3/час. | 1 этаж в осях: Б-В, 3-4 | Гардероб, комната персонала |
| Вытяжная установка В 111 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор, секция обеззараживания Тион-В-150Т-300 | RV 160 L Расход воздуха 280 м3/час. | 1 этаж в осях: Б-В, 3-4 | Санузлы, душевая, ПУИ |
| Вытяжная установка В 112 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор, секция обеззараживания Тион-В-150Т-300 | RV 125 L Расход воздуха 95 м3/час. | 1 этаж в осях: Б-В, 2-3 | Склад расходных материалов, ПУИ |
| Вытяжная установка В 113 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор, секция обеззараживания Тион-В-150Т-600 | SVV 50-30/25.2D Расход воздуха 467 м3/час. | 1 этаж в осях: Б-В, 2-3 | Помещение обеззараживания отходов, помещение грязной одежды, помещение временного хранения отходов |
| Вытяжная установка В 114 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор, секция обеззараживания Тион-В-150Т-300 | RV 125 L Расход воздуха 96 м3/час. | 1 этаж в осях: Б-В, 2-3 | Мойка и дезинфекция контейнеров |
| Вытяжная установка В 115.1 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор | KFS-225/0.25/2-250 Расход воздуха 745 м3/час. | 1 этаж в осях: Б-В, 2-3 | Местный отсос (помещение обеззараживания отходов) |
| Вытяжная установка В 115.2 в составе: воздушный клапан, шумоглушители, вентилятор | KFS-225/0.25/2-250 Расход воздуха 1099 м3/час. | 1 этаж в осях: Б-В, 2-3 | Местный отсос (помещение обеззараживания отходов) |

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |  |  | Итого, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строение 1 | строение 2 | строение 3 |  |
|  | Приточные, приточно-вытяжные установки. | 23 | 50 | 3 | 76 |
|  | Приточные установки с системой охлаждения. | 10 | 11 | - | 21 |
|  | Вытяжные установки. | 36 | 115 | 5 | 156 |

4. Функциональные, технические и качественные характеристики услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки.

4.2.  Нормативно-техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации, ТУ, лицензии и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

4.3. При исполнении Услуг Исполнитель обязан руководствоваться нормативными документами: СП 2.1.3678-20 и СанПиН 3.3686-21.

4.3. Товары (материалы, оборудование), применяемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям к товарам, подпадающим под действие Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 (ред. от 12.06.2024) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

4.4. Товары (материалы, комплектующие, изделия, конструкции, оборудование), используемые в ходе оказания услуг, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких товаров. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких товаров, должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала оказания услуг, оказываемых с использованием этих товаров.

4.5. При сдаче оказанных услуг Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров, используемых при оказании услуг по Контракту (технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных товаров и иных товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

## 5. Требования к наличию разрешительных документов.

## 5.1. Исполнитель выполняющий услуги по  очистке и дезинфекции систем приточной и вытяжной вентиляции должен иметь лицензию выданную федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  на вид деятельности услуги по дезинфекции.

## 5.2. Специалисты должны иметь аттестацию по программе «Дезинсекция, дезинфекция и дератизация в организациях различного профиля».

6. Требования к безопасности услуг.

6.1. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами, необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

6.2 Ответственность за соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне оказываемых услуг возлагается на Исполнителя.

6.3 Во время производства работ Исполнитель обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

7. Требования к гарантии качества услуги.

7.1. Исполнитель предоставляет срок гарантии на оказанные услуги в течение 6 месяцев с даты приемки Заказчиком.