Техническое задание

Поверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей 
и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.

1.В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закаченного типа или в газовом баллоне;

- масса огнетушителя, а также масса огнетушащего вещества (далее – ОТВ) в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

- определение величины утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей;

- вскрытие огнетушителей (полное или выборочное);

- оценку состояния фильтров;

- проверку параметров ОТВ.

2. Результаты проверки огнетушителей должны быть занесены Исполнителем в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты паспорт огнетушителя, карточку учета огнетушителя по форме приложения А1 ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

| № п/п | Наименование огнетушителей |  | ВСЕГО, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГБДОУ Д/С 29 |  |
|  | ОП-4 | 10 |  |
|  | ОУ-2 | 3 |  |
|  | ОУ-3 | 6 |  |
|  | ОУ-5 | 2 |  |
|  | ИТОГО | 21 |  |