Приложение № 01 к извещению о закупке

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка дезинфицирующих средств (лот 1) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- Копии действующих свидетельств о государственной регистрации на предложенный участником в его заявке товар, который подлежит регистрации на территории Российской Федерации (Приказ Минздрава РФ от 10.11.2002 № 344 «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей»);

- действующей декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

4. Гарантия качества: товар должен быть поставлен с остаточным сроком годности не менее чем 12 (двенадцати) месяцев на день передачи товара заказчику (поставки товара) или со сроком годности согласованным с заказчиком и оформленным протоколом согласования срока годности, подписанным сторонами не позднее дня передачи товара заказчику.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

5.2. Приложение № 2. Место и сроки поставки товара.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

| Характеристики |  |  |  |  |  |  | Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция для Участника по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения |
| Средство дезинфицирующее (Сайдезим Экстра 3,8 л) | 20.20.14.000-00000005 | Обязательные характеристики по КТРУ. Форма выпуска: жидкость | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | Литр; кубический дециметр |
|  |  | Дополнительные (уточняющие) характеристики: Мультиферментное моющее средство для автоматизированных систем и ручной очистки изделий медицинского назначения, включая гибкие и жесткие эндоскопы. В состав средства входят следующие ферменты: амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза. | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет удалить различные типы биологических загрязнений: жиры, липиды, протеин, крахмал, углеводы (амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза или аналоги). |  |
|  |  | В состав средства входит комплекс присадок для малого пенообразования готового раствора. | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предотвращает риск некачественной обработки вследствие многочисленного образования пузырьков воздуха, препятствующих контакту действующих веществ с поверхностью обрабатываемого инструмента. |  |
|  |  | Наличие режима предстерилизационной очистки ручным способом, окончательной очистки перед ДВУ гибких и жестких эндоскопов, наличие режимов окончательной очистки гибких эндоскопов машинным способом с использованием моечно-дезинфицирующих систем. | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с потребностями лечебного учреждения. |  |
|  |  | Наличие режимов предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука и моечных машин. | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с потребностями лечебного учреждения. |  |
|  |  | Мультиферментное моющее средство совместимо с моечно-дезинфицирующим автоматическим репроцессором для гибких эндоскопов ENDOCLENS NSX®*, имеющимся у Заказчика. | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с СанПиН 3.3686-21 п.3688, а также ГОСТ Р ИСО 15883-4-2012, п.4.4.5.1. |  |
|  |  | Объем емкости со средством | ≥ 3,8 и ≤ 5,0 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлен способом установки канистры, а также размерами отсека и коннектора подключения канистры для моющего раствора в МДМ. |  |
|  |  | Концентрация действующего рабочего раствора | ≤ 0,4 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено потребностью в предварительной очистке с использованием ферментных средств с малым пенообразованием и коротким временем отмыва при использования автоматического метода обработки в МДМ или механизированного согласно инструкции к препарату. |  |
|  |  | pH средства нижняя граница | ≥ 7,8 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения нужд эндоскопического отделения медицинского учреждения, большим объемом оказания медицинской помощи, разнообразием встречающейся микрофлоры. |  |
|  |  | pH средства верхняя граница | ≤ 8,8 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Температура рабочего раствора нижняя граница | ≥ 20 | градус цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет использовать средство без дополнительного нагрева, обусловлена температурной эффективностью применения детергента для обработки гибких эндоскопов в температурах помещения. |  |
|  |  | Температура рабочего раствора верхняя граница | ≤ 22 | градус цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Время замачивания при предстерилизационной/окончательной очистке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним | ≤ 5 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для оптимизации рабочего процесса и исключения остановки и ожидания оказания услуги или манипуляций. |  |
|  |  | Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности | ≤ 4 | класс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" |  |
| Средство дезинфицирующее (Сайдекс ОПА 5 л с тест полосками) | КТРУ 20.20.14.000-00000005 | Обязательные характеристики по КТРУ. Форма выпуска: жидкость | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | X | Литр; кубический дециметр |
|  |  | Дополнительные (уточняющие) характеристики: дезинфицирующий раствор готовый к применению для дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов для ручной обработки и использования в автоматических МДМ | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечения совместимости с эндоскопами и аппаратом для автоматической обработки эндоскопов, имеющихся у Заказчика. |  |
|  |  | Действующее вещество - ортофталевый альдегид. Обладает бактерицидным (в том числе туберколоцидным), вирулицидным, фунгицидным и спороцидным действием | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Спектр антибактериального и противовирусного действия обусловлен многопрофильностью медицинской организации, большим объемом оказания экстренной и плановой медицинской помощи, разнообразием встречающейся микрофлоры и использования автоматического метода обработки в МДМ. |  |
|  |  | Рабочий раствор используется многократно, срок использования раствора 14 суток | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Температура рабочего раствора 20-22°С | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлена эффективностью применения дезинфектанта для обработки гибких эндоскопов при использовании раствора в температурах помещения. |  |
|  |  | Дезинфицирующий раствор совместим с моечно-дезинфицирующим автоматическим репроцессором для гибких эндоскопов ENDOCLENS NSX®*, имеющимся у Заказчика | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с СанПиН 3.3686-21 п.3688, а также ГОСТ Р ИСО 15883-4-2012, п.4.4.5.1. |  |
|  |  | Средство относится к группам химических веществ, регламентированных СанПиН 3.3686-21. | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с СанПиН 3.3686-21 п.3688, а также ГОСТ Р ИСО 15883-4-2012, п.4.4.5.1. |  |
|  |  | Объем емкости со средством | ≥ 3,78 и ≤ 5,0 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Объем емкости со средством - параметр, необходимый для загрузки раствора в МДМ при замене средств во избежание перелива раствора и повреждения оборудования, обеспечивает четкую дозировку раствора. |  |
|  |  | Концентрация действующего вещества | ≤ 0,55 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Концентрация действующего вещества - в соответствии с п. 3605. СанПиН 3.3686-21. "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Для стерилизации и дезинфекции высокого уровня эндоскопов используют рабочие растворы ортофталевого альдегида. |  |
|  |  | pH средства нижняя граница | ≥ 7,2 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | рН средства - для обеспечения нужд эндоскопического отделения медицинского учреждения, большим объемом оказания медицинской помощи, разнообразием встречающейся микрофлоры. |  |
|  |  | pH средства верхняя граница | ≤ 7,8 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Время экспозиционной выдержки при ДВУ ручным и механизированным способами | ≤ 5 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Время экспозиционной выдержки при ДВУ ручным и механизированным способами - для экономии времени при высокой интенсивности рабочего процесса, четко фиксирована в границах цикла в используемой МДМ. |  |
|  |  | Время отмыва эндоскопа после дезинфекционной выдержки | ≤ 2 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Время отмыва эндоскопа после дезинфекционной выдержки - характеризуется фиксированными параметрами валидированного цикла в МДМ. |  |
|  |  | Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу | ≤ 4 | класс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу - п.1.1. ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности". |  |
|  |  | Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности при парентеральном введении в соответствии с данными исследованиями НИИДЭ (по классификации К.К. Сидорова), относительно безвредных веществ. | ≤ 6 | класс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности при парентеральном введении в соответствии с данными исследованиями НИИДЭ (по классификации К. К. Сидорова)- в соответствии с требованиями безопасности. |  |
|  |  | Срок годности средства после вскрытия | ≥ 75 | сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Срок годности средства после вскрытия - для обеспечения многократного использования. |  |
|  |  | Тест полоска из расчета на 1 литр средства | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно потребности Заказчика. |  |
| Дезинфицирующее средство ДезЭнзим SW салфетки № 120 (180х220мм) | 20.20.14.000- 00000007 / 20.20.14.000 | Форма выпуска | салфетка | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ | Литр; кубический дециметр |
|  |  | Длина (характеристика не является обязательной для применения) | ≥ 200 и < 250 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Ширина (характеристика не является обязательной для применения) | ≥ 180 и < 190 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  | Средство предназначено для - предварительной очистки медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты; - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним. | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Назначение средства позволяет максимально удовлетворить потребности заказчика с учетом специфики его деятельности для предотвращения распространения потенциально опасных микроорганизмов и соблюдение дезинфекционной безопасности |  |
|  |  | В качестве действующих веществ | протеаза, липаза, амилаза, маннаназа и целлюлаза | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает наличие целевой активности |  |
|  |  | рН средства | 5,8 ± 1,0 | Ед. | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | В составе действующих веществ отсутствуют этиловый, пропиловый (пропанол-1) и изопропиловый (пропанол-2), п-пропиловые спирты, производные фенола (в том числе феноксиэтанол), а также производные гуанидинов и третичные амины, перекись водорода., ЧАСы | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | С целью сокращения рисков аллергических реакций и контактного дерматита у персонала. Во избежание фиксирующего действия на обрабатываемые поверхности. |  |
|  |  | Упаковка | банка или контейнер из плотного полимера с герметичной откидной крышкой и имеющей в центре функциональный разрез для извлечения салфетки | х | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Значение количества товара в упаковке (емкости) является важным показателем для Заказчика, с помощью которого производится расчет необходимого количества товара, а также удобства хранения и распределения у Заказчика. |  |
|  |  | Количество штук в упаковке | ≥ 120 и < 150 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |

В связи с тем, что характеристики в Каталоге ТРУ отсутствуют, что не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация, исходя из характеристик, которыми должен отвечать конкретный закупаемый товар и которые являются значимыми для Заказчика (в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе).

Приложение № 2 к описанию объекта закупки

Место и сроки поставки товара

| № п/п | Наименование Заказчика | Адрес поставки | Условия и сроки поставки товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова» | 197341, г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 36, литер Б, аптека учреждения, тел. (812) 417-49-60 | Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Срок поставки партии определяется заказчиком в заявке о получении товара. Поставка товара производится в период после заключения контракта. Окончательная поставка товара производится не позднее 27 ноября 2026 года. |

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ОФЕРТЫ

1. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге)

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара (в случае необходимости или по усмотрению участника закупки);

2. Предложение участника закупки о цене контракта (ценовые предложения подаются с использованием подсистемы «Электронный магазин» АИС ГЗ).