Техническое задание

1. Поставка медицинских изделий (шовных материалов (Лот 2)) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

или

- выпиской из государственного реестра медицинских изделий, выданной Росздравнадзором;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

4. Адрес поставки товара: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 5.

5. Срок поставки товара: с даты заключения Контракта до 05.12.2026 г. Поставка Заказчику Товара осуществляется Поставщиком своими силами (транспортом) и за свой счет по рабочим дням, с 9-00 до 16-00 часов.

Поставка товара Поставщиком осуществляется по заявкам на поставку товара (далее-Заявка) Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Поставщику Заявки (не считая день отправки). В случае возникновения необходимости Заказчик вправе направить срочную Заявку на поставку Товара. В данном случае в Заявке ставится отметка «срочно», срок такой поставки - 1 рабочий день (не считая день отправки заявки) после передачи Поставщику Заказчиком Заявки на поставку Товара.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

6.1. Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

7.1. Участник оферты представляет в составе своей оферты один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:

- Копия(-ии) действующего(-их) регистрационного(-ых) удостоверения(-ий) в соответствии с требованиями, установленным Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- выписка из государственного реестра медицинских изделий, выданная Росздравнадзором;

- Сведения о реквизитах регистрационного удостоверения (номер, дата).

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № | Наименование объекта закупки в соответствии с КТРУ / Код КТРУ | Наименование показателя | Значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить 21.20.24.120-00000011 / 21.20.24.120 | Материал нити | сополимер гликолида с L-лактидом |  | Для правильного определеия нужного состава нити | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. |
|  |  | Состав нити: |  |  | Для правильного определения выбора нити в конкретной операции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | сополимер гликолида | 90 | % |  |  |  |
|  |  | L-лактид | 10 | % |  |  |  |
|  |  | Покрытие нити: |  |  | для снижения фитильности и обеспечения легкости прохождении нити через ткани человека | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Смесь сополимера гликолида с L-лактидом | соотношение 30:70 | % |  |  |  |
|  |  | Стеарат кальция | ≤ 1 | % |  |  |  |
|  |  | Срок полного рассасывания нити | 50 – 70 | сут;^дн | в связи с клинической необходимостью нить должна быть со средним сроком рассасывания и поддержания раны | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Срок поддержки раны | 18 – 21 | сут;^дн |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метрический размер 2 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Нить цвета контрастного цвету крови | соответствие |  | Для лучшей визуализации в операционном поле и удобства манипуляций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 70 и ≤ 75 | см | Для правильного наложения шва | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Игла обратно-режущая | соответствие |  | Для меньшей травматизации тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество игл | ≥ 1 | шт | Для удобства манипуляций в операционном поле | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Окружность иглы | 3/8 |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥30 и ≤31 | мм | Для меньшей травматизации тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Материал игл | аустенитная сталь |  | для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие иглы | силиконовое |  | облегчает проникновение в ткань, снижает травматичность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стерильная упаковка | соответствие |  | в связи с клинической необходимостью | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Специальная технология укладки нити, обеспечивающая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы" | соответствие |  | для сохранения формы прямолинейности нити после извлечения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥10 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить 21.20.24.120-00000032 / 21.20.24.120 | Состав нити | полиэтилентерефталат (полиэстер) |  | Обусловлено спецификой проводимых операций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. |
|  |  | Покрытие нити | силикон |  | Обусловлено спецификой проводимых операций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Нить цвета контрастного по отношению к цвету крови | соответствие |  | Для лучшей визуализациив в тканях во время проводимых оперций | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Структура нити | плетеная |  | Обусловлено спецификой проводимых операций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метрический размер | 3 |  | В соответствии с потребностью заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥70 и ≤75 | см | В соответствии с потребностью заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количество игл | 1 | шт | В соответствии с потребностью заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Кривизна иглы | 3 /8 |  | В соответствии с потребностью заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип иглы | обратно-режущая |  | В соответствии с потребностью заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥30 и ≤31 | мм | В соответствии с потребностью заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Фиксация нити к игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити | Соответствие |  | Для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Двойная стерильная упаковка | наличие |  | Для дополнительной защиты от различных повреждений при траспортировке до ЛПУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить 21.20.24.120-00000020 / 21.20.24.120 | Материал нити | Полигликолевая кислота |  | Для правильного определеия нужного состава нити | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. |
|  |  | Покрытие нити | Смесь поликапролактона и стеарата кальция |  | для снижения фитильности и обеспечения легкости прохождении нити через ткани человека | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Срок полного рассасывания нити | 60 – 90 | сут;^дн | в связи с клинической необходимостью нить должна быть с коротким сроком рассасывания и поддержания раны | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Прочность (срок сдерживания тканей) | 18 – 21 | сут;^дн |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метрический размер 3,5 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Нить цвета контрастного цвету крови | соответствие |  | Для лучшей визуализации в операционном поле и удобства манипуляций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 90 и ≤ 95 | см | Для правильного наложения шва | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики значение характеристики |  |
|  |  | Игла колющая | соответствие |  | Для меньшей травматизации тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество игл | ≥ 1 | шт | Для удобства манипуляций в операционном поле | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики значение характеристики |  |
|  |  | Окружность иглы | 1/2 |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 48 и ≤ 50 | мм | Для меньшей травматизации тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики значение характеристики |  |
|  |  | Материал иглы | аустенитная сталь |  | для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие иглы | силиконовое |  | облегчает проникновение в ткань, снижает травматичность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Двойная стерильная упаковка | соответствие |  | Для дополнительной защиты от различных повреждений при траспортировке до ЛПУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Специальная технология укладки нити, обеспечивающая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы" | соответствие |  | для сохранения формы прямолинейности нити после извлечения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гибкий задний клапан | наличие |  | для быстрого доступа к игле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Порт для вскрытия на внешней упаковке | наличие |  | для удобства вскрытия внешней упаковки блистера | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 4 | Шовный материал из полигликолевой кислоты 21.20.24.120-00000033 / 21.20.24.120 | Материал нити | Полигликолевая кислота |  | Для праильного определения нужного состава нити | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. |
|  |  | Покрытие нити | Тройной сополимер гликоната (триметиленкарбонат, е-капролактон, гликолид) |  | улучшает манипуляционные свойства, снижает капилярность (фитильность), обеспечивает легкость при прохождении тканей и надежность при наложении узлов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Срок полного рассасывания нити | ≥ 60 – 90 | сут;^дн | в связи с клинической необходимостью нить должна быть со средним сроком рассасывания и поддержания раны | Участник закупки указывает в заявке диапазонное значение характеристики |  |
|  |  | Прочность (срок поддерджки раны) | ≥ 14 – 21 | сут;^дн |  | Участник закупки указывает в заявке диапазонное значение характеристики |  |
|  |  | Метрический размер 4 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Нить цвета контрастного цвету крови | соответствие |  | Для лучшей визуализации в операционном поле и удобства манипуляций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 90 и ≤100 | см | Для правильного наложения шва | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Игла колющая | соответствие |  | Для меньшей травматизации тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Окружность иглы | 1/2 |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 48 и ≤ 50 | мм | Для меньшей травматизации тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Стерильная упаковка | соответствие |  | в связи с клинической необходимостью | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Специальная технология укладки нити, обеспечивающая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы" | соответствие |  | для сохранения формы прямолинейности нити после извлечения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить 21.20.24.120-00000032 / 21.20.24.120 | Материал нити | Полиэтилентерефталат |  | Для праильного определения нужного состава нити | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. |
|  |  | Покрытие нити | Политетрафторэтилен (тефлон) |  | улучшает манипуляционные свойства, снижает капиллярность (фитильность), обеспечивает легкость при прохождении тканей и надежность при наложении узлов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метрический размер 3 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Нить цвета контрастного цвету крови | соответствие |  | Для лучшей визуализации в операционном поле и удобства манипуляций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 70 ≤ 75 | см | Для правильного наложения шва | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Игла обратно-режущая | соответствие |  | Для меньшей травматизации тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Окружность иглы | 3/8 | - | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 30 и ≤ 31 | мм | Для меньшей травматизации тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Стерильная упаковка | соответствие |  | в связи с клинической необходимостью | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Специальная технология укладки нити, обеспечивающая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы" | соответствие |  | для сохранения формы прямолинейности нити после извлечения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 12 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |