| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Техническое задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доска для сушки химической посуды | 1 | шт | Доска предназначена для сушки лабораторной посуды. Должна представлять собой легкую металлическую конструкцию, окрашенную порошковым напылением белого цвета. Доска должна иметь 32 металлических стержня, для удобного расположения на них стеклянной посуды. Доска должна иметь крепления для навешивания на стену, также возможны варианты установки доски на столе и на крыле раковины. Должна быть снабжена пластиковым лотком для улавливания стекающей воды. Габаритные размеры лотка должны быть не менее 330х135х20 мм. |
| 2 | Телескоп со штативом и крепежным винтом | 1 | шт | Телескоп должен иметь следующую комплектацию: телескоп, окуляры - не менее 2 шт., угловая (поворотная) призма, окулярная трубка, штатив. Телескоп должен иметь следующие характеристики: Тип телескопа: должен быть рефрактор Тип управления телескопом: ручной Диаметр объектива, мм: не менее 50 Фокусное расстояние, мм: не менее 360 Окуляры в комплекте: 20 мм (18х), 6 мм (60х) Тип монтировки: должна быть азимутальная |
| 3 | Установка для изучения фотоэффекта | 1 | шт | Установка для изучения фотоэффекта и определения постоянной Планка должна включать в себя источник света с плавной регулировкой яркости, вакуумный фотоэлемент, источник питания цепи фотоэлемента с плавной регулировкой выходного напряжения и переключением полярности, усилитель постоянного тока с переключением диапазонов, цифровой индикатор с переключением режима вывода данных (ток, напряжение) и не менее 5 светофильтров, которые могут быть поочередно установлены перед фотоэлементом. Источник света и фотоэлемент должны быть установлены на оптической скамье, расстояние между ними должно изменяться и определяться при помощи шкалы, расположенной на скамье. В установке должна использоваться лампа 12 В, 35 Вт. Установка должна работать от сети с напряжением 220 В, иметь габаритные размеры не менее 250х150х500 мм. |
| 4 | Пленка для изготовления солнечного фильтра | 1 | шт | Пленка должна быть предназначена для изготовления полноапертурных солнечных светофильтров. Она должна пропускать всего 1/100,000 часть видимого света (0,001%), блокируя 99,999% нежелательных лучей. Пленка должна абсорбировать ультрафиолетовые лучи и отражать инфракрасные, уменьшая уровень излучения в этих диапазонах до безопасного уровня. Высокая прозрачность и оптическая однородность пленки должна позволять достичь точности изображения, даваемой высококачественной плоскопараллельной пластиной, а двухстороннее напыление обеспечивть безопасную защиту от солнечных лучей, равномерную яркость изображения по всему полю зрения и правильный цветовой баланс (Солнце имеет нейтрально белый цвет). Пленка является абсолютно безопасной и долговечной (не разобьется при падении, как стеклянный фильтр). |
| 5 | Штативы изолирующие (пара) | 15 | шт | Штативы изолирующие (пара) предназначены для электрической изоляции приборов от утечки электрических зарядов при проведении демонстрационных опытов по электростатике. Они могут быть использованы в различных опытных установках при проведении демонстрационных опытов по электродинамике. Комплект должен состоять из двух одинаковых изолирующих штативов. Изолирующий штатив должен представлять собой стойку, установленную на металлическую треногу. Стойка должна быть выполнена из электроизолирующего материала. В верхней части стойки должны быть установлены укрепленные зажимы, позволяющие зажимать попарно несколько комплектов проводников. Длина ноги треноги должна быть не менее 80 мм. Вес одного штатива изолирующего должен быть не менее 0,9 кг. |
| 6 | Электромагнит разборный (подковообразный) | 15 | шт | Электромагнит разборный служит для демонстрации подъемной силы электромагнита и его устройства. Сердечник электромагнита подковообразной формы должен быть изготовлен из мягкой стали. Для закрепления на штативе в сердечник должен быть ввернут крючок. На сердечник должны быть надеты две одинаковые катушки, намотанных на пластмассовые каркасы, на которых установлены зажимы для подсоединения источника питания. |
| 7 | Стул лабораторный | 15 | шт | Сиденье и спинка имеют эргономичную форму и выполнены из гнутоклееной фанеры с многослойным покрытием бесцветным лаком. Все углы закруглены. Высота спинки - не менее 150 мм. Каркас представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из стальной трубы квадратного сечения, имеет полимерное покрытие, стойкое к химическим и механическим воздействиям. Крепление сидения и спинки выполнено односторонними заклёпками, что предотвращает разборку конструкции без специального инструмента. Стул ученический регулируемый по высоте, позволяет установить нужные параметры индивидуально, в зависимости от роста детей. |