| № п/п | Наименование товара | Характеристики (потребительские свойства) товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4х-тактный лодочный мотор BREEZE F6S | На моторе установлен винт средних характеристик с шагом 9. Режим мелководье- наличие. Характеристики: Двигатель мощность – 6 л.с Объём двигателя – 139 куб.см Система запуска: Ручной стартер Система подачи топлива: Карбюратор Количество тактов - 4 Количество цилиндров - 1 Максимальные обороты : 5500 об/мин Диаметр цилиндра и ход поршня: 62 и 46(мм) соответственно Охлаждение: Водяное Тип двигателя: Бензиновый Тип топлива: не ниже АИ92 и не выше АИ 95 Зажигание - CDI Технические характеристики: Управление: Румпельное Система подъёма: Ручная Передачи: F-N-R Вращение винта: Правое Система смазки: Картер Общие характеристики Габариты Длина - 557 мм Ширина - 329 мм Высота - 1039 мм Вес, 25 кг Дейдвуд - 381 мм(S) Тип насадки: Винт Ёмкость топливного бака - 1,1 л | шт | 1 |

Адрес поставки: г. Санкт – Петербург, г. Колпино, Парк аттракционов на полуострове Чухонка.

Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении. Товар должен быть в собранном виде и готов к использованию.