ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- Задание на разработку паспортов систем теплопотребления здания ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Курортная, д. 6, лит. А

| № п/п | Перечень основных данных и требований. | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование и адрес объекта | Здание ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Курортная, д. 6, лит. А |
|  | Назначение объекта | Детский сад |
|  | Вид строительства | Паспортизация |
|  | Заказчик | ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга |
|  | Стадия проектирования | Одностадийное проектирование: - Рабочая документация |
|  | Наименование работ | Разработка паспортов систем теплопотребления. |
|  | Состав работ | - Сбор исходных данных; - Обмерные работы и инженерные обследования; - Рабочая документация; - Согласование документации с заинтересованными ведомствами в составе рабочей документации на ИТП. |
|  | Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой «Исполнителю» | Материалы, предоставляемые «Заказчиком»: - Технические условия подключения на капитальный ремонт существующего ИТП; - Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения между ООО «Петербургтеплоэнерго» и ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга в полном объеме с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках. - Технический паспорт на здание; - Справка о потребителях и водоразборных приборах; - Архив отчетов теплопотребления за год по УУТЭ; - Поэтажные планы здания с экспликацией помещений; - Прочая техническая документация (по запросу). |
|  | Основные показатели объекта | Здание ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга – 2-этажное кирпичное; Источник теплоснабжения – БМК, Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Курортная, д. 6б, лит. А; Точка присоединения – существующий ИТП; Подключенные нагрузки и параметры теплоносителя в соответствии с техническими условиями подключения. |
|  | Объем выполняемых работ | Разработать рабочую документацию: - Разработать и согласовать документацию для здания в составе: Паспорт системы отопления, паспорт системы ГВС, паспорта узлов присоединения. В количестве по факту обследования и разработки. До начала проектных работ необходимо произвести предпроектное обследование Здания для сбора необходимых исходных данных с целью выработки основных проектных решений. |
|  | Основные требования к рабочей документации | Выполнить паспортизацию систем в соответствии с: - Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, Приказ Минэнерго №511 от 14.05.2025г.; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»; И иными действующими нормативными актами. |
|  | Состав рабочей документации УУТЭ | - паспорт системы отопления; - паспорт системы ГВС; - паспорт узла присоединения СО; - паспорт узла присоединения ГВС. |
|  | Особые условия | Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. |
|  | Требования к согласованию | Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями осуществляет Проектировщик при содействии Заказчика в объеме требований, действующих нормативных и законодательных документов. Проектная документация должна быть согласована: - с Заказчиком; - в теплоснабжающей организации. |

- Задание на разработку проекта капитального ремонта индивидуального теплового пункта здания ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Курортная, д. 6, лит. А

| № п/п | Перечень основных данных и требований. | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование и адрес объекта | Здание ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Курортная, д. 6, лит. А |
|  | Назначение объекта | Детский сад |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Заказчик | ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга |
|  | Стадия проектирования | Одностадийное проектирование: - Рабочая документация, в том числе сметная документация |
|  | Наименование работ | Разработка проектной документации на капитальный ремонт индивидуального теплового пункта. |
|  | Состав работ | - Сбор исходных данных; - Обмерные работы и инженерные обследования; - Рабочая документация, в том числе сметная документация; - Согласование документации с заинтересованными ведомствами. |
|  | Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой «Исполнителю» | Материалы, предоставляемые «Заказчиком»: - Технические условия подключения на капитальный ремонт существующего ИТП; - Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения между ООО «Петербургтеплоэнерго» и ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга в полном объеме с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках. |
|  | Основные показатели объекта | Здание ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга – 2-этажное кирпичное; Источник теплоснабжения – БМК, Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Курортная, д. 6б, лит. А; Точка присоединения – существующий ИТП; Подключенные нагрузки и параметры теплоносителя в соответствии с техническими условиями подключения. |
|  | Объем выполняемых работ | Разработать рабочую документацию: - Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта; - Сметная документация; - Ведомости объемов демонтажных работ, ведомости объемов работ. До начала проектных работ необходимо произвести предпроектное обследование Здания для сбора необходимых исходных данных с целью выработки основных проектных решений в части: - определения мест размещения проектируемого оборудования; - определения типа и количества вновь устанавливаемого оборудования; - уточнения трасс прокладки новых и/или перекладки существующих инженерных коммуникаций Здания (при необходимости); - предварительной проработки других необходимых технических решений и согласования их с Заказчиком. |
|  | Основные требования к рабочей документации | Проектные решения ИТП должны соответствовать требованиям следующих нормативных и технических документов: - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, Приказ Минэнерго №511 от 14.05.2025г.; - СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; - СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр); - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6); - СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр); - Техническое описание и инструкции по эксплуатации приборов, входящих в состав ИТП. |
|  | Состав рабочей документации АИТП | Рабочая документация на ремонт ИТП должна содержать: - общие данные; - ситуационный план; - принципиальную схему ИТП; - план расположения оборудования; - монтажные чертежи (при необходимости); - спецификацию оборудования, изделий и материалов; - паспорта систем теплопотребления Здания; - технический паспорт теплового пункта; - копию договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках. |
|  | Требования к сметной документации | - Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); - Начисление накладных расходов производить согласно Приказу Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр; - Начисление сметной прибыли производить согласно Приказу Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр; - Для определения сметной стоимости работ необходимо руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе: - сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (в изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а также сборники сметных цен на материалы, изделия конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022); - текущими сметными ценами, размещенными в федеральной государственной информационной системой ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС); - индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС. Стоимость материалов, отсутствующих в ФГИС ЦС определять по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Методике. |
|  | Особые условия | Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. |
|  | Требования к согласованию | Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями осуществляет Проектировщик при содействии Заказчика в объеме требований, действующих нормативных и законодательных документов. Проектная документация должна быть согласована: - с Заказчиком; - в теплоснабжающей организации. Получить положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» в случаях, предусмотренных требованиями законодательства и распорядительными документами органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. Подрядчик сопровождает рассмотрение дела экспертизы, устраняет замечания, согласовав внесение изменений в проектно-сметную документацию с Заказчиком, и полностью обеспечивает получение положительного заключения экспертизы. Оплату услуг СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» производит Заказчик по отдельному договору. При необходимости доведения лимитов бюджетных обязательств сводный сметный расчет (смета) стоимостью менее 10 млн рублей подлежит направлению в СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» для проведения экспертной оценки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. Оплату услуг СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» производит Заказчик по отдельному договору. Подрядчик устраняет замечания в рамках гарантийных обязательств. |

- Задание на разработку проекта капитального ремонта индивидуального теплового пункта здания ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Курортная, д. 6, лит. А

| № п/п | Перечень основных данных и требований. | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование и адрес объекта | Здание ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Курортная, д. 6, лит. А |
|  | Назначение объекта | Детский сад |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Заказчик | ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга |
|  | Стадия проектирования | Одностадийное проектирование: - Рабочая документация, в том числе сметная документация |
|  | Наименование работ | Разработка проектной документации на капитальный ремонт узла учета тепловой энергии (УУТЭ). |
|  | Состав работ | - Сбор исходных данных; - Обмерные работы и инженерные обследования; - Рабочая документация, в том числе сметная документация; - Согласование документации с заинтересованными ведомствами. |
|  | Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой «Исполнителю» | Материалы, предоставляемые «Заказчиком»: - Технические условия подключения на капитальный ремонт существующего ИТП; - Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения между ООО «Петербургтеплоэнерго» и ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга в полном объеме с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках. |
|  | Основные показатели объекта | Здание ГБДОУ детский сад №20 Курортного района Санкт-Петербурга – 2-этажное кирпичное; Источник теплоснабжения – БМК, Санкт-Петербург, пос. Репино, ул. Курортная, д. 6б, лит. А; Точка присоединения – существующий ИТП; Подключенные нагрузки и параметры теплоносителя в соответствии с техническими условиями подключения. |
|  | Объем выполняемых работ | Разработать рабочую документацию: - Узел учета тепловой энергии. - Сметная документация; - Ведомости объемов демонтажных работ, ведомости объемов работ. До начала проектных работ необходимо произвести предпроектное обследование Здания для сбора необходимых исходных данных с целью выработки основных проектных решений в части: - определения мест размещения проектируемого оборудования; - определения типа и количества вновь устанавливаемого оборудования; - уточнения трасс прокладки новых и/или перекладки существующих инженерных коммуникаций Здания (при необходимости); - предварительной проработки других необходимых технических решений и согласования их с Заказчиком. |
|  | Основные требования к рабочей документации | Проектные решения УУТЭ должны соответствовать требованиям следующих нормативных и технических документов: - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034; - Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр); - Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, Приказ Минэнерго №511 от 14.05.2025г.; - СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; - СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр); - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6); - СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр); - Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. ГОСТ 51649-2014; - Техническое описание и инструкции по эксплуатации приборов, входящих в состав узла учета. |
|  | Состав рабочей документации УУТЭ | Рабочая документация на замену УУТЭ должна содержать: - общие данные; - ситуационный план; - принципиальную схему теплового пункта с узлом учета; - схему автоматизации узла учета; - план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета и схемы кабельных проводок; - электрические и монтажные схемы подключения приборов учета; - настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель; - монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления; - схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета; - формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя; - формы отчетных ведомостей показаний приборов учета; - спецификацию применяемого оборудования, изделий и материалов; - гидравлический расчет потерь давления на узле учета; - копию договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках. |
|  | Требования к сметной документации | - Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); - Начисление накладных расходов производить согласно Приказу Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр; - Начисление сметной прибыли производить согласно Приказу Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр; - Для определения сметной стоимости работ необходимо руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе: - сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (в изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а также сборники сметных цен на материалы, изделия конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022); - текущими сметными ценами, размещенными в федеральной государственной информационной системой ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС); - индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС. Стоимость материалов, отсутствующих в ФГИС ЦС определять по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Методике. |
|  | Особые условия | Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. |
|  | Требования к согласованию | Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями осуществляет Проектировщик при содействии Заказчика в объеме требований, действующих нормативных и законодательных документов. Проектная документация должна быть согласована: - с Заказчиком; - в теплоснабжающей организации. Получить положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» в случаях, предусмотренных требованиями законодательства и распорядительными документами органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. Подрядчик сопровождает рассмотрение дела экспертизы, устраняет замечания, согласовав внесение изменений в проектно-сметную документацию с Заказчиком, и полностью обеспечивает получение положительного заключения экспертизы. Оплату услуг СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» производит Заказчик по отдельному договору. При необходимости доведения лимитов бюджетных обязательств сводный сметный расчет (смета) стоимостью менее 10 млн рублей подлежит направлению в СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» для проведения экспертной оценки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. Оплату услуг СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» производит Заказчик по отдельному договору. Подрядчик устраняет замечания в рамках гарантийных обязательств. |
|  | Оформление проектных материалов | Объем, состав, порядок разработки и согласования проекта должны соответствовать территориальным нормативным документам. Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр. Проект передать Заказчику в 4-х экземплярах в переплетенном виде, кроме того один экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами Microsoft Word, чертежи и схемы в формате AutoCAD или в растровой графике (.jpg), сметная документация в формате ПО «WizardSoft» или формате XML согласно схеме, опубликованной на сайте Минстроя РФ. Электронная версия проекта должна быть передана заказчику с возможностью редактирования. |