Описание объекта закупки

- Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим 
и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Описанию объекта закупки.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1999 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

- Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи.

Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Транспортная упаковка товара должна полностью обеспечивать условия перевозки товара.

Упаковка товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с товаром, находящимся в ней. Такой товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по контракту.

- Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.  В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара.

- Требований энергетической эффективности товара: не установлены.

- Поставщик обязан обеспечить наличие обязательной маркировки товара в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Приложение № 1

Описание объекта закупки

| и№ | Наименование | ОКПД2 | Кол-во | Единица измерения ККН | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей |  |  |  | Единица измерения характеристики | Категория | Код КТРУ | Код НКМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |  | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≥ (не менее) | ≤ (не более) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Система ингаляционной терапии | 26.60.13.190 | 1 | Шт. | Компрессорный ингалятор прибор для проведения ингаляционной терапии. Ингалятор эксплуатируется с любыми лекарственными препаратами. Исключение – масла, отвары трав и суспензии. |  |  |  |  |  |  | 26.60.13.190-00000583 |  |
|  |  |  |  |  | Для лечения верхних дыхательных путей |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для лечения средних дыхательных путей |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для лечения нижних дыхательных путей |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход аэрозоля | ≥ 0.4 | ≤ 0.5 |  |  | мл/мин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка расхода аэрозоля |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Воздушные фильтры |  |  |  | 5 | шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень шума | ≥ 35 | ≤ 45 |  |  | Дб |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дисперсность аэрозоля | ≥ 2,5 | ≤ 4,5 |  |  | мкм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем емкости для лекарственного средства |  |  |  | 10 | мл |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина воздухоотводной трубки |  |  |  | 100 | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Загубник |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Насадка для носа |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска для взрослых |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска для детей |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Адаптер переменного тока |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сумка для хранения |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководство по эксплуатации |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес |  |  |  | 180 | Гр |  |  |  |
| 2 | Весы для новорожденных электронные | 26.60.12.122 | 2 | Шт. | Материал |  |  |  | Прочный металл и экологически чистый гипоаллергенный пластик |  |  | 26.60.12.122-00000024 |  |
|  |  |  |  |  | Минимальное время измерения | ≥ 2 | ≤ 5 |  |  | сек |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наибольший предел взвешивания |  | ≤15 |  |  | кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименьший предел взвешивания | ≥ 20 |  |  |  | гр |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс точности III средний |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЖК-индикатор с подсветкой |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время автономной работы | ≥ 80 | ≤ 94 |  |  | ч |  |  |  |
| 3 | Ростомер медицинский | 26.60.12.122 | 1 | Шт. | Для измерения роста пациента в горизонтальном положении |  |  |  | соответствие |  |  | 26.60.12.122-00000059 |  |
|  |  |  |  |  | Возможность измерения роста в положении сидя: Нет |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип ростомера: механический |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления гипоаллергенный пластик |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обработка обрабатывается дезинфицирующими средствами |  |  |  | соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дискретность шкалы |  |  |  | 1 | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон ростомера (предел измерения) | ≥ 150 | ≤ 845 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация: Ростомер/руководство по эксплуатации |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |
| 4 | Аппарат для измерения артериального давления | 26.60.12.120 | 3 | шт | Диапазон измерения давления | ≥ 0 | ≤ 300 |  |  | Миллиметр ртутного столба |  | 26.60.12.120-00000006 |  |
|  |  |  |  |  | Стетоскоп в комплекте |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип аппарата |  |  |  | механический | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал манжеты |  |  |  | нейлон | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение манжеты |  |  |  | Для плеча | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение манжеты |  |  |  | Для бедра | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обхват манжеты, максимальный | ≥ 40 | ≤ 66 |  |  | см |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обхват манжеты, минимальный | ≥ 22 | ≤ 40 |  |  | см |  |  |  |
| 5 | Стетоскоп | 26.60.12.125 | 10 | Шт. | Материал изготовления |  |  |  | высокопрочная и экологически чистая древесина (береза) | соответствие |  | 32.50.13.190-00007830 |  |
|  |  |  |  |  | Длина трубки | ≥ 100 | ≤ 200 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип стетоскопа |  |  |  | акушерский | соответствие |  |  |  |

Обоснование применения дополнительных требований к характеристикам поставляемого оборудования в соответствии с пунктом 5
Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145

В связи с тем, что характеристики, указанные в справочнике каталога товаров, работ, услуг (далее – КТРУ), не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, заказчиком в описании объекта закупки указана дополнительная информация, исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Включение дополнительных характеристик товара обусловлено необходимостью соблюдения требований части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) для указания значимых характеристик объекта закупки для осуществления заказчиком текущей деятельности.

СОГЛАСОВАНИЕ:

| Руководитель инициатора закупки ___________ /_________________________/ (подпись) (Ф.И.О. руководителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор: Ф.И.О. ____________________________ Тел.: _____________________________ Подпись_____________________ |  |  |  |  |  |

Уважаемые участники закупки! Для осуществления акцепта оферты, наиболее соответствующей требованиям Заказчика, при подаче оферты необходимо указать конкретные характеристики товара, предлагаемого участником закупки, соответствующие показателям, установленным Заказчиком (Приложение № 1 к Описанию закупки), товарный знак предлагаемого товара с указанием марки, модели (при наличии), а также наименование страны происхождения товара, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира путем заполнения соответствующего поля в оферте или в виде отдельного документа прикрепляемого в разделе «Дополнительные документы оферты, прикрепленные участником закупки». При отсутствии в оферте вышеуказанной информации, такая оферта может быть признана не соответствующей требованиям заказчика.