УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

СПб ГБУЗ "Детский городскоймногопрофильный клинический специализированный центр высокихмедицинских технологий"

____________ Гостимский А.В.

«___»_________________2026 г

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка расходных медицинских материалов для травматологии - 13(далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять не менее 12месяцев для каждой единицы товара.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Единица измерения | Количество |
| 1 | Стержень интрамедуллярный большеберцовый, нестерильный | 32.50.23.000-00003831 | 1.1.Штифт универсальный тибиальный | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | 1.2.Назначение | Для интрамедуллярного остеосинтеза переломов большеберцовой кости | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.3.Штифт имеет кривизну, соответствующую анатомии большеберцовой кости, подходит для правой и левой конечности | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.4.Количество отверстий в проксимальной части штифта | ≥5 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Количество отверстий для спонгиозных блокируемых винтов 5.0 мм (возможно введение блокируемых винтов 4.9 мм) для фиксации латерального и медиального мыщелков | ≥3 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.4.2.Одно из отверстий направленных снизу-вверх для фиксации задних отделов мыщелков большеберцовой кости | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.4.3.Остальные отверстия для блокирования винтами 4.9 мм | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.4.4.Количество овальных отверстий для динамического, статического блокирования | ≥1 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Количество отверстий для статического блокирования | ≥1 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.5. Количество отверстий в дистальной части штифта для статического блокирования винтами 4.9 мм | ≥4 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.6. Штифт имеет в дистальной части площадку для позиционирования дистального направителя | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.7.Штифт канюлированный для введения в кость по направляющей спице диаметром 3.2 мм, длиной 320 мм | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.8.Диаметр штифта | ≥10 и ≤ 11 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.9.Длина штифта от 360 мм до 390 мм (по выбору Заказчика) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.10.Нестерильная индивидуальная упаковка | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.11.Маркировка | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.12.Материал | Сплав титана | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Колпачок | 32.50.22.127 | 2.1.Колпачок концевой | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | 2.2.Назначение | Для закрытия свободного конца установленного в кость универсального канюлированного тибиального штифта для препятствия зарастания канала штифта | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.3.Форма | Цилиндрическая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.4.Удлинение штифта после установки колпачка от 0 ммдо 15 мм (по выбору Заказчика) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.5.Шлиц звездчатый | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.6.Размер шлица Т25 | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.7 Маркировка | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.8.Материал | Сплав титана | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 32.50.23.000-00003820 | 3.1.Винт блокируемый | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 6 |
|  |  |  | 3.2.Назначение | Для блокирования универсального канюлированного бедренного штифта, универсального канюлированного тибиального штифта при интрамедуллярном остеосинтезе | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.3.Диаметр резьбы | ≥4.9 и ≤ 5.1 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.4.Резьба по всей длине | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.5.Шлиц звездчатый | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.6.Размер шлица Т25 | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.7.Длина винта от 26 мм до 85 мм (по выбору Заказчика) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.8.Маркировка | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3.9.Материал | Сплав титана | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |