УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»

___________________ Т.Г. Нам

«___» ______________ 2026 г.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

1.1.	 Объект закупки: «Оказание услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52г, литера А.

1.2.	Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) из плана-графика с указанием вида (-ов) продукции: 68.32.11.110 Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда

1.3.	Цели и правовое основание для оказания услуг

1.3.1.	Целями данной закупки является оказание услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52г, литера А.

1.4. Сроки оказания услуг: начало оказания услуг: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта, окончание оказания услуг: 5 (пять) недель с даты передачи объектов в работу в соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

1.5. Услуги по контракту выполняются поэтапно в соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

- Оказание услуг по обследованию строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома по адресу:

г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52г, литера А.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга» (Пушкинское РЖА) |
| 2. | Исполнитель | Определяется по результатам конкурсной процедуры |
| 3. | Наименование объекта обследования | Многоквартирный дом (Квартиры №№ 1, 2, 3) |
| 4. | Назначение и основные показатели объекта | Многоквартирный дом по адресу: Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д.52г, литера А. Год постройки – до 1917. Число этажей – 1. Количество квартир – 3. Общая площадь здания – 98,6 м². Объем здания – 588 м3. Фундамент – бутовый ленточный. Наружные капитальные стены – кирпичные. Перекрытия – деревянные. Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Перегородки – деревянные. Отопление – печное. Электроснабжение – открытая проводка. Холодное водоснабжение – отсутствует. Горячее водоснабжение – отсутствует. Канализация – отсутствует. Газоснабжение – отсутствует |
| 5. | Характеристика объекта обследования | Объект свободен от заселения |
| 6. | Собственник объекта обследования | Город федерального значения Санкт-Петербург |
| 7. | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга |
| 8. | Цели закупки и выполнения услуг | Определение технического состояния многоквартирного дома и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества грунтов основания, строительных конструкций и систем инженерного обеспечения с учетом изменений, происходящих во времени, для установления возможности его дальнейшей эксплуатации или, при необходимости, состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции. Осуществление оценки (в ходе проведения обследования) соответствия несущих и ограждающих конструкций, внутренних инженерных систем нормативным требованиям (экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и т.д.), действующим на территории Российской Федерации. Выдача рекомендаций о необходимости проведения мероприятий (текущего и/или капитального характера), направленных на восстановление технических характеристик несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем. Разработка страховочных (противоаварийных) мероприятий при выявлении аварийного состояния конструкций |
| 9. | Сроки выполнения работ | Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта. Окончание работ: 5 (пять) недель с даты передачи объектов в работу. До начала проведения работ Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ по этапам: первый этап - подготовительный этап, второй этап - предварительное (визуальное) обследование, третий этап - детальное обследование |
| 10. | Основные требования к Исполнителю | Юридическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований объектов капитального строительства, их строительных конструкций, работ по обследованию элементов ограждающих и несущих конструкций объекта капитального строительства, необходимых для принятия решения о признании объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции вправе давать заключение, необходимое для рассмотрения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (п.2, ч.4, ст.55.26-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Заключение специализированной организации должно быть утверждено специалистом, включенным в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Юридическое лицо, имеющее в наличии: действующий сертификат членства саморегулируемой организации (СРО) на обследование конструкций в соответствии Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; действующее свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО. Документом, подтверждающим соответствие участника указанным требованиям, является Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах, выданная по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86 |
| 11. | Дополнительные требования к участникам конкурсной процедуры | Все работы производятся оборудованием, принадлежащим Исполнителю. Инструменты и приспособления, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. Применяемые приборы и оборудование должны быть сертифицированы; иметь свидетельства о поверке (аттестации, калибровке). Работы должны выполняться аттестованным на выполнение данного вида работ квалифицированным персоналом. Подключение электроинструмента обеспечивает Исполнитель. Места отрывки шурфов, вскрытий восстанавливаются силами Исполнителя. При выполнении работ требуется соблюдение требований техники безопасности; по охране труда; противопожарных мероприятий. Исполнитель за счет собственных средств осуществляет доставку к месту работы и с места работы, организацию проживания своего персонала. Проведение работ по обследованию должно осуществляться в присутствии представителя Пушкинского РЖА по согласованному графику выполнения работ. Все замечания, полученные от Заказчика, в объеме настоящего технического задания Исполнитель устраняет за свой счет в течение 3 рабочих дней |
| 12. | Состав и содержание обследовательских работ | - Комплексное обследование технического состояния здания проводят в три этапа: - подготовка к проведению обследования; - предварительное (визуальное) обследование; - детальное (инструментальное) обследование. 1.1. Первый этап - подготовка к проведению обследования: - ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением; - сбор и анализ имеющейся проектно-технической и эксплуатационной документации, сбор и анализ материалов инженерно-геологических изысканий; - составление программы работ, при необходимости, и ее согласования с заказчиком. 1.2. Второй этап - предварительное (визуальное обследование): - предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, инженерного оборудования, средств связи по внешним признакам, определение необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ; - проводится сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания, систем инженерно-технического обеспечения, инженерного оборудования, средств связи и выявление дефектов (повреждений) по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией; - выполняется проверка характерных деформаций несущих и ограждающих конструкций (прогибы, крены, неравномерные осадки и пр.). При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания, разломов стен и прочих повреждений (деформаций), свидетельствующих о просадках грунтового основания, детальное (инструментальное) обследование должно включать в себя проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, по результатам которых могут потребоваться не только восстановление и ремонт строительных конструкций, но и усиление основания. 1.3. Третий этап - сплошное детальное обследование: - измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов (обмерные работы); - инженерно-геологические изыскания в соответствии со сводами правил: СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", СП 446.1325800.2019 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ"; - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; - инструментальное определение динамических параметров зданий и отдельных конструкций; - выполнение вскрытий строительных конструкций и проходка шурфов для определения конструктивного решения, обмеров, сбора нагрузок и обнаружения скрытых дефектов; - инструментальное определение физико-механических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; - измерение параметров эксплуатационной среды (при необходимости); - определение эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций несущих конструкций и грунтов основания; - определение расчетной схемы здания и его отдельных конструкций; - поверочный расчет конструкций по результатам обследования с определением расчетных усилий в несущих конструкциях с учетом ГОСТ 27751-2014 (раздел 13); - анализ причин появления дефектов (повреждений) в конструкциях; - составление итогового документа (отчета) с выводами по результатам обследования. 2. Объекты обследования: - грунты основания, полы по грунту, фундаменты, включая сваи, ростверки, фундаментные балки; - наличие и уровень подземных вод, гидроизоляция подземной части здания; - стены, колонны, столбы, пилоны, фахверки; - перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, стропильные и подстропильные фермы, плиты, прогоны) и др.; - балконы, эркеры, лестницы; - связевые конструкции, элементы жесткости; - стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания; - гидроизоляция подземной части здания (сооружения); - иные строительные конструкции и их элементы. 3. Обмерные работы. Инструментальными измерениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, расстояния между узлами и т.д. По результатам измерений составляют планы с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и их элементов. Обмерные работы в объеме, необходимом для подготовки графических материалов в соответствии с требованиями настоящего документа (разработка точных обмерных чертежей, включающих в себя - планы для каждого этажа, разрезы, узлы и т.д.). 3.1. Обмерные чертежи (планов этажей, перекрытий, покрытия, кровли), разрезов, фасадов. 3.2. Планы должны содержать информацию о габаритных размерах помещений, высоте помещений, размерах объекта обследования по внутреннему контуру, разбивочные оси и размеры между ними, размеры проемов и простенков. 3.3. План и разрезы стропильной системы с указанием типоразмеров и размеров элементов, способа их связи. 3.4. Чертежи фасадов с обязательным обозначением разбивочных осей и размеров между ними, горизонтальных размеров проемов и простенков, высотных отметок уровня земли, верха и низа проемов, характерных конструктивных элементов. 4. Общее описание объекта обследования назначение, этажность, год постройки, размеры в плане, конструктивная система и конструктивная схема объекта обследования, объемно-планировочное решение и т.п. 5. Описание несущих, самонесущих, ненесущих, ограждающих и прочих конструкций объекта обследования (грунтов основания, фундаментов, стен, перекрытий, покрытия, кровли, стропильной системы, оконных заполнений, перемычек) с указанием конструкции, типов, размеров, положения, материала. 6. Описание конструкции козырьков, лестниц, крылец, веранд с приведением в отчете их фотофиксации в цветном исполнении. 7. Описание наружной отделки стен (наличие штукатурки, элементов утепления, облицовки, декоративных покрытий и пр.). 8. Описание отделки помещений (полов, стен, потолка) с указанием материалов, состава полов. 9. Приведение общих видов объекта обследования в виде цветных фотографий со всех сторон. Приведение в отчете в виде цветных фотографий общих видов кровли. 10. Описание дефектов и повреждений всех конструкций и внутренних инженерных систем объекта обследования, попадающих в объем обследования с составлением ведомостей дефектов. Ведомости дефектов составляются в табличном виде с приведением объемов дефектов, цветных фотографий и текстовых пояснений. Ведомости дефектов, имеющиеся в отчете и фотофиксация дефектов должны давать полное и однозначное представление о качественных и количественных характеристиках имеющихся дефектов и повреждений с указанием способов, и объемов их устранения. 11. Оценка технического состояния всех конструкций и внутренних инженерных систем объекта обследования с указанием качественных и количественных критериев отнесения к той или иной категории, попадающих в объем обследования. Общие выводы и рекомендации: общие выводы по результатам обследования строительных конструкций и инженерных сетей; определение общего износа строительных конструкций, инженерных сетей и причин вызвавших появление дефектов; определение и приведение в отчете в виде дефектной ведомости состава и объема работ по восстановлению проектных и/или эксплуатационных характеристик, ремонту конструкций (при установлении аварийной категории – не требуется); определение мер по временному усилению (при необходимости). 12. Наличие цветной фотофиксации наиболее значимых и характерных дефектов и повреждений с текстовыми пояснениями. Указание их в графической части (все наиболее значимые дефекты должны быть указаны на одном плане). Материалы отчета должны однозначно указывать на место расположения дефекта или повреждения. 13. Определение прочности бетонных строительных конструкций неразрушающим методом с составлением выводов о прочности материалов (при необходимости и наличии таковых). В железобетонных конструкциях определяют наличие, расположение, число и класс арматуры, признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитного слоя. В железобетонных и каменных конструкциях определяют наличие трещин и измеряют величину их раскрытия. 14. Проведение выборочных вскрытий всех конструкций (не менее 5-ти по каждой конструкции) для уточнения параметров конструкции, оценки фактического состояния (особенно в местах, подверженных атмосферным, механическим и другим воздействиям). Приведение описания результатов вскрытий в отчете. 15. Проходка шурфов вблизи фундаментов (не менее 4-х шурфов) под наружные и внутренние стены, загруженные и не загруженные временными нагрузками, стены лестничных клеток, колонны каркаса (наружные, внутренние, фахверковые и т.п.). При наличии деформаций стен и фундаментов шурфы в этих местах роют обязательно. Глубина шурфов, расположенных около фундаментов, должна превышать глубину заложения подошвы на 0,15 м. Освидетельствование мест шурфования. Приведение данных, в том числе в графическом виде, в отчете. 16. Проведение выборочных вскрытий всех перекрытий в количестве не менее 5-и мест каждого перекрытия) для уточнения (определения) их состава, оценки фактического состояния. 17. Обязательная фотофиксация в цветном исполнении всех мест вскрытий, шурфований. 18. Выполнение поверочных расчетов всех основных несущих строительных конструкций с учетом действующих нагрузок, фактической расчетной схемы и имеющихся дефектов, и повреждений. 19. Определение характеристик материала кирпичных конструкций. Прочность материалов кладки следует определять лабораторными испытаниями образцов (кирпича, камня и т.п.), отобранных из кладки или с помощью неразрушающего метода. 20. Определение влажности деревянных конструкций (не менее 3-х замеров на каждом конструктивном элементе) с фотофиксацией прибора с результатами замеров. 21. Выполнение микологического исследования объекта (отбор проб с несущих конструкций, на которых присутствуют заметные высолы, налеты черного и зеленого цветов, расслоение структуры материала, микрообрастания мхами и т.д.). 22. Анализ причин образования выявленных дефектов и повреждений, степени их опасности, влияния на несущую способность и эксплуатационную пригодность. 23. Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и поддержанию в безопасном состоянии конструкций объекта обследования с учетом выявленных в ходе обследования дефектов и повреждений, по устранению дефектов, повреждений и причин, их вызвавших. 24. Полученная в ходе работ по обследованию информация должна быть достоверной и достаточной для принятия решения о возможности безаварийной эксплуатации. При обнаружении нарушений, существенно снижающих эксплуатационные характеристики, результаты обследования должны быть достаточны для разработки страховочных (противоаварийных) мероприятий. 25. Разработка страховочных (противоаварийных) мероприятий |
| 13. | Требования к результату работ | Выполнение работ осуществляется для фиксации дефектов, повреждений и деформаций, с выдачей заключения о соответствии требованиям безопасности и рекомендаций по обеспечению дальнейшей эксплуатации. По результатам обследования строительных конструкций и внутренних инженерных систем приводятся планы, разрезы, ведомости дефектов и повреждений, схемы дефектов и повреждений с фотографиями наиболее характерных из них; схемы расположения трещин в конструкциях и данные об их раскрытии; результаты поверочных расчетов; оценка состояния строительных конструкций с анализом и рекомендациями в части необходимых мероприятий по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, ремонту, первоочередные мероприятия (при установлении аварийного состояния объекта в целом). Результаты работы по обследованию строительных конструкций в виде соответствующего заключения должны содержать достаточно данных для принятия обоснованного решения о возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации. Технический отчет (заключение) должен включать в том числе: - задание на техническое обследование, подписанное ответственным представителем и скрепленное печатью; - общую пояснительную записку; - историческую справку; - отразить на ситуационном плане и фотофиксацией тот факт, что историческое здание не формирует (либо формирует) уличный фронт и расположено на внутриквартальной территории; - описание общего состояния объекта по визуальному обследованию; - описание конструкций объекта, их характеристик и состояния; - чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами; - схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций; - схемы дефектов строительных конструкций с указанием аварийных участков, в том числе выявленных повреждений; - планы обмеров и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, чертежи вскрытий; - ведомости дефектов и повреждений; - анализ причин дефектов и повреждений; - фотофиксацию в цветном исполнении здания в целом, дефектов и повреждений, поэтапную - вскрытий, зондирований, шурфований; - определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей способности конструкций и основания фундаментов; - результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах; - геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости); - протокол лабораторного испытания грунтов основания; - протоколы контроля прочности строительных конструкций; - протоколы вскрытий конструкций; - протоколы микологических исследований, заключение миколога в оригинале с подписью миколога и документами, подтверждающими его квалификацию; - перечень оборудования и измерительных средств, используемых при проведении обследования, с указанием сроков поверки; - категории технического состояния строительных конструкций; - материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта; - копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, проводивших обследование; - копии соответствующих свидетельств о поверке измерительных приборов; - материалы, определяющие оценку технического состояния систем инженерно-технического обеспечения, состояния звукоизоляции конструкций, теплотехнического состояния ограждающих конструкций; - рекомендации по восстановлению и (или) поддержанию эксплуатационной пригодности строительных конструкций с указанием конкретных мероприятий по восстановлению эксплуатационных характеристик. В случае установления аварийной категории объекта – первоочередные страховочные (противоаварийные) мероприятия; - рекомендации по проектированию мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (при ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии объекта) |
| 14. | Особые условия | - Техническое заключение направляется Заказчику для ознакомления и осуществления проверки, не позднее, чем за 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в договоре (контракте) в печатном виде или на адрес электронной почты guzhapushkin@mail.ru, предварительно уведомив Заказчика по телефону, указанному в договоре (контракте). - После выявления недостатков (недоделок) (в случае наличия таковых) Исполнитель дорабатывает техническое заключение своими силами в течение 3 рабочих дней. - Исполнитель гарантирует техническое сопровождение Заказчика в госорганах и организациях (при необходимости) и снятие вопросов в рамках выполненных работ. - Работа считается выполненной при исправлении всех выявленных недостатков. |
| 15. | Основные требования к документации и порядок передачи документации Заказчику | 1. Обследование должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации, требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм: - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - ГОСТ 20022.1-90 «Защита древесины. Термины и определения»; - ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»; - ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»; - СП 454.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния»; - СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений; - СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; - СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; - СП 15.13330.2020 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции"; - СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции"; - СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"; - СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции"; - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. "; - СП 446.1325800.2019 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ". - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; - ВСН 48-86(р) "Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта"; - ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. 2. Исполнитель передает Заказчику с сопроводительным письмом или по накладной следующий пакет документов: - 2 (два) экземпляра технического отчета (заключения) по результатам работы, включая фотофиксацию в цветном исполнении; - 1 (один) экземпляр технического отчета (заключения) в электронном виде на DVD диске (формат PDF (расширение pdf)). 3. Отчетная документация по результатам выполненных работ предоставляется на бумажном носителе (в формате А4) в виде пронумерованных и сброшюрованных книг и альбомов с пружинным переплетом, заверенных печатью, а также в электронном виде на DVD-диске. 4. Электронная версия должна содержать скан-копии титульных и других листов отчета, содержащих подписи. Электронная версия должна быть идентична по содержанию страниц бумажной версии отчета. Названия файлов в электронной версии должны соответствовать содержимому файлов. |

Начальник сектора

по обеспечению деятельности МВК

Пушкинского РЖА                                                                                                        В.П. Попова

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

## Календарный план-график оказания услуг

Срок оказания услуг: 5 (пять) недель с момента передачи объектов в работу

| № | Адрес объекта | Продолжительность работ, нед. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52г, литера А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |

Начальник сектора

по обеспечению деятельности МВК

Пушкинского РЖА                                                                                                        В.П. Попова