Песочница ОКПД 2-- 32.30.15.239

Технические характеристики.

Детская песочница квадратная со сдвигающимися лавочками должна быть выполнена из березовой фанеры и окрашена акриловыми ЛКМ.

Габариты песочницы: длина не менее 1,45 и не более 1,55 м. Ширина не менее 1,45 и не более 1,55м. Высота не менее 0,32 м и не более 0,42м.

Песочница состоит из бортовых досок и досок для складной крышки. Крышка откидывающаяся, состоит из двух симметричных одинаковых частей. Доски для складной крышки связаны между собой при помощи петель карточных, расположенными как с внешней, так и с внутренней стороны. Доски для крышки скреплены таким образом, что не имеют между собой зазоров.  Крышка песочницы выполнена в размер внешнего контура бортовых досок корпуса. Она ложится встык по ширине (торцам) боковин, при этом образуя консольные свесы по бокам, полностью перекрывающие внутреннее пространство. В открытом состоянии крышка трансформируется в две скамейки, расположенные по бокам песочницы. В высоту спинка скамейки имеет одну доску, расположенную горизонтально. Каждая часть крышки имеет три сложения. Все сложения имеют одинаковое количество досок.

Материал бортов: Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 19 мм.

Количество боковин бортов: 4 шт.

Габариты боковин бортов: не менее 1450х290х13 и не более 1520х330х17 мм

Борта прямоугольные имеют прорези по краям. Прорези расположены на расстоянии 83 мм от короткого края борта. Длина прорези составляет 155 мм. Ширина прорези составляет 16 мм. Каждый из пар бортов имеет свою сверловку под крепеж.

Борта соединяются прорезями, вставляясь друг в друга, и скрепляются по внутренней стороне, в углах, стойками. При установке песочницы стойки должны уходить в землю не менее, чем на 28 см.

Материал стоек: уголок стальной > 30х3 <35х6 мм, длиной >490 <520 мм. Количество 4 шт.

Материал бортов: уголок стальной >30х3<35х6 мм, длиной >540 <570  мм. Количество 4 шт.

Материал крышки: Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.

Первые к краям песочницы элементы крышки жестко фиксируются к бортам. Последующие, соединяются последовательно, при помощи петель карточных > 37х105 <45х115 мм.

Сверху устанавливаются стальные зацепы по 2 штуки на крышку.

Крепление первой крышки осуществляется на стальных мебельных уголках. Крепление петель карточных на саморезах.

Количество элементов крышки: 4 шт.

Габариты элементов крышки: 4 шт >1480х240х13 > 1550х260х18 мм, 2 шт  > 1480х215х13 <1550х235х17 мм

Крепления накладок бортов и крышек: петля карточная 40х110 – 8шт, болт М6х30.01Din 603 – 16 шт, болт М6х25.01Din 603 – 12 шт, гайка М6 Din 1587 – 28 шт, саморез 3,5х19 Din7982 – 48 шт, уголок мебельный оцинкованный 42х42х30 – 6 шт.

Окраска: накладки бортов и крышек – цветная акриловая эмаль, металл – полиэфирная порошковая краска.

Цвет: сиденья – желтые, розовые, борта песочницы – зеленые, красные.; крышка – голубая

Упаковка: обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10

Монтаж: Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 299 мм, бетоном марки не ниже М300

Вес не менее 60 кг и не более 70 кг