## Описание объекта закупки

## Раздел 1. Общие сведения

Наименование закупки: поставка лекарственного препарата для медицинского применения – кислорода (далее – товар), оказание услуг по восстановлению остаточного давления в баллонах, в которых поставляется товар, и доставка специализированным автомобильным транспортом товара в 2026 году.

## Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Требования к количеству товара

1. Количество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать Приложению №1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Требования к качеству и безопасности товара

1. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.

2. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком по адресу Заказчика своими силами и специальным автотранспортом, оборудованным в соответствии требованиями Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

3. Товар должен поставляться в баллонах, соответствующих требованиям действующего законодательства

4. Объем одного баллона от 1 л до 10 л.

5. Поставляемый товар должен быть безопасен для применения, должен иметь паспорт качества, регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологическое заключение (в установленных законом случаях).

6. Наличие у поставщика действующей лицензии Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на осуществление фармацевтической деятельности или лицензии на производство лекарственных средств, требование установлено пунктом 16, 47 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (Российская газета, № 97, 06.05.2011).

7. При поставке товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

8. Во время поставки товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2.3. Требования к техническим, функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара

## 1.	Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, определены в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки - Технические характеристики.

2.	Поставщик обязан передать Заказчику при поставке товара комплект надлежащим образом заверенных копий регистрационных удостоверений, подтверждающих разрешение товара к применению на территории Российской Федерации, руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации на русском языке), товарно-сопроводительные документы на товар.

## Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности установленного производителем, с момента передачи Товара (в документах на Товар, предусматривающих срок годности).

2. Остаточный срок годности на товар должен составлять не менее 18 месяцев от срока, установленного производителем, на момент поставки Товара. Поставщик обязан гарантировать качество поставляемого Товара в течение срока годности, установленного изготовителем данного товара. Претензии по качеству Товара Заказчик вправе предъявить в течение его срока годности.

3. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.

4. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом срока годности на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

5. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах срока годности Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

## Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Требования не установлены.

## Раздел 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

## 1. Приложение №1– Технические характеристики.

Главная медсестра                                                                                         Долгая Т.И.

Приложение № 1- к описанию объекта закупки

## Технические характеристики.

Период поставки товара: в течение срока действия Контракта в соответствии с заявками Заказчика.

Кислород медицинский заправляется под давлением в оборотные стальные баллоны малой емкости, объемом от 1.0л до 10.0л пригодные к использованию, принадлежащие Заказчику.

К заправленным баллонам прилагаются аналитические паспорта качества и индивидуальные этикетки с указанием наименования препарата, дозировки и упаковки, регистрационного номера, номера серии (даты наполнения), срока годности и номера баллона.

На баллоны, не пригодные к использованию и подлежащие техническому освидетельствованию, Поставщик предоставляет Акт о несоответствии баллонов установленным требованиям с указанием номеров баллонов.

Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней.

Восстановление остаточного давления в баллонах включает в себя следующие операции:

- дегазация;

- выкручивание вентиля;

- осмотр внутренних поверхностей баллона;

- проверка работоспособности вентиля;

- установка вентиля;

- сушка баллона;

- вакуумирование баллона;

- восстановление остаточного давления.

Остаточное давление в баллонах по окончании оказания услуг должно быть в пределах установленной нормы.

Сроки оказания услуг по восстановлению остаточного давления в баллонах: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения баллонов.

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, 
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | Международное непатентованное наименование лекарственного средства | ОКПД2/КТРУ | Показатель (характеристика) товара | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | ## 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КИСЛОРОД (баллон 1л) | 20.11.11.150 | ## Форма | Газ медицинский сжатый, соответствует требованиям ФСП; Объемная доля кислорода, % - 99,5; Объемная доля водяных паров, % - 0,009; Объемная доля двуокиси углерода, % - 0,1; Запах – отсутствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | баллон | 6 |
| 302 | КИСЛОРОД (баллон 2л) | 20.11.11.150 | ## Форма | Газ медицинский сжатый, соответствует требованиям ФСП; Объемная доля кислорода, % - 99,5; Объемная доля водяных паров, % - 0,009; Объемная доля двуокиси углерода, % - 0,1; Запах – отсутствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | баллон | 60 |
| 3 | КИСЛОРОД (баллон 10л) | 20.11.11.150 | ## Форма | Газ медицинский сжатый, соответствует требованиям ФСП; Объемная доля кислорода, % - 99,5; Объемная доля водяных паров, % - 0,009; Объемная доля двуокиси углерода, % - 0,1; Запах – отсутствует | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | баллон | 3 |
| 4 | Доставка специализированным автомобильным транспортом | 49.41.19.900 | ## Описание | Вывоз пустых баллонов на заправку и доставка заправленных баллонов специализированным автотранспортом специализированным автотранспортом (в соответствии с требованиями ГОСТ 26460-85) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Усл. ед. | 12 |
| 5 | Восстановление остаточного давления в баллонах | 71.12.40.129 | ## Описание | - дегазация; - выкручивание вентиля; - осмотр внутренних поверхностей баллона; - проверка работоспособности вентиля; - установка вентиля; - сушка баллона; - вакуумирование баллона; - восстановление остаточного давления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 20 |