Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий: Кровать больничная (далее - Товар).

2. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Крестовский, д.18 литера Б.

3. Срок и условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки с даты заключения Контракта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и включает в себя поставку Товара, Услуги по доставке, разгрузке с подъемом на этаж, сборке Товара. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Услуги по сборке Товара должны быть оказаны Поставщиком в срок, не превышающий общий срок поставки Товара. Товар поставляется с 09:00 часов до 15:00 часов (+1МСК), в выходные и праздничные дни поставка не производится. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня.

При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями), сертификата соответствия и/или декларации соответствия на Товар (при наличии)

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при наличии);

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

г) акт приема-передачи товара по контракту в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) счет, счет - фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС)

е) гарантия на Товар.

4. Наименование, описание и количество товара, требуемого к поставке.

4.1.

Общая информация:

| № п/п | Позиция КТРУ/ Наименование Товара | Ед. изм. | Кол- во, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать больничная (32.50.50.190-00002371) модель МВ221.1.1.5 или эквивалент | шт | 3 |

4.1.1 Описание Товара

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | ≥ 250 | кг (Килограмм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
| Тип | Двухсекционная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
| Привод | Механический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
| Тип регулировки секций | Механический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
| Длина | ≥ 2235 | мм (Миллиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | С учетом возможности размещения кровати в палатах лечебного учреждения определенной площади и комфортного размещения пациентов с разными параметрами |
| Торцевые спинки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для предотвращения падений пациента. |
| Боковые ограждения | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для предотвращения падений пациента. |
| Каркас кровати, подвижной спинной секции ложа и неподвижной секции ложа изготовлены из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения падения пациента в независимости от размеров тела |
| Ложе функционально состоит из двух частей | подвижной спинной, неподвижной части |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
| Угол наклона спинной секции регулируется в пределах | ≥ 0-70 градус |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для повышения эксплуатационных характеристик кровати при регулировке высоты ложа кровати независимо от электропитания. |
| Диаметр колёс | ≥ 125 | мм (Миллиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивают оптимальное удобство при перевозке пациента |
| Два колеса с индивидуальным тормозным устройством | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивают оптимальное удобство при перевозке пациента |
| Высота матраса | ≥ 14 | см (Сантиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
| Длина матраса | ≥ 200 и ≤ 205 | см (Сантиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
| Ширина матраса | ≥ 90 и ≤ 95 | см (Сантиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
| Жесткость матраца | Средняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
| Тип матраца | Беспружинный, медицинский, ортопедический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
| Матрасная основа | Пенополиуретановый беспружинный цельный блок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
| Плотность наполнителя | ≥ 20 | кг/м[3*] (Килограмм на кубический метр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
| Описание медицинского чехла на матрас | Чехол водонепроницаемый, гигиенический на молнии. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения долговечности оборудования при длительной эксплуатации |
| Материал чехла | Полиэстровая ткань полотняного переплетения с термополиуретановым слоем на внутренней стороне, противоскользящей поверхностью и с индикацией дезобработки на внешней стороне |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения долговечности оборудования при длительной эксплуатации |
| Плотность ткани чехла, г/м2 | ≥ 110 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения долговечности оборудования при длительной эксплуатации |
| Крой чехла | Чехол имеет две рабочие поверхности, без швов. Все швы изделия находятся посередине торцевой части изделия. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения долговечности оборудования при длительной эксплуатации |
| Высота опор (ножек) | ≥ 240 | мм (Миллиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает маневренность при транспортировке пациента |
| Фиксации боковых ограждений в верхнем положении производятся при помощи фиксатора | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для предотвращения падений пациента. |
| Кровать оборудована боковыми ограждениями. Боковые ограждения состоят из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин, фиксатора. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для предотвращения падений пациента. |

5. Требования к качеству поставляемых товаров:

Качество товара должно соответствовать, требованиям завода-изготовителя.

6.Требования к гарантии: Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым (не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), неиспользованным, серийно выпускаемым, изготовлено не ранее 2025 года, и отражает все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товар в соответствии с Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев.

Гарантия производителя на Товар составляет не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком акт приема-передачи товара. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

7. Требования к упаковке

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.