Техническое задание

1. Поставка медицинских изделий (шовных материалов (Лот 6) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

или

- выпиской из государственного реестра медицинских изделий, выданной Росздравнадзором;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

4. Адрес поставки товара: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 5.

5. Срок поставки товара: с даты заключения Контракта до 05.12.2026 г. Поставка Заказчику Товара осуществляется Поставщиком своими силами (транспортом) и за свой счет по рабочим дням, с 9-00 до 16-00 часов.

Поставка товара Поставщиком осуществляется по заявкам на поставку товара (далее-Заявка) Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Поставщику Заявки (не считая день отправки). В случае возникновения необходимости Заказчик вправе направить срочную Заявку на поставку Товара. В данном случае в Заявке ставится отметка «срочно», срок такой поставки - 1 рабочий день (не считая день отправки заявки) после передачи Поставщику Заказчиком Заявки на поставку Товара.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

6.1. Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

7. Участник оферты представляет в составе своей оферты один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:

- Копия(-ии) действующего(-их) регистрационного(-ых) удостоверения(-ий) в соответствии с требованиями, установленным Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- выписка из государственного реестра медицинских изделий, выданная Росздравнадзором;

- Сведения о реквизитах регистрационного удостоверения (номер, дата).

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги КТРУ / ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| 1 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить 21.20.24.120-00000032 / 21.20.24.120 | Описание | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, из полиэфира с покрытием из тефлона, плетеная |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука |
|  |  | Материал нити | полиэфир с покрытием из тефлона |  | Для праильного определеия нужного состава нити | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метрический размер 3,5 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Условный размер 0 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Нить неокрашенная | соответствие |  | Для лучшей визуализации в операционном поле и удобства манипуляций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 75 и ≤ 80 | см | Для правильного наложения шва | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Игла колющая | соответствие |  | Для меньшей травматизации тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество игл | ≥ 1 | шт | Для удобства манипуляций в операционном поле | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Окружность иглы 1/2 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 48 и ≤ 49 | мм | Для меньшей травматизации тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Материал игл | аустенитная сталь |  | для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие иглы | силиконовое |  | облегчает проникновение в ткань, снижает травматичность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Двойная стерильная упаковка | соответствие |  | Для дополнительной защиты от различных повреждений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внутренний вкладыш | наличие |  | для защиты нити от повреждения до использования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Специальная технология укладки нити, обеспечивающая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы" | соответствие |  | для сохранения формы прямолинейности нити после извлечения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гибкий задний клапан, облегчающий извлечение иглы | наличие |  | для легкого извлечение иглы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Порт для вскрытия на внутренней упаковке | наличие |  | для удобства вскрытия внутренней упаковки блистера | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить 21.20.24.120-00000032 / 21.20.24.120 | Описание | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, из полиэфира с покрытием из тефлона, плетеная |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука |
|  |  | Материал нити | полиэфир с покрытием из тефлона |  | Для праильного определеия нужного состава нити | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метрический размер 5 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Условный размер 2 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Нить неокрашенная | соответствие |  | Для лучшей визуализации в операционном поле и удобства манипуляций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 75 и ≤ 80 | см | Для правильного наложения шва | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Игла таперкат | соответствие |  | Для меньшей травматизации тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество игл | ≥ 1 | шт | Для удобства манипуляций в операционном поле | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Окружность иглы 1/2 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 45 и ≤ 46 | мм | Для меньшей травматизации тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Материал игл | аустенитная сталь |  | для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие иглы | силиконовое |  | облегчает проникновение в ткань, снижает травматичность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Двойная стерильная упаковка | соответствие |  | Для дополнительной защиты от различных повреждений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внутренний вкладыш | наличие |  | для защиты нити от повреждения до использования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Специальная технология укладки нити, обеспечивающая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы" | соответствие |  | для сохранения формы прямолинейности нити после извлечения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гибкий задний клапан, облегчающий извлечение иглы | наличие |  | для легкого извлечение иглы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Порт для вскрытия на внутренней упаковке | наличие |  | для удобства вскрытия внутренней упаковки блистера | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить 21.20.24.120-00000011 / 21.20.24.120 | Описание | Нить синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука |
|  |  | Материал нити | сополимер гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10) с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом и стеарата кальция |  | Для праильного определеия нужного состава нити | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | цвет нити | фиолетовый |  | Для лучшей визуализации в операционном поле и удобства манипуляций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метрический размер 3,5 | соответствие |  | потребность заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Условный размер 0 | соответствие |  | потребность заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 70 и ≤ 75 | см | для праильного наложения шва | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количество игл | 1 | шт | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Игла | обратно-режущая |  | Для меньшей травматизации тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Окружность игл 1/2 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 48 и ≤ 49 | мм | Для меньшей травматизации тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Материал игл | аустенитная сталь |  | для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие игл | силиконовое |  | облегчает проникновение в ткань, снижает травматичность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Двойная стерильная упаковка | соответствие |  | Для дополнительной защиты от различных повреждений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внутренний вкладыш | наличие |  | для защиты нити и иглы от повреждения до использования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Специальная технология укладки нити, обеспечивающая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы" | соответствие |  | для сохранения формы прямолинейности нити после извлечения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гибкий задний клапан | наличие |  | для легкого извлечение иглы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Порт для вскрытия на внутренней упаковке | наличие |  | для удобства вскрытия внутренней упаковки блистера | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 4 | Нить хирургическая кетгутовая, простая 21.20.24.120-00000036 / 21.20.24.120 | Описание | Нить кетгутовая рассасывающаяся |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука |
|  |  | Материал нити | кетгут простой |  | Для праильного определеия нужного состава нити | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | цвет нити | неокрашенная |  | Для лучшей визуализации в операционном поле и удобства манипуляций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метрический размер 3 | соответствие |  | потребность заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Условный размер 3-0 | соответствие |  | потребность заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 75 и ≤ 76 | см | для праильного наложения шва | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Количество игл | 1 | шт | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Игла | обратно-режущая |  | Для меньшей травматизации тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Окружность игл 1/2 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 30.3 и ≤ 31 | мм | Для меньшей травматизации тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Материал игл | аустенитная сталь |  | для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие игл | силиконовое |  | облегчает проникновение в ткань, снижает травматичность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Двойная стерильная упаковка | соответствие |  | Для дополнительной защиты от различных повреждений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внутренний вкладыш | наличие |  | для защиты нити и иглы от повреждения до использования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Специальная технология укладки нити, обеспечивающая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы" | соответствие |  | для сохранения формы прямолинейности нити после извлечения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гибкий задний клапан | наличие |  | для легкого извлечение иглы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Порт для вскрытия на внутренней упаковке | наличие |  | для удобства вскрытия внутренней упаковки блистера | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Нить хирургическая из натурального шелка, стерильная 21.20.24.120-00000014 / 21.20.24.120 | Описание | Нить стерильная хирургическая, шелковая, нерассасывающаяся, плетеная |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука |
|  |  | Материал нити | шелк плетеный с покрытием из силикона |  | Для праильного определеия нужного состава нити | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Метрический размер 3 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Условный размер 2-0 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Нить неокрашенная | соответствие |  | Для лучшей визуализации в операционном поле и удобства манипуляций | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 75 и ≤ 80 | см | Для правильного наложения шва | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Игла колющая | соответствие |  | Для меньшей травматизации тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество игл | ≥ 1 | шт | Для удобства манипуляций в операционном поле | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Окружность иглы 1/2 | соответствие |  | Для удобства манипуляций в операционном поле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 36 и ≤ 37 | мм | Для меньшей травматизации тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Материал игл | аустенитная сталь |  | для уменьшения трения между иглой и тканями, и облегчения проведение иглы через ткани | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Покрытие иглы | силиконовое |  | облегчает проникновение в ткань, снижает травматичность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Двойная стерильная упаковка | соответствие |  | Для дополнительной защиты от различных повреждений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внутренний вкладыш | наличие |  | для защиты нити от повреждения до использования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Специальная технология укладки нити, обеспечивающая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы" | соответствие |  | для сохранения формы прямолинейности нити после извлечения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Гибкий задний клапан, облегчающий извлечение иглы | наличие |  | для легкого извлечение иглы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Порт для вскрытия на внутренней упаковке | наличие |  | для удобства вскрытия внутренней упаковки блистера | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | шт | Для удобства транспортировки и эксплуатации в лечебном учреждении | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |