КОНТРАКТ №   97-ТОИНЖ-26

г. Санкт-Петербург  	                              	            		                                     «____» _______2026 г

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБОУ  школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Алексеевой Юлии Леонидовны, на основании Устава, с одной стороны, и                                     (                        )  именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора                           , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей   и оборудования в здании (помещениях) внутренних инженерных сетей в помещениях ГБОУ школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Объект), расположенного по адресу: 194017, Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, дом 19 Лит А

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), расчетом цены выполняемых работ (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объем, содержание работ,  а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

1.3. Идентификационный код закупки:

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 .  На техническое  обслуживание передаются  следующие  инженерные   сети и оборудование:

- внутренние  тепловые сети

- внутренние  сети водопровода  холодной и горячей воды,

- внутренняя и наружная канализация фекальная и ливневая, дренажные системы

- наружные электрические сети

- внутренние силовые и осветительные сети

3. ПЕРИОД (СРОК), ПОРЯДОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения работ после подписания акта приема-передачи Объекта и необходимой технической (эксплуатационной) документации   для выполнения работ по техническому обслуживанию для выполнения работ. Заказчик должен передать Объект и необходимую техническую (эксплуатационную) документацию   Подрядчику по акту приема-передачи объекта для выполнения работ. Акт приема-передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами.

3.2. Сроки и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) к контракту, после получения заявки от Заказчика, с предварительным согласованием Сторонами времени и даты их проведения (в рабочие часы Заказчика).

3.3. Аварийные работы выполняются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

3.4. Вызов специалистов  Подрядчика производится путём передачи диспетчеру аварийно диспетчерской службы заявки, по тел.: +7(921)888-00-28.

3.4.1.Срок выполнения работ (в случае аварии на объекте) в течение 3-х часов с момента получения  и регистрации заявки от Заказчика.

3.5. Основными оперативными документами в аварийной службе являются:

- Журнал регистрации и движения заявок;

- Наряд-задание, выдаваемое бригадиру на основании заявок;

3.6. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком, а со стороны Подрядчика – обслуживающими Специалистами путём подписания наряд-заданий, на основании которых составляется сводный акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемых Заказчиком и Подрядчиком.

3.7. Окончание выполнения работ: 31.12.2026 года.

3.8. Место выполнения работ является: СПб

3.9. Должностное лицо, ответственное за оперативные решения всех вопросов, возникающих в процессе исполнения контракта со стороны Заказчика:

4.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.Цена по настоящему контракту составляет:

4.2.Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.3.Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.

4.4.  Цена выполняемых работ по контракту определена в расчете цены выполняемых работ (приложение № 2 к контракту) и    включает в себя все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения работ с учетом стоимости запасных материалов, запасных частей и расходных материалов, стоимости применяемого оборудования и инвентаря, используемых Подрядчиком для выполнения работ, с учетом расходов на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, а также страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей. Налоги и сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением настоящего контракта,  включены в цену контракта и оплачиваются Подрядчиком. .

4.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.

4.6. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

4.7. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по заявке  за фактически выполненные работы   в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.

4.8. Основанием для оплаты за выполненные работы является счет, счет-фактура (для плательщиков НДС), акт выполненных работ, подписанный  Сторонами.

4.9. За работы, выполняемые в  декабре 2026 г. оплата производится Заказчиком не позднее 15.12.2026 г на основании выставленного Подрядчиком счета на предоплату, с последующим предоставлением акта выполненных работ, не позднее 31.12.2026 г.

4.10. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено, за исключением работ, выполняемых в декабре 2026 года.

4.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий контракта, требований нормативных правовых документов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4.12. По окончании исполнения своих обязательств по контракту Стороны в течение 5 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту Объект и необходимую техническую (эксплуатационную) документацию  для выполнения работ, в срок указанный в пункте 3.1 Контракта.

5.1.2. Согласовать с Подрядчиком по эл.почте либо по телефону (факсу) дату и время выполнения работ в периоды, указанные в техническом задании  (Приложение  №1 к контракту).

5.1.3. В случае необходимости направлять заявку Подрядчику в письменной форме по эл.почте либо по тел.:                                      в которой указывается дата и время прибытия специалистов Подрядчика

5.1.4. По мере производственной необходимости направлять Подрядчику письменную заявку любым средством связи (факсимильная, телефонограмма и пр.) для выезда на объект специалистов.

5.1.5. Назначить уполномоченных представителя учреждения, выполняющих функции заказчика, ответственного  за выполнение работ.

5.1.6. Обеспечить Подрядчика необходимой технической (эксплуатационной) документацией  внутренних инженерных сетей и оборудования  для выполнения работ по техническому обслуживанию.

5.1.7. Обеспечить Подрядчику возможность доступа во все помещения на Объекте, которые необходимы Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

5.1.8. Представитель Заказчика обязан встретить аварийную бригаду Подрядчика на месте выполнения работ и зафиксировать факт выполнения в наряд-задания своей подписью и печатью учреждения.

5.1.9. Незамедлительно обеспечить свободный доступ аварийной бригады в случае аварии к инженерным сетям и оборудованию (тепловым пунктам, водомерным узлам, электрощитам и т.д.)

5.1.10. Выполнять рекомендации Подрядчика по правилам эксплуатации инженерных сетей и оборудования, своевременного проведения работ по ремонту и ликвидаций последствий аварии.

5.1.11. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

5.1.12. Устанавливать у входа в подвалы, чердаки и другие помещения таблички с указанием места нахождения ответственных лиц помещений.

5.1.13. В случае получения письменного извещения Подрядчика при выявлении непригодности инженерных сетей к дальнейшей эксплуатации совместно с ним оформить акт о необходимости проведения капитальных ремонтных работ.

5.1.14. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.15. Заказчик обязан известить Подрядчика об изменении своего адреса и реквизитов.

5.2.Заказчик в праве:

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения своих обязательств по контракту.

5.2.2. Осуществлять контроль и надзор за порядком и сроками выполнения работ по контракту.

5.2.3.     Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с контрактом.

5.2.4. Запросить у Подрядчика копии документов о регистрации, а также копии оформленных в установленном порядке разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, на лиц, осуществляющих работы на Объекте.

5.2.5. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям контракта.

5.2.6. При задержке предоставления Подрядчиком акта выполненных работ, невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, не оплачивать выполненные Подрядчиком работы до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

5.2.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2.7.1. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненных работ, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Принять от Заказчика по акту Объект и необходимую техническую (эксплуатационную) документацию   для выполнения работ для выполнения работ, в срок указанный в пункте 3.1. Контракта.

5.3.2. В день передачи объекта по акту предоставить Заказчику список специалистов Подрядчика с указанием ответственных лиц за выполнение работ.

5.3.3. Предоставить по требованию Заказчика, список квалифицированных специалистов, работающих на Объекте с заключением о допуске к работе и указанием лица, ответственного за ведение работ на Объекте.

5.3.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных-правовых документов,  и иными исходными данными.

5.3.5. Соблюдать действующие требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.

Подтвердить качество и безопасность материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

Все используемые материалы, комплектующие и оборудование, должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для материалов, комплектующих и оборудования данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

5.3.6. Принимать круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, регистрировать заявки по ликвидации аварий на диспетчерский пункт по телефонам: +7(921)888-00-28 с последующим оформлением заказ-наряда.

5.3.7. После получения  и регистрации заявки от Заказчика  выслать бригаду рабочих для ликвидации аварии на объект.

5.3.8. Производить необходимые для ликвидации аварий виды работ в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание)  к Контракту.

5.3.9. При крупных авариях сообщать Заказчику о выполненных работах и давать предложения по проведению необходимого ремонта инженерного оборудования и ликвидации последствий аварий.

5.3.10. Гарантировать качество выполненных работ, устранять основные претензии в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.3.11. При неисправностях и авариях на инженерных сетях, находящихся на балансе специализированных организаций городского хозяйства, сообщать об этом Заказчику для своевременного вызова им других аварийных служб города.

5.3.12. В случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации инженерных систем и оборудования, составлять соответствующие предписания.

5.3.13. Нести ответственность за противопожарную безопасность в помещениях, где производятся работы, охрану труда и выполнение правил техники безопасности. Возмещать ущерб, нанесённый несоблюдением правил пожарной безопасности.

5.3.14. Постоянно вести  и заполнять  «Журнал технического обслуживания»,  в который вносятся записи обо всех выполненных работах по техническому обслуживанию с указанием  перечня выполняемых работ.

5.3.15. Гарантировать качество выполняемых работ по ремонту инженерных систем и оборудования согласно техническим условиям и безвозмездно исправлять все допущенные им недостатки, за исключением:

-случаев выхода из строя вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и требований техники безопасности;

-случаев привлечения Заказчиком посторонних лиц для ремонта оборудования.

5.3.16. Подрядчик не несёт ответственности за обнаруженные заводские дефекты оборудования, но участвует в составлении актов-рекламаций и его списании.

5.3.17. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.3.18. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.3.19. Сдавать результат выполненных работ Заказчику на основании акта выполненных работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.3.20. При привлечении субподрядчиков, ответственность за качество выполненных работ и любые действия субподрядчика несет генеральный подрядчик.

5.3.21. Предоставить по требованию Заказчика копии заключений о допуске работников (при необходимости) к работе по медицинским показаниям, согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.01.2021 № 29 н   на каждого сотрудника Подрядчика работающего на Объекте.

Выполнение работ в выходные, праздничные дни и вне рабочего времени учреждения осуществлять только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.3.22. Время выполнения работ, при которых возможны перерывы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения учреждения осуществлять только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.3.23. Сотрудники Подрядчика, ответственные на объекте за инженерные системы и оборудование, должны иметь действующие удостоверения (свидетельства), установленного образца об обучении по данному виду работ.

5.3.24. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от расчёта цены выполняемых работ и технического задания. 5.3.25. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.

5.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения своих обязательств по настоящему контракту

6.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика

6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к проверке и приемке результата работ.  Приемка выполненных работ осуществляется в день выполнения работ.

6.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.3.1. Подрядчик предоставляет заказчику результат выполненных работ в день окончания выполнения работ.

6.4. Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в день окончания выполнения работ. Подрядчиком. По итогу проведения экспертизы выполненной работы Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.

В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ.

6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.

6.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, и несет ответственность за их повреждение, а также за находящееся там оборудование, его утрату, повреждение или недостачу.

6.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 6.2.-6.5 настоящего раздела.

6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки работ на Объекте в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

6.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктам 10.2 настоящего контракта.

7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе размещении в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.3 Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе:

- за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных р. 3 Контракта;

- за неявку на передачу объекта по акту в срок , указанный в п. 3.1. Контракта.

7.3.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением п.7.3.5 настоящего раздела)     в размере 10%  цены Контракта (этапа), что составляет 34725,18 руб. (Тридцать четыре тысячи семьсот двадцать пять рублей 18 копеек) , за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Подрядчик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по контракту.

7.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств по Контракту.

7.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

7.8. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик производит оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1-7.3.5 Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.

7.12. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату работ за вычетом суммы штрафа, неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1 -7.3.5. Контракта. После оплаты работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

7.13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта

8.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.	Подрядчик обязуется выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида.

8.2.	Подрядчик гарантирует доброкачественность и надежность материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а также выполнение работ квалифицированными специалистами на высоком профессиональном уровне.

8.3.	В случае нарушения требований к качеству работ (обнаруженных неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков) Заказчик вправе не оплачивать работы, качество которых не соответствует требованиям действующего законодательства к работам данного рода.

8.4.	 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 6 (шести) месяцев гарантийного срока со дня подписания акта выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации на работы, выполняемые в рамках технического обслуживания (сопровождаемые заменой запасных частей), предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к контракту).

В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат и качество работ, или с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-	безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-	соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

-	возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

8.5.	При обнаружении недостатков результата работ в пределах гарантийного срока, Подрядчик должен безвозмездного устранить их своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии Заказчика.

8.6.	 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.    СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1.  Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31.12.2026г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1.Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения  Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.2.Заказчик вправе провести экспертизу выполненной  работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.3.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта по основаниям предусмотренным гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях предусмотренных контрактом:

- если Подрядчик отказался от выполнения работ после подписания контракта Сторонами;

- если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту в срок указанный в пункте 3.1 настоящего Контракта;

- если Подрядчик после передачи Объекта по акту не приступил к выполнению работ в сроки указанные в р. 3 настоящего Контракта;

- если Подрядчик прекратил выполнять работы в период и сроки выполнения работ по контракту;

- если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- приостановление деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

-  в иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.5.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.6. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.

10.7. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.

10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

10.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.11. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

10.12. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

10.13. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.

11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

11.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

11.3.Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту (расторгнуть Контракт по соглашению Сторон) без взаимных претензий друг к другу.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и внесены в Реестр контрактов, заключенных заказчиками.

13.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

13.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

13.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение№1 – Техническое задание.

Приложение № 2– Расчет цены выполняемых работ

14.  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ  (АДРЕСА),   БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга ГБОУ школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга Юрид. адрес: 194017, Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, дом 19 Лит А Фактический адрес: 194017, Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, дом 19 лит А Тел./факс (812) 417-33-28 Адрес эл. почты: 097@shko.la Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России// УФК по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург Казначейский счет 03224643400000007200 Номер счета банка плательщика: 40102810945370000005 БИК 014030106 ИНН 7802149135 КПП 780201001 ОГРН 1027801583633 ОКАТО 40265562000 ОКПО 53251759 Лицевой счет № 0501063 в Комитете Финансов Санкт-Петербурга Директор /Ю. Л. Алексеева / Подписано ЭЦП | ПОДРЯДЧИК Генеральный директор / / Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение №1

К контракту №97-ТОИНЖ-26

от «___»_____________2026г.

Техническое задание

На выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей   и оборудования в здании (помещениях) внутренних инженерных сетей в помещениях ГБОУ школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Объект), расположенного по адресу: 194017, Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, дом 19 Лит А

1. Цели и правовое основание для выполнения работ

1.1. Целями данной закупки является: обеспечение деятельности учреждения.

1.2. Правовым основанием для оказания услуг является:

1.3.  План-график закупок товаров, работ, услуг на 2026 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

1.4. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)

- 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

- 43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

2. Источник финансирования

2.1 Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.

3. Форма, сроки и порядок оплаты

3.1. Согласно контракту.

4. ПЕРИОД (СРОК), ПОРЯДОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы должны выполняться согласно разделам 5 и 6 технического задания только предварительной заявке Заказчика.

4.2. Подрядчик обязан приступить к работам после получения заявки от Заказчика, с предварительным согласованием Сторонами времени и даты их проведения (в рабочие часы Заказчика).

4.3. Место выполнения работ: ГБОУ школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 194017, Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, дом 19 Лит А

5. Требования к описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | работы аварийной бригады в составе: сантехник, сварщик, водитель | ч | 65 |
| 2 | работы аварийной бригады из 2 электриков и водителя | ч | 65 |

6. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту инженерных сетей

| №№ п/п | Наименование работ | Нормативные сроки ремонта | Шифр норматива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту на инженерном оборудовании и инженерных сетях (центральное отопление, противопожарный водопровод, холодное и горячее водоснабжение, канализация) |  |  |  |
| 1.1 | Замена повреждённой запорной арматуры на внутренних инженерных сетях (центрального отопления, противопожарного водопровода, холодного и горячего водоснабжения) и сантехнического оборудования с заменой неисправных сифонов, отдельных отопительных приборов (секций) | С момента поступления заявки – не более 3 часов 45 минут | МРЦНИС прил.2 п.1.14.2 (прим.), п.1.1, п.1.14.4 (прим.) |  |
| 1.2 | Ремонт и замена сгонов на внутренних инженерных сетях. Замена участков трубопроводов внутренних инженерных сетей, Ø до 100 мм (каждый участок до 5 м погонных метров) |  |  |  |
| 1.3 | Опрессовка после работ по устранению аварийных ситуаций на инженерном оборудовании и инженерных сетях (центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, противопожарного водопровода, канализации) |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту на электрооборудовании и электрических сетях до 1000В |  |  |  |
| 2.1 | Замена неисправных участков внутренних электросетей от электрического оборудования до водно-распределительного устройства (распаечная коробка, поэтажные распределительные электрощиты освещения, поэтажные распределительные щиты силовые) | С момента поступления заявки – не более 3 часов 45 минут | ПУЭП; ПУЭ |  |
| 2.2 | Замена предохранителей, автоматических выключателей на водно-распределительных устройствах, трансформаторах тока, пакетных выключателей, пускателей, силовых щитах, электрощитах (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), в поэтажных распределительных электрощитах освещения. |  |  |  |
| 2.3 | Ведение оперативной документации, контроль за показателями качества электрической энергии. Ведение оперативных журналов заявок на устранение неисправностей с отметкой (со сроками) об их выполнении |  |  |  |
| 2.4 | Замена вышедшего из строя электротехнического оборудования |  |  |  |
| 2.5 | Замена вышедших из строя электрических ламп |  |  |  |
| 2.6 | Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции заменённых участков электросети после ремонтных работ, проверка заземления электрокабелей |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание внутренних инженерных систем центрального отопления, противопожарного водопровода, горячего и холодного водоснабжения, канализации |  |  |  |
| 3.1 | Проведение систематических плановых и регламентных ежемесячных, полугодовых и внеплановых осмотров и обследований сотрудниками «Подрядчика» с целью выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях с составлением акта и дефектных ведомостей по установленной форме | 4-6 раз в год в отопительный период | МРЦНИС, прил.2п.1.14.2 (прим.), п.1.1, п.1.14.4 (прим.) |  |
| 3.2 | Работы, выполняемые при проведении осмотров: | С момента выявления дефекта – течение 5 дней | МРЦНИС прил.2 п.1.14.2 (прим.), п.1.1, п.1.14.4 (прим.) |  |
| 3.2.1 | смена прокладок в водопроводных кранах |  |  |  |
| 3.2.2 | уплотнение сгонов; |  |  |  |
| 3.2.3 | устранение засоров |  |  |  |
| 3.2.4 | регулировка смывных бачков |  |  |  |
| 3.2.5 | крепление санитарно-технических приборов |  |  |  |
| 3.2.6 | прочистка сифонов |  |  |  |
| 3.2.7 | притирка пробочных кранов в смесителях |  |  |  |
| 3.2.8 | набивка сальников |  |  |  |
| 3.2.9 | смена поплавка шара |  |  |  |
| 3.2.10 | замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана |  |  |  |
| 3.2.11 | установка ограничителей - дроссельных шайб |  |  |  |
| 3.2.12 | укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу |  |  |  |
| 3.2.13 | укрепление трубопроводов |  |  |  |
| 3.3 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации |  |  |  |
| 3.3.1 | регулировка трехходовых кранов | С момента поступления заявки – не более 3 часов 45 минут | МРЦНИС прил.2 п.1.14.2 (прим.), п.1.1, п.1.14.4 (прим.) |  |
| 3.3.2 | набивка сальников |  |  |  |
| 3.3.3 | замена стальных радиаторов при течи |  |  |  |
| 3.3.4 | разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек |  |  |  |
| 3.3.5 | очистка от накипи запорной арматуры и др. |  |  |  |
| 3.3.6 | укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; |  |  |  |
| 3.3.7 | укрепление трубопроводов |  |  |  |
| 3.3.8 | мелкий ремонт теплоизоляции и др. |  |  |  |
| 3.4 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: |  |  |  |
| 3.4.1 | протирка и смена перегоревших электроламп в помещениях; | С момента поступления заявки – не более 3 часов 45 минут | ПУЭП; ПУЭ |  |
| 3.4.2 | смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей |  |  |  |
| 3.4.3 | мелкий ремонт электропроводки и др. |  |  |  |
| 3.5 | Проветривание колодцев |  |  |  |
| 3.6 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |
| 3.7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |
| 3.8 | Прочистка канализационного лежака |  |  |  |
| 3.9 | Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы |  |  |  |
| 3.10 | Выполнение работ по устранению замечаний по предписаниям инспекторов надзорных органов |  |  |  |
| 4. | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 г. |  |  |  |
| 4.1 | Обход инженерных систем с целью выявления дефектов для дальнейшего устранения в период подготовки к отопительному сезону 2021-2022г. с составлением акта | В весенний период до выхода распоряжения о прекращении отопительного сезона |  | Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей |
| 4.2 | Консервация и расконсервация системы отопления | С момента выхода распоряжения о прекращении или начале отопительного сезона - в течение 1 суток |  |  |
| 4.3 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения | В соответствии с графиком сдачи систем центрального отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021/2022 г., согласованным представителями ГУП ТЭК |  |  |
| 4.4 | Устранение дефектов на инженерных сетях и инженерном оборудовании зданий и помещений в соответствии с актом |  |  |  |
| 4.5 | Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием. |  |  |  |
| 4.6 | Изоляция трубопроводов (до 20 м/п) |  |  |  |
| 4.7 | Замена, поверка или установка (при необходимости) манометров и термометров |  |  |  |
| 4.8 | Замена или установка (при необходимости) запорной арматуры (краны, вентили, задвижки) |  |  |  |
| 4.9 | Замена аварийных участков трубопроводов различного диаметра до 30 м/п и отдельных отопительных приборов |  |  |  |
| 5. | Профилактическое обслуживание электрических сетей и установок зданий |  |  |  |

Требование к качеству, техническим характеристикам товара, используемого при выполнении работ, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара

| № | Наименование товара | Требование к качеству, техническим характеристикам товара, используемого при выполнении работ, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара |
| --- | --- | --- |
|  | Трубы тип 1 | Должны быть бесшовные. Диаметр должен быть менее 112 и более 95 мм. Трубы должны относиться к группе не ниже Б. Временное сопротивление на разрыв должно быть не менее 480 и не более 543 МПа, предел текучести не должен быть более 300 МПа, относительное удлинение должно быть менее 21 и более 15%. Должны быть горячедеформированные. Должны быть из углеродистой стали. Должны быть выполнены из спокойной стали. Должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст2сп. Трубы должны быть термически обработанные по всему объему. Должны соответствовать ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
|  | Трубы тип 2 | Должны быть бесшовные. Диаметр должен быть менее 92 и более 85 мм. Трубы должны относиться к группе не ниже Б. Временное сопротивление на разрыв должно быть не менее 495 и не более 523 МПа, предел текучести не должен быть более 287 МПа, относительное удлинение должно быть менее 20 и более 16%. Должны быть горячедеформированные. Должны быть из углеродистой стали. Должны быть выполнены из спокойной стали. Должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст2сп. Трубы должны быть термически обработанные по всему объему. Должны соответствовать ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
|  | Трубы тип 3 | Должны быть бесшовные. Диаметр должен быть менее 81 и более 69 мм. Трубы должны относиться к группе не ниже Б. Временное сопротивление на разрыв должно быть более 491 и не более 515 МПа, предел текучести не должен быть менее 277 МПа, относительное удлинение должно быть менее 20 и более 11%. Должны быть горячедеформированные. Должны быть из углеродистой стали. Должны быть выполнены из спокойной стали. Должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст2сп. Трубы должны быть термически обработанные по всему объему. Должны соответствовать ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
|  | Трубы тип 4 | Должны быть бесшовные. Диаметр должен быть менее 51 и более 45 мм. Трубы должны относиться к группе не ниже Б. Временное сопротивление на разрыв должно быть более 488 и не более 509 МПа, предел текучести не должен быть менее 276 МПа, относительное удлинение должно быть менее 19 и более 14%. Должны быть горячедеформированные. Должны быть из углеродистой стали. Должны быть выполнены из спокойной стали. Должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст2сп. Трубы должны быть термически обработанные по всему объему. Должны соответствовать ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
|  | Трубы тип 5 | Должны быть бесшовные. Диаметр должен быть менее 46 и более 38 мм. Трубы должны относиться к группе не ниже Б. Временное сопротивление на разрыв должно быть более 498 и не более 505 МПа, предел текучести должен быть менее 286 МПа, относительное удлинение должно быть менее 19 и более 15%. Должны быть горячедеформированные. Должны быть из углеродистой стали. Должны быть выполнены из спокойной стали. Должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст2сп. Трубы должны быть термически обработанные по всему объему. Должны соответствовать ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
|  | Трубы тип 6 | Должны быть бесшовные. Диаметр должен быть менее 36 и более 31 мм. Трубы должны относиться к группе не ниже Б. Временное сопротивление на разрыв должно быть более 491 и не более 507 МПа, предел текучести должен быть менее 285 МПа, относительное удлинение должно быть менее 19 и более 16%. Должны быть горячедеформированные. Должны быть из углеродистой стали. Должны быть выполнены из спокойной стали. Должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст2сп. Трубы должны быть термически обработанные по всему объему. Должны соответствовать ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
|  | Трубы тип 7 | Должны быть бесшовные. Диаметр должен быть менее 26 и более 20 мм. Трубы должны относиться к группе не ниже Б. Временное сопротивление на разрыв должно быть более 488 и не более 501 МПа, предел текучести должен быть менее 283 МПа, относительное удлинение должно быть менее 23 и более 15%. Должны быть горячедеформированные. Должны быть из углеродистой стали. Должны быть выполнены из спокойной стали. Должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст2сп. Трубы должны быть термически обработанные по всему объему. Должны соответствовать ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
|  | Трубы тип 8 | Должны быть бесшовные. Диаметр должен быть менее 23 и более 18 мм. Трубы должны относиться к группе не ниже Б. Временное сопротивление на разрыв должно быть более 488 и менее 505 МПа, предел текучести должен быть не менее 276 МПа, относительное удлинение должно быть менее 18 и более 15%. Должны быть горячедеформированные. Должны быть из углеродистой стали. Должны быть выполнены из спокойной стали. Должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст2сп. Трубы должны быть термически обработанные по всему объему. Должны соответствовать ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
|  | Трубы тип 9 | Должна применяться в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяных теплых полов и стен, почвенного подогрева, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы. Соединение труб выполняется с помощью обжимных и пресс-фитингов. Должны представлять собой пятислойную композицию, в которой между внутренним и наружным слоями полимера располагается слой алюминиевой фольги, связанный с пластиком клеевыми прослойками. Диаметр трубы должен быть менее 45 и более 37 мм. Пропускная способность должна быть не менее 0,07 и не более 0,745 л/с. Тепловая нагрузка не должна быть более 1700 Вт. Расход при температуре плюс 20 градусов Цельсия должен быть не менее 0,0235 и не более 0,0248 л/с. Допустимая скорость теплоносителя не должна быть менее 0,1112 и менее 0,1120 м/с. Гидравлические характеристики труб при шероховатости 0,01 мм: при расходе 0,3 л/с при температуре 20 градусов Цельсия должны быть менее 2328 Па/м, при температуре 80 градусов Цельсия более 1835 и менее 1837 Па/м. Монтаж должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже 10 °С. Прокладку должна осуществляться скрытой в плинтусах, штробах, шахтах, каналах. Не допускается устройство труб без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Длина незакрепленных горизонтальных труб в местах поворотов и присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна быть более 0,555 и не менее 0,505 м. Между трубами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 25 мм. При пересечении труб расстояние между ними не должно быть менее 30 мм. Для внутреннего водопровода холодной воды Должны выдерживать постоянное рабочее давление не менее 0,099 МПа при температуре 20 °С. Для внутреннего водопровода горячей воды Должны выдерживать постоянное рабочее давление не менее 0,596 МПа при температуре 75 °С. Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа. Труба на срезе не должна иметь повреждений слоев и их расслоения. Внутренний слой трубы должен иметь одинаковую толщину по периметру, без «прорезов». Толщина слоя алюминия не должна быть менее 0.3 мм. Диаметр бухты должен быть менее 100 см. Объем жидкости в 1 м.п., должен быть более 0,100 и менее 0,4012 л. Длина трубы, вмещающая 1 л, должна быть более 4,86 и менее 5 м. Момент инерции сечения, должен быть более 4634 и менее 4635,76 см4. Рабочая температура при давлении 10 бар, должна быть с минимальным значением более минус 3 и максимальным значением ниже 97 °С. Рабочая температура при давлении 25 бар, должна быть с минимальным значением более минус 1 и максимальным значением ниже 27 °С. Максимальная кратковременно допустимая температура должна быть не менее 128 °С. Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре должно быть более 9 бар. Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20°С должно быть менее 84 и более 70 бар. Прочность кольцевых образцов при поперечном разрыве должна быть более 2780 Н. Коэффициент линейного расширения, 1/°С 0,26х10-4. Изменение длины после прогрева при температуре более 117 и менее 121°С в течение 60 мин. должно быть более 0,809 и менее 0,812 %. Коэффициент теплопроводности должен быть более 0,42 и менее 0,45 Вт/м К. Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости должен быть более 0,0058 и менее 0,0079. Способ сварки алюминия должен быть неплавящимся электродом в среде инертного газа, встык. Прочность сварного соединения должна быть 57Н/мм2. |
|  | Трубы тип 10 | Должна применяться в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяных теплых полов и стен, почвенного подогрева, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы. Соединение труб выполняется с помощью обжимных и пресс-фитингов. Должны представлять собой пятислойную композицию, в которой между внутренним и наружным слоями полимера располагается слой алюминиевой фольги, связанный с пластиком клеевыми прослойками. Диаметр трубы должен быть менее 33 и более 27 мм. Пропускная способность должна быть не менее 0,07 и не более 0,745 л/с. Тепловая нагрузка не должна быть более 1700 Вт. Расход при температуре плюс 20 градусов Цельсия должен быть не менее 0,0235 и не более 0,0248 л/с. Допустимая скорость теплоносителя не должна быть менее 0,1112 и менее 0,1120 м/с. Гидравлические характеристики труб при шероховатости 0,01 мм: при расходе 0,3 л/с при температуре 20 градусов Цельсия должны быть менее 2328 Па/м, при температуре 80 градусов Цельсия более 1835 и менее 1837 Па/м. Монтаж должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже 10 °С. Прокладку должна осуществляться скрытой в плинтусах, штробах, шахтах, каналах. Не допускается устройство труб без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Длина незакрепленных горизонтальных труб в местах поворотов и присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна быть более 0,555 и не менее 0,505 м. Между трубами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 25 мм. При пересечении труб расстояние между ними не должно быть менее 30 мм. Для внутреннего водопровода холодной воды Должны выдерживать постоянное рабочее давление не менее 0,099 МПа при температуре 20 °С. Для внутреннего водопровода горячей воды Должны выдерживать постоянное рабочее давление не менее 0,596 МПа при температуре 75 °С. Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа. Труба на срезе не должна иметь повреждений слоев и их расслоения. Внутренний слой трубы должен иметь одинаковую толщину по периметру, без «прорезов». Толщина слоя алюминия не должна быть менее 0.3 мм. Диаметр бухты должен быть менее 100 см. Объем жидкости в 1 м.п., должен быть более 0,100 и менее 0,4012 л. Длина трубы, вмещающая 1 л, должна быть более 4,86 и менее 5 м. Момент инерции сечения, должен быть более 4634 и менее 4635,76 см4. Рабочая температура при давлении 10 бар, должна быть с минимальным значением более минус 3 и максимальным значением ниже 97 °С. Рабочая температура при давлении 25 бар, должна быть с минимальным значением более минус 1 и максимальным значением ниже 27 °С. Максимальная кратковременно допустимая температура должна быть не менее 128 °С. Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре должно быть более 9 бар. Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20°С должно быть менее 84 и более 70 бар. Прочность кольцевых образцов при поперечном разрыве должна быть более 2780 Н. Коэффициент линейного расширения, 1/°С 0,26х10-4. Изменение длины после прогрева при температуре более 117 и менее 121°С в течение 60 мин. должно быть более 0,809 и менее 0,812 %. Коэффициент теплопроводности должен быть более 0,42 и менее 0,45 Вт/м К. Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости должен быть более 0,0058 и менее 0,0079. Способ сварки алюминия должен быть неплавящимся электродом в среде инертного газа, встык. Прочность сварного соединения должна быть 57Н/мм2. |
|  | Трубы тип 11 | Должна применяться в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяных теплых полов и стен, почвенного подогрева, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы. Соединение труб выполняется с помощью обжимных и пресс-фитингов. Должны представлять собой пятислойную композицию, в которой между внутренним и наружным слоями полимера располагается слой алюминиевой фольги, связанный с пластиком клеевыми прослойками. Диаметр трубы должен быть менее 28 и более 23 мм. Пропускная способность должна быть не менее 0,07 и не более 0,745 л/с. Тепловая нагрузка не должна быть более 1700 Вт. Расход при температуре плюс 20 градусов Цельсия должен быть не менее 0,0235 и не более 0,0248 л/с. Допустимая скорость теплоносителя не должна быть менее 0,1112 и менее 0,1120 м/с. Гидравлические характеристики труб при шероховатости 0,01 мм: при расходе 0,3 л/с при температуре 20 градусов Цельсия должны быть менее 2328 Па/м, при температуре 80 градусов Цельсия более 1835 и менее 1837 Па/м. Монтаж должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже 10 °С. Прокладку должна осуществляться скрытой в плинтусах, штробах, шахтах, каналах. Не допускается устройство труб без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Длина незакрепленных горизонтальных труб в местах поворотов и присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна быть более 0,555 и не менее 0,505 м. Между трубами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 25 мм. При пересечении труб расстояние между ними не должно быть менее 30 мм. Для внутреннего водопровода холодной воды Должны выдерживать постоянное рабочее давление не менее 0,099 МПа при температуре 20 °С. Для внутреннего водопровода горячей воды Должны выдерживать постоянное рабочее давление не менее 0,596 МПа при температуре 75 °С. Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа. Труба на срезе не должна иметь повреждений слоев и их расслоения. Внутренний слой трубы должен иметь одинаковую толщину по периметру, без «прорезов». Толщина слоя алюминия не должна быть менее 0.3 мм. Диаметр бухты должен быть менее 100 см. Объем жидкости в 1 м.п., должен быть более 0,100 и менее 0,4012 л. Длина трубы, вмещающая 1 л, должна быть более 4,86 и менее 5 м. Момент инерции сечения, должен быть более 4634 и менее 4635,76 см4. Рабочая температура при давлении 10 бар, должна быть с минимальным значением более минус 3 и максимальным значением ниже 97 °С. Рабочая температура при давлении 25 бар, должна быть с минимальным значением более минус 1 и максимальным значением ниже 27 °С. Максимальная кратковременно допустимая температура должна быть не менее 128 °С. Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре должно быть более 9 бар. Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20°С должно быть менее 84 и более 70 бар. Прочность кольцевых образцов при поперечном разрыве должна быть более 2780 Н. Коэффициент линейного расширения, 1/°С 0,26х10-4. Изменение длины после прогрева при температуре более 117 и менее 121°С в течение 60 мин. должно быть более 0,809 и менее 0,812 %. Коэффициент теплопроводности должен быть более 0,42 и менее 0,45 Вт/м К. Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости должен быть более 0,0058 и менее 0,0079. Способ сварки алюминия должен быть неплавящимся электродом в среде инертного газа, встык. Прочность сварного соединения должна быть 57Н/мм2. |
| - 1 | Трубы тип 12 | Должна применяться в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяных теплых полов и стен, почвенного подогрева, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы. Соединение труб выполняется с помощью обжимных и пресс-фитингов. Должны представлять собой пятислойную композицию, в которой между внутренним и наружным слоями полимера располагается слой алюминиевой фольги, связанный с пластиком клеевыми прослойками. Диаметр трубы должен быть менее 18 и более 13 мм. Пропускная способность должна быть не менее 0,07 и не более 0,745 л/с. Тепловая нагрузка не должна быть более 1700 Вт. Расход при температуре плюс 20 градусов Цельсия должен быть не менее 0,0235 и не более 0,0248 л/с. Допустимая скорость теплоносителя не должна быть менее 0,1112 и менее 0,1120 м/с. Гидравлические характеристики труб при шероховатости 0,01 мм: при расходе 0,3 л/с при температуре 20 градусов Цельсия должны быть менее 2328 Па/м, при температуре 80 градусов Цельсия более 1835 и менее 1837 Па/м. Монтаж должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже 10 °С. Прокладку должна осуществляться скрытой в плинтусах, штробах, шахтах, каналах. Не допускается устройство труб без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Длина незакрепленных горизонтальных труб в местах поворотов и присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна быть более 0,555 и не менее 0,505 м. Между трубами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 25 мм. При пересечении труб расстояние между ними не должно быть менее 30 мм. Для внутреннего водопровода холодной воды Должны выдерживать постоянное рабочее давление не менее 0,099 МПа при температуре 20 °С. Для внутреннего водопровода горячей воды Должны выдерживать постоянное рабочее давление не менее 0,596 МПа при температуре 75 °С. Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа. Труба на срезе не должна иметь повреждений слоев и их расслоения. Внутренний слой трубы должен иметь одинаковую толщину по периметру, без «прорезов». Толщина слоя алюминия не должна быть менее 0.3 мм. Диаметр бухты должен быть менее 100 см. Объем жидкости в 1 м.п., должен быть более 0,100 и менее 0,4012 л. Длина трубы, вмещающая 1 л, должна быть более 4,86 и менее 5 м. Момент инерции сечения, должен быть более 4634 и менее 4635,76 см4. Рабочая температура при давлении 10 бар, должна быть с минимальным значением более минус 3 и максимальным значением ниже 97 °С. Рабочая температура при давлении 25 бар, должна быть с минимальным значением более минус 1 и максимальным значением ниже 27 °С. Максимальная кратковременно допустимая температура должна быть не менее 128 °С. Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре должно быть более 9 бар. Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20°С должно быть менее 84 и более 70 бар. Прочность кольцевых образцов при поперечном разрыве должна быть более 2780 Н. Коэффициент линейного расширения, 1/°С 0,26х10-4. Изменение длины после прогрева при температуре более 117 и менее 121°С в течение 60 мин. должно быть более 0,809 и менее 0,812 %. Коэффициент теплопроводности должен быть более 0,42 и менее 0,45 Вт/м К. Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости должен быть более 0,0058 и менее 0,0079. Способ сварки алюминия должен быть неплавящимся электродом в среде инертного газа, встык. Прочность сварного соединения должна быть 57Н/мм2. |
|  | Трубы тип 13 | Трубы должны быть предназначены для систем внутренней канализации зданий. Условный проход должен быть менее 155 и более 143 мм. Строительная длина должна быть не менее 1750 мм. Толщина стенки должна быть более 1,9 мм. Масса должна быть более 40,5 кг. Отклонения от прямолинейности труб должно быть более 1 мм на 1 м длины. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть покрыты антикоррозионным составом на основе битумов марки БНИ-IУ-3. Температура размягчения должна быть не ниже 70С. Растяжимость при 25°С не должна быть более 4 см. Антикоррозионное покрытие должно быть сплошное, прочное, гладкое, без трещин и пузырей, прочно сцепленное с металлом изделий и не липкое. Условия эксплуатации труб должны быть УХЛ 4. Должны соответствовать ГОСТ 6942-98. |
|  | Трубы тип 14 | Трубы должны быть предназначены для систем внутренней канализации зданий. Условный проход должен быть менее 105 и более 93 мм. Строительная длина должна быть не менее 750 мм. Толщина стенки должна быть более 1 мм. Масса должна быть более 11,0 кг. Отклонения от прямолинейности труб должно быть не менее 2 мм на 1 м длины. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть покрыты антикоррозионным составом на основе битумов марки БНИ-IУ-3. Температура размягчения должна быть не ниже 70С. Растяжимость при 25°С не должна быть более 4 см. Антикоррозионное покрытие должно быть сплошное, прочное, гладкое, без трещин и пузырей, прочно сцепленное с металлом изделий и не липкое. Условия эксплуатации труб должны быть УХЛ 4. Должны соответствовать ГОСТ 6942-98. |
|  | Трубы тип15 | Трубы должны быть предназначены для систем внутренней канализации зданий. Условный проход должен быть менее 55 и более 43 мм. Строительнаядлина должна быть не менее 750 мм. Толщина стенки должна быть более 1 мм. Масса должна быть более 4,0 кг. Отклонения от прямолинейности труб должно быть более 2 мм на 1 м длины. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть покрыты антикоррозионным составом на основе битумов марки БНИ-IУ-3. Температура размягчения должна быть не ниже 70С. Растяжимость при 25°С не должна быть более4 см. Антикоррозионное покрытие должно бытьсплошное, прочное, гладкое, без трещин и пузырей, прочно сцепленное с металлом изделий и не липкое. Условия эксплуатации труб должны быть УХЛ 4. Должны соответствовать ГОСТ 6942-98. |
|  | Переходы | Переходы должны быть концентрические стальные приварные бесшовные. Должны быть предназначены для соединения труб двух различных диаметров трубопроводов на условное давление до 18 Мпа. Диаметр условного прохода 40х20 мм. Типоразмер 45х2.5-25х1.6 мм |
|  | Фланцы тип 1 | Должны представлять собой элемент трубопровода, предназначенный для монтажа отдельных его частей и для присоединения оборудования к трубопроводу. Условное давление должно быть менее 19 и более 15 кгс/см2. Диаметр должен быть менее 17 и более 13 мм. Внутренний диаметр должен быть более 17 и менее 20,6 мм. Наружный диаметр должен быть более 92,4 и менее 95,9 мм. Межцентровое расстояние должно быть менее 68 и более 62 мм. Диаметр зеркала должен быть менее 50 и более 45,5 мм. Количество отверстий не должно быть менее 4. Диаметр отверстий более 12 и менее 15,0 мм. Толщина зеркала должна быть более 13 и менее 14,3 мм. Высота зеркала не должна быть менее 1,5 мм Масса должна быть более 0,60 и менее 0,64 кг. Выполнены из стали 20.Должны соответствовать ГОСТ 12820-80 |
|  | Фланцы тип 2http://www.metall-msk.ru/gost/gost12821-80.pdf | Должны представлять собой элемент трубопровода, предназначенный для монтажа отдельных его частей и для присоединения оборудования к трубопроводу. Условное давление должно быть менее 19 и более 15 кгс/см2. Диаметр должен быть более 17 и менее 23 мм. Внутренний диаметр должен быть более 23 и менее 26,6 мм. Наружный диаметр должен быть более 102,4 и менее 105,9 мм. Межцентровое расстояние должно быть менее 78 и более 72 мм. Диаметр зеркала должен быть менее 60 и более 55,5 мм. Количество отверстий не должно быть менее 4. Диаметр отверстий более 12 и менее 15,0 мм. Толщина зеркала должна быть более 15 и менее 18,3 мм. Высота зеркала не должна быть менее 1,5 мм Масса должна быть более 0,83 и менее 0,89 кг. Выполнены из стали 20. Должны соответствовать ГОСТ 12820-80 |
|  | Задвижки тип 1 | Должны быть предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Должны быть с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Должно быть наличие маховика, механического редуктора. Класс герметичности должен быть не хуже «А». Рабочая среда должна быть вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды. Температура рабочей среды должна быть от -40°С до +450°С. Условия эксплуатации должны быть У1. Минимальная температура окружающего воздуха должна быть до -40°С. Корпус, крышка и диски должны быть выполнены из стали 25Л. Материал шпинделя должен быть 20Х13. Гайка шпинделя должна быть выполнена из латуни ЛС59-1. Гайка должна быть из углеродистой стали класс прочности не ниже 5. Шпилька и болт должны быть выполнены из углеродистой стали, класс прочности 5.6. Болт откидной должен быть из стали не ниже 35. Маховик должен быть выполнен из стали 25Л. Материал наплавки на кольце в корпусе должен быть 07Х25Н13. Материал наплавки на клине должен быть 13Х25Т. Расчетная плотность должна быть более 7,5 и менее 9,4г/см3. Диаметр должен быть менее 202 и более 198 мм. |
|  | Задвижки тип 2 | Должны быть предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Должны быть с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Должно быть наличие маховика, механического редуктора. Класс герметичности должен быть не хуже «А». Рабочая среда должна быть вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды. Температура рабочей среды должна быть от -40°С до +450°С. Условия эксплуатации должны быть У1. Минимальная температура окружающего воздуха должна быть до -40°С. Корпус, крышка и диски должны быть выполнены из стали 25Л. Материал шпинделя должен быть 20Х13. Гайка шпинделя должна быть выполнена из латуни ЛС59-1. Гайка должна быть из углеродистой стали класс прочности не ниже 5. Шпилька и болт должны быть выполнены из углеродистой стали, класс прочности 5.6. Болт откидной должен быть из стали не ниже 35. Маховик должен быть выполнен из стали 25Л. Материал наплавки на кольце в корпусе должен быть 07Х25Н13. Материал наплавки на клине должен быть 13Х25Т. Расчетная плотность должна быть более 7,5 и менее 9,4г/см3. Диаметр должен быть менее 83 и более 75мм. |
|  | Задвижки тип 3 | Должны быть предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Должны быть с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Должно быть наличие маховика, механического редуктора. Класс герметичности должен быть не хуже «А». Рабочая среда должна быть вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды. Температура рабочей среды должна быть от -40°С до +450°С. Условия эксплуатации должны быть У1. Минимальная температура окружающего воздуха должна быть до -40°С. Корпус, крышка и диски должны быть выполнены из стали 25Л. Материал шпинделя должен быть 20Х13. Гайка шпинделя должна быть выполнена из латуни ЛС59-1. Гайка должна быть из углеродистой стали класс прочности не ниже 5. Шпилька и болт должны быть выполнены из углеродистой стали, класс прочности 5.6. Болт откидной должен быть из стали 35. Маховик должен быть выполнен из стали 25Л. Материал наплавки на кольце в корпусе должен быть 07Х25Н13. Материал наплавки на клине должен быть 13Х25Т. Расчетная плотность должна быть более 7,5 и менее 9,4г/см3. Диаметр должен быть менее 77 и более 65мм. |
|  | Задвижки тип 4 | Должны быть предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Должны быть с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Должно быть наличие маховика, механического редуктора. Класс герметичности должен быть не хуже «А». Рабочая среда должна быть вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды. Температура рабочей среды должна быть от -40°С до +450°С. Условия эксплуатации должны быть У1. Минимальная температура окружающего воздуха должна быть до -40°С. Корпус, крышка и диски должны быть выполнены из стали 25Л. Материал шпинделя должен быть 20Х13. Гайка шпинделя должна быть выполнена из латуни ЛС59-1. Гайка должна быть из углеродистой стали класс прочности не ниже 5. Шпилька и болт должны быть выполнены из углеродистой стали, класс прочности 5.6. Болт откидной должен быть из стали 35. Маховик должен быть выполнен из стали 25Л. Материал наплавки на кольце в корпусе должен быть 07Х25Н13. Материал наплавки на клине должен быть 13Х25Т. Расчетная плотность должна быть более 7,5 и менее 9,4г/см3. Диаметр должен быть менее 52 и более 45мм. |
|  | Задвижки тип 5 | Должны быть предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Должны быть с фланцевым присоединением, с ручным управлением. Должно быть наличие маховика, механического редуктора. Класс герметичности должен быть не хуже «А». Рабочая среда должна быть вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды. Температура рабочей среды должна быть от -40°С до +450°С. Условия эксплуатации должны быть У1. Минимальная температура окружающего воздуха должна быть до -40°С. Корпус, крышка и диски должны быть выполнены из стали 25Л. Материал шпинделя должен быть 20Х13. Гайка шпинделя должна быть выполнена из латуни ЛС59-1. Гайка должна быть из углеродистой стали класс прочности не ниже 5. Шпилька и болт должны быть выполнены из углеродистой стали, класс прочности 5.6. Болт откидной должен быть из стали 35. Маховик должен быть выполнен из стали 25Л. Материал наплавки на кольце в корпусе должен быть 07Х25Н13. Материал наплавки на клине должен быть 13Х25Т. Расчетная плотность должна быть более 7,5 и менее 9,4г/см3. Диаметр должен быть менее 42 и более 35мм. |
|  | Краны тип 1 | Должны быть предназначены для установки на трубопроводах, резервуарах в качестве запорного устройства. Максимальная рабочая температура воды должна быть до +80 градусов Цельсия. Максимальная рабочая температура самосмазывающей жидкости должна быть до +100 градусов Цельсия. Должны быть пробковые, проходные, конусные. Присоединение к трубопроводу должно быть муфтовое. Материал корпуса должен быть латунь СЦ40Д. Материал уплотнения затвора должен быть латунь. Уплотнение шпинделя должно быть полипропилен. Способ управления должно быть ручное. Рабочее давление должно быть более 8 и менее 15 кгс/кв.см. Диаметр должен быть более 38 и менее 47 мм. Длина должна быть более 93 и менее 108 мм. Высота должна быть более 115 и менее 122 мм. Масса менее 1,3 кг. |
|  | Краны тип 2 | Должны быть предназначены для установки на трубопроводах, резервуарах в качестве запорного устройства. Максимальная рабочая температура воды должна быть до +80 градусов Цельсия. Максимальная рабочая температура самосмазывающей жидкости должна быть до +100 градусов Цельсия. Должны быть пробковые, проходные, конусные. Присоединение к трубопроводу должно быть муфтовое. Материал корпуса должен быть латунь СЦ40Д. Материал уплотнения затвора должен быть латунь. Уплотнение шпинделя должно быть полипропилен. Способ управления должно быть ручное. Рабочее давление должно быть более 8 и менее 15 кгс/кв.см. Диаметр должен быть более 22 и менее 27 мм. Длина должна быть более 83 и менее 88 мм. Высота должна быть более 102 и менее 107 мм. Масса 0,92 кг. |
|  | Краны тип 3 | Должны быть предназначены для установки на трубопроводах, резервуарах в качестве запорного устройства. Максимальная рабочая температура воды должна быть до +80 градусов Цельсия. Максимальная рабочая температура самосмазывающей жидкости должна быть до +100 градусов Цельсия. Должны быть пробковые, проходные, конусные. Присоединение к трубопроводу должно быть муфтовое. Материал корпуса должен быть латунь СЦ40Д. Материал уплотнения затвора должен быть латунь. Уплотнение шпинделя должно быть полипропилен. Способ управления должно быть ручное. Рабочее давление должно быть более 8 и менее 15 кгс/кв.см. Диаметр менее 27 и более 21 мм. Длина более 73,5 и менее 78,4 мм. Высота менее 88,8 и более 85,4 мм. Масса более 0,61 и менее 0,69 кг. |
|  | Краны тип 4 | Должны быть предназначены для установки на трубопроводах, резервуарах в качестве запорного устройства. Максимальная рабочая температура воды должна быть до +80 градусов Цельсия. Максимальная рабочая температура самосмазывающей жидкости должна быть до +100 градусов Цельсия. Должны быть пробковые, проходные, конусные. Присоединение к трубопроводу должно быть муфтовое. Материал корпуса должен быть латунь СЦ40Д. Материал уплотнения затвора должен быть латунь. Уплотнение шпинделя должно быть полипропилен. Способ управления должно быть ручное. Рабочее давление должно быть более 8 и менее 15 кгс/кв.см. Диаметр менее 23 и более 16 мм. Длина более 53,5 и менее 61,4 мм. Высота менее 75,0 и более 71,5 мм. Масса более 0,30 и менее 0,35 кг. |
|  | Краны тип 5 | Должны быть предназначены для установки на трубопроводах, резервуарах в качестве запорного устройства. Максимальная рабочая температура воды должна быть до +80 градусов Цельсия. Максимальная рабочая температура самосмазывающей жидкости должна быть до +100 градусов Цельсия. Должны быть пробковые, проходные, конусные. Присоединение к трубопроводу должно быть муфтовое. Материал корпуса должен быть латунь СЦ40Д. Материал уплотнения затвора должен быть латунь. Уплотнение шпинделя должно быть полипропилен. Способ управления должно быть ручное. Рабочее давление должно быть более 8 и менее 15 кгс/кв.см. Диаметр менее 18 и более 11 мм. Длина более 53,5 и менее 59,4 мм. Высота менее 75,0 и более 71,5 мм. Масса менее 0,30 и не менее 0,25 кг. |
|  | Сгоны тип 1 | Должны быть предназначены для соединения труб систем отопления, водопровода, газопровода. С одной стороны, должны иметь короткий участок резьбы, с другой стороны длинный. На конце с длинной резьбой должны быть установлены муфта и контргайка, а конец с короткой резьбой должен служить для соединения труб с муфтой. Должно быть наличие цинкового покрытия. Максимальная температура проводимой среды должна быть до +175С. Максимальное рабочее давление должно быть до 1,6 Мпа. Условный проход должен быть более 34 и менее 43 мм. Резьба должна быть более 1 дюйма. Длина должна быть более 144 и менее 157 мм. Должны соответствовать ГОСТ 8969-75. |
|  | Сгоны тип 2 | Должны быть предназначены для соединения труб систем отопления, водопровода, газопровода. С одной стороны, должны иметь короткий участок резьбы, с другой стороны длинный. На конце с длинной резьбой должны быть установлены муфта и контргайка, а конец с короткой резьбой должен служить для соединения труб с муфтой. Должно быть наличие цинкового покрытия. Максимальная температура проводимой среды должна быть до +175С. Максимальное рабочее давление должно быть до 1,6 Мпа. Условный проход должен быть менее 34 и не менее 28 мм. Должны соответствовать ГОСТ 8969-75. |
|  | Сгоны тип 3 | Должны быть предназначены для соединения труб систем отопления, водопровода, газопровода. С одной стороны, должны иметь короткий участок резьбы, с другой стороны длинный. На конце с длинной резьбой должны быть установлены муфта и контргайка, а конец с короткой резьбой должен служить для соединения труб с муфтой. Должно быть наличие цинкового покрытия. Максимальная температура проводимой среды должна быть до +175С. Максимальное рабочее давление должно быть до 1,6 Мпа. Условный проход должен быть более 24 и менее 27 мм. Резьба должна быть 1”. Длина должна быть более 124 и менее 137 мм. Должны соответствовать ГОСТ 8969-75. |
|  | Сгоны тип 4 | Должны быть предназначены для соединения труб систем отопления, водопровода, газопровода. С одной стороны, должны иметь короткий участок резьбы, с другой стороны длинный. На конце с длинной резьбой должны быть установлены муфта и контргайка, а конец с короткой резьбой должен служить для соединения труб с муфтой. Должно быть наличие цинкового покрытия. Максимальная температура проводимой среды должна быть до +175С. Максимальное рабочее давление должно быть до 1,6 Мпа. Условный проход должен быть более 17 и менее 23 мм. Резьба должна быть менее 1 дюйма. Длина должна быть более 104 и менее 117 мм. Должны соответствовать ГОСТ 8969-75. |
|  | Сгоны тип 5 | Должны быть предназначены для соединения труб систем отопления, водопровода, газопровода. С одной стороны, должны иметь короткий участок резьбы, с другой стороны длинный. На конце с длинной резьбой должны быть установлены муфта и контргайка, а конец с короткой резьбой должен служить для соединения труб с муфтой. Должно быть наличие цинкового покрытия. Максимальная температура проводимой среды должна быть до +175С. Максимальное рабочее давление должно быть до 1,6 Мпа. Условный проход должен быть менее 17 и более 12 мм. Резьба должна быть менее ¾ дюйма. Длина должна быть более 104 и менее 117 мм. Должны соответствовать ГОСТ 8969-75. |
|  | Фитинги | Должен быть предназначен для соединения металлополимерных труб и труб из сшитого полиэтилена. Должен быть прессованный. Максимальная толщина алюминия должна быть не более 0,5 миллиметров. Номинальное давление должно быть более 20 и менее 27 бар. Максимальная рабочая температура должна быть более 110 и менее 120 градусов Цельсия. Минимальная температура хранения должна быть ниже минус 20 градусов Цельсия. Тип резьбы на переходных соединителях должна быть метрическая. Класс точности должна быть не хуже В. Корпус должен быть из латуни марки ЛС59-1. Содержание свинца в материале корпуса должно быть не более 61 процента, содержание меди должно быть не более 2 процентов, содержание олова должно быть менее 0,35 процентов. Уплотнительные кольца должны быть выполнены из этилен-пропилен-диен-каучука. Характеристики материала уплотнительного кольца должны быть: Твердость не менее 80 и не более 90 по Шору. Плотность более 1,02 и не более 1,24 грамм на сантиметр кубический. Минимальная прочность на разрыв более 12 Ньютонов на миллиметр квадратный. Минимальная прочность на растяжение не менее 80 процентов. Максимальная остаточная деформация при 100 градусах Цельсия в течение 22 часов не более 10 процентов. Прочность при широком разрыве более 9 и менее 12 Ньютонов на миллиметр. Эластичность отскока более 35 и менее 40 процентов. Истираемость более 100 и менее 150 миллиметров кубических. Характеристики материала обоймы-фиксатора должны быть: Плотность с минимальным значением показателей менее 1,137 и максимальным значением показателей более 1,139. Температура плавления должна быть выше плюс 210 и ниже 225 градусов Цельсия. Относительное удлинение при разрыве, с минимальным значением показателей менее 75 и максимальным значением показателей 100 процентов. Предел текучести при растяжении более 65 и менее 70 МПа. Твердость более 92 и менее 110 МПа. Модуль упругости при изгибе в с минимальным значение показателей менее 1,92 и максимальным значением показателей 1,97 ГПа. Разрушающее напряжение при изгибе с минимальным значением показателей менее 65 и максимальным значением показателей более 69 МПа. Разрушающее напряжение при растяжении более 48 и менее 52 МПа. Коэффициент теплопроводности при температуре от 20 до 150 градусов Цельсия более 0,25 и менее 0,3 Вт/м•К. Пресс-гильза должна быть из нержавеющей стали марки 08Х18Н10. Усилие обжатия гильзы должно быть более 1000 и менее 1300 Н. Должны соответствовать ГОСТ 5632-72; ГОСТ 1583-93. |
|  | Лента | Должна представлять собой не спечённую пленку из фторопласта-4Д, тонкодисперсной модификации политетрафторэтилена. Должна быть предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов из всех материалов и максимальным давлением среды до 9,8 Мпа. Рабочие температуры должны быть от -60 до +200 С. Лента должна применяться для уплотнения неподвижных резьбовых соединений из различных материалов при проведении авторемонтных и сантехнических работ. Температура самовозгорания должна быть выше +518 C. Марка не должна быть ниже 1. Толщина ленты должна быть более 0,1 и менее 0,14 мм. Ширина ленты должна быть более 15 и менее 25 мм. Максимальный показатель отклонения по ширине должен быть менее +3 мм. Минимальный показатель отклонения по ширине должен быть более -2 мм. Разрушающее напряжение при растяжении не должно быть менее 38 кгс/см2. Относительное удлинение при разрыве должно быть более 98,7 и менее 109,1 %. Максимальный показатель содержания смазки в ленте должен быть более 16 и менее 21%. Минимальный показатель содержания смазки в ленте менее 18 и более 14 %. |
|  | Опоры тип 1 | Опоры должны быть подвижные. Должны быть предназначены для прокладки теплопроводов в ППУ изоляции. Должны использоваться как для канальной, так и для бесканальной продольной прокладки трубопроводов. Опора должна состоять из корпуса, подушки для трубы, крепежных хомутов, направляющих полозьев и анкеров для закрепления в бетонном основании. |
|  | Муфты | Муфты должны быть термоусаживающиеся. Должны быть предназначены для гидроизоляции стальных сварных стыков трубопроводов. Муфты должны представлять собой двойную систему уплотнения, состоящую из неразъемной муфты, двух ввариваемых пробок из полиэтилена и двух термоусадочных манжет. Диаметр муфты должен соответствовать диаметру оболочки изолируемого трубопровода. Муфта должна плотно садится на торцы полиэтиленовых защитных оболочек труб в ппу изоляции и крепится на них. Наружный диаметр оболочки более 108 и менее 115 мм. Внутренний диаметр муфты менее 130 и более 125,6 мм. Толщина краев муфты должна быть более 2,25 и менее 2,58 мм. Толщина середины муфты должна быть менее 4,45 и более 3,78 мм. Длина муфты должна быть не менее 500 мм. Требования к полиэтилену. Относительное удлинение при разрыве более 327 %. Изменение длины труб-оболочек после прогрева при 110 С более 0,5 %. Стойкость при 80 С и постоянном давлении более 160 ч (при начальном напряжении в стенке трубы 4,6 МПа). Стойкость при постоянной нагрузке растяжения 4,0 МПа при 80 С в водном растворе ПАВ более 1983 и менее 2012 ч. Должны соответствовать ГОСТ 30732-2006 |
|  | Кабель тип 1 | Кабели должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение более 0,54 и менее 0,78 кВ,частоты 50Гц. Должны быть предназначеныдля прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Не должны распространять горение при одиночной прокладке. Рабочая температура должна быть от -50 до +50 °С. Жила должна быть алюминиевая, многопроволочная, круглой формы. Изоляция должна быть из ПВХ пластика. Оболочка должна быть из ПВХ пластиката. Количество жил должно быть более 1 и менее 3, сечение должно быть более 2 и менее 3 мм2. Наружный диаметр кабеля должен быть более 8,1 и менее 8,42 мм. Вес 1 км кабеля должен быть более 63 и менее 69 кг. Вид климатического исполнения кабелей должен быть УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5. Максимальный показатель относительной влажности воздуха при +35°С должен быть до 98%. Минимальная температура прокладки и монтажа кабеля без предварительного подогрева должна быть выше -17С. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть более 5,7 наружных диаметров. Испытательное переменное напряжение должно быть менее 5 кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна быть более +70С. Строительная длина должна быть не более 450 м. |
|  | Кабель тип 2 | Кабели должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение более 0,54 и менее 0,78 кВ,частоты 50Гц. Должны быть предназначеныдля прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Не должны распространять горение при одиночной прокладке. Рабочая температура должна быть от -50 до +50 °С. Жила должна быть алюминиевая, многопроволочная, круглой формы. Изоляция должна быть из ПВХ пластика. Оболочка должна быть из ПВХ пластиката. Количество жил должно быть более 3 и менее 5, сечение должно быть более 2 и менее 6 мм2. Наружный диаметр кабеля должен быть более 11,1 и менее 12,2 мм. Вес 1 км кабеля должен быть более 144 и менее 149 кг. Вид климатического исполнения кабелей должен быть УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5. Максимальный показатель относительной влажности воздуха при +35°С должен быть до 98%. Минимальная температура прокладки и монтажа кабеля без предварительного подогрева должна быть выше -17С. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть более 5,7 наружных диаметров. Испытательное переменное напряжение должно быть менее 5 кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна быть более +70С. Строительная длина должна быть не более 450 м. |
|  | Кабель тип 3 | Кабели должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение более 0,54 и менее 0,78 кВ, частоты 50Гц. Должны быть предназначены для прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Не должны распространять горение при одиночной прокладке. Рабочая температура должна быть от -50 до +50 °С. Жила должна быть алюминиевая, многопроволочная, круглой формы. Изоляция должна быть из ПВХ пластика. Оболочка должна быть из ПВХ пластиката. Количество жил должно быть более 3 и менее 5, сечение должно быть более 12 и менее 18 мм2. Наружный диаметр кабеля должен быть более 18,1 и менее 19,2 мм. Вес 1 км кабеля должен быть более 374 и менее 380 кг. Вид климатического исполнения кабелей должен быть УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5. Максимальный показатель относительной влажности воздуха при +35°С должен быть до 98%. Минимальная температура прокладки и монтажа кабеля без предварительного подогрева должна быть выше -17С. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть более 5,7 наружных диаметров. Испытательное переменное напряжение должно быть менее 5 кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна быть более +70С. Строительная длина должна быть не более 450 м. |
|  | Кабель тип 4 | Кабели должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение более 0,54 и менее 0,78 кВ, частоты 50Гц. Должны быть предназначены для прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Не должны распространять горение при одиночной прокладке. Рабочая температура должна быть от -50 до +50 °С. Жила должна быть алюминиевая, многопроволочная, круглой формы. Изоляция должна быть из ПВХ пластика. Оболочка должна быть из ПВХ пластиката. Количество жил должно быть более 3 и менее 5, сечение должно быть более 32 и менее 38 мм2. Наружный диаметр кабеля должен быть более 20,22 и менее 25,22 мм. Вес 1 км кабеля должен быть более 711 и менее 717 кг. Вид климатического исполнения кабелей должен быть УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5. Максимальный показатель относительной влажности воздуха при +35°С должен быть до 98%. Минимальная температура прокладки и монтажа кабеля без предварительного подогрева должна быть выше -17С. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть более 5,7 наружных диаметров. Испытательное переменное напряжение должно быть менее 5 кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна быть более +70С. Строительная длина должна быть не более 450 м. |
|  | Кабель тип 5 | Должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, частоты 50 Гц. Должны, пригодны для применения в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; в сухих и сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках; в пожароопасных помещениях. Должны быть предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели должны быть пригодны для использования в местах, подверженных вибрации и для прокладки грунтовых осветительных сетей. Не должны распространять горение при одиночной прокладке. Количество жил должно быть не менее 3 и не более 5. Сечение жил должно быть не менее 1,5 и менее 2,5 миллиметров квадратных. Температура эксплуатации должна быть с минимальным значением показателей ниже минус 40 и максимальным значением выше плюс 40 градусов Цельсия. Относительная влажность при 35 градусах Цельсия должна быть не ниже 98 процентов. Минимальная температура прокладки кабеля должна быть не выше минус 10 градусов Цельсия. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации должна быть выше плюс 60 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке не менее 7,5 и не более 10 наружных диаметров кабеля. Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц должно быть не менее 3 и не более 3,5кВ. Строительная длина кабеля должна быть не более 500 и более 400 метров. Должен быть однопроволочным; секторной формы. Изоляция должна быть выполнена из поливинилхлорида пониженной горючести. Оболочка должна быть выполнена из ПВХ пластиката пониженной горючести. Материал изготовления жилы должна быть медь. Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании должна быть выше плюс 150 и не выше плюс 200 градусов Цельсия. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме и в режиме перегрузке не должна быть выше плюс 100 градусов Цельсия. |
|  | Кабель тип 6 | Должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, частоты 50 Гц. Должны, пригодны для применения в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; в сухих и сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках; в пожароопасных помещениях. Должны быть предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели должны быть пригодны для использования в местах, подверженных вибрации и для прокладки грунтовых осветительных сетей. Не должны распространять горение при одиночной прокладке. Количество жил должно быть не менее 1 и не более 5. Сечение жил должно быть не менее 1,5 и менее 3 миллиметров квадратных. Температура эксплуатации должна быть с минимальным значением показателей ниже минус 40 и максимальным значением выше плюс 40 градусов Цельсия. Относительная влажность при 35 градусах Цельсия должна быть не ниже 98 процентов. Минимальная температура прокладки кабеля должна быть не выше минус 10 градусов Цельсия. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации должна быть выше плюс 60 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке не менее 7,5 и не более 10 наружных диаметров кабеля. Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц должно быть не менее 3 и не более 3,1 кВ. Строительная длина кабеля должна быть не более 500 и более 400 метров. Должен быть однопроволочным; секторной формы. Изоляция должна быть выполнена из поливинилхлорида пониженной горючести. Оболочка должна быть выполнена из ПВХ пластиката пониженной горючести. Материал изготовления жилы должна быть медь. Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании должна быть выше плюс 150 и не выше плюс 200 градусов Цельсия. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме и в режиме перегрузке не должна быть выше плюс 100 градусов Цельсия. |
|  | Кабель тип 7 | Кабель должен быть предназначен для распределения и передачи электротока в стационарных установках на номинальное переменное напряжение более 623 и менее 679 В, частоты 50 Гц. Количество жил не более 2. Сечение более 2 и менее 2,90 мм2. Должен применяться при прокладке по специальным кабельным мостам, эстакадам, дорогам, во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Жилы должны быть медные. Изоляция должна быть из ПВХ. Оболочка должна быть из ПВХ. Вес 1 км кабеля должен быть более 90 и менее 95 кг. Диаметр поперечного сечения должен быть более 8 и менее 8,92 мм. Минимальный радиус изгиба должен быть более 80 и менее 83 мм. Номинальная толщина изоляции жил более 0,55 и менее 0,78 мм. Электрическое сопротивление изоляции на 1 км и 20 С более 8 и менее 14Мом. Допустимая токовая нагрузка в земле более 41 и менее 45 А. Допустимая токовая нагрузка на воздухе менее 35и более 31А. Радиус изгиба не менее 7,5 наружных диаметров кабеля. Допустимый ток короткого замыкания более 0,25 и менее 0,30 кА. |
|  | Кабель тип 8 | Кабель должен быть предназначен для соединения передвижных механизмов и электрических сетей при переменном напряжении более 645 и менее 689 В, при изгибах с минимальным радиусом от 8 диаметров кабеля при максимальной температуре нагрева проводящих жил до 75 С. Количество жил должно быть более 3 и менее 5. Сечение должно быть более 11 и менее 18 мм2. Токопроводящая жила кабеля должна быть медная, многопроволочная, круглой формы, 5-го класса. Разделительным слоем между жилами должна служить синтетическая пленка. Изоляция должна быть выполнена из изоляционной резины. Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку одного цвета. Шаг скрутки должен быть более 15 и менее 19 диаметров по скрутке. Оболочка должна быть из шланговой резины. Климатическое исполнение должно быть У, ХЛ, Т (значение неизменно), категория размещения должна быть 1, 2, 3 (значение неизменно).Температура эксплуатации должна быть - от -40 до +50 С.Строительная длина должна быть не более 150 м. Наружный диаметр кабеля должен быть не более 28,3 и не менее 27,4 мм. Вес 1 км кабеля должен быть более 1388 и менее 1409 кг |
|  | Кабель тип 9 | Кабель должен быть предназначен для соединения передвижных механизмов и электрических сетей при переменном напряжении более 645 и менее 689 В, при изгибах с минимальным радиусом от 8 диаметров кабеля при максимальной температуре нагрева проводящих жил до 75 С. Количество жил должно быть более 2 и менее 5. Сечение должно быть более 21 и менее 28 мм2. Токопроводящая жила кабеля должна быть медная, многопроволочная, круглой формы, 5-го класса. Разделительным слоем между жилами должна служить синтетическая пленка. Изоляция должна быть выполнена из изоляционной резины. Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку одного цвета. Шаг скрутки должен быть более 15 и менее 19 диаметров по скрутке. Оболочка должна быть из шланговой резины. Климатическое исполнение должно быть У, ХЛ, Т (значение неизменно), категория размещения должна быть 1, 2, 3 (значение неизменно).Температура эксплуатации должна быть - от -40 до +50 С.Строительная длина должна быть не более 150 м. Наружный диаметр кабеля должен быть более 28,3 и менее 31,4 мм. Вес 1 км кабеля должен быть более 1628 и менее 1669 кг |
|  | Кабель тип 10 | Кабель должен быть предназначен для соединения передвижных механизмов и электрических сетей при переменном напряжении более 645 и менее 689 В, при изгибах с минимальным радиусом от 8 диаметров кабеля при максимальной температуре нагрева проводящих жил до 75 С. Количество жил должно быть более 2 и менее 5. Сечение должно быть более 33 и менее 38 мм2. Токопроводящая жила кабеля должна быть медная, многопроволочная, круглой формы, 5-го класса. Разделительным слоем между жилами должна служить синтетическая пленка. Изоляция должна быть выполнена из изоляционной резины. Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку одного цвета. Шаг скрутки должен быть более 15 и менее 19 диаметров по скрутке. Оболочка должна быть из шланговой резины. Климатическое исполнение должно быть У, ХЛ, Т (значение неизменно), категория размещения должна быть 1, 2, 3 (значение неизменно).Температура эксплуатации должна быть - от -40 до +50 С.Строительная длина должна быть не более 150 м. Наружный диаметр кабеля должен быть более 33,3 и менее 34,4 мм. Вес 1 км кабеля должен быть более 2128 и менее 2159 кг |
|  | Кабель тип 11 | Кабель должен быть предназначен для соединения передвижных механизмов и электрических сетей при переменном напряжении более 645 и менее 689 В, при изгибах с минимальным радиусом от 8 диаметров кабеля при максимальной температуре нагрева проводящих жил до 75 С. Количество жил должно быть более 2 и менее 5. Сечение должно быть более 43 и менее 55 мм2. Токопроводящая жила кабеля должна быть медная, многопроволочная, круглой формы, 5-го класса. Разделительным слоем между жилами должна служить синтетическая пленка. Изоляция должна быть выполнена из изоляционной резины. Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку одного цвета. Шаг скрутки должен быть более 15 и менее 19 диаметров по скрутке. Оболочка должна быть из шланговой резины. Климатическое исполнение должно быть У, ХЛ, Т (значение неизменно), категория размещения должна быть 1, 2, 3 (значение неизменно).Температура эксплуатации должна быть - от -40 до +50 С.Строительная длина должна быть не более 150 м. Наружный диаметр кабеля должен быть более 39,3 и менее 40,0 мм. Вес 1 км кабеля должен быть более 2928 и менее 2979 кг |
|  | Кабель тип 12 | Кабель должен быть предназначен для соединения передвижных механизмов и электрических сетей при переменном напряжении более 645 и менее 689 В, при изгибах с минимальным радиусом от 8 диаметров кабеля при максимальной температуре нагрева проводящих жил до 75 С. Количество жил должно быть более 3 и менее 6. Сечение должно быть более 43 и менее 55 мм2. Токопроводящая жила кабеля должна быть медная, многопроволочная, круглой формы, 5-го класса. Разделительным слоем между жилами должна служить синтетическая пленка. Изоляция должна быть выполнена из изоляционной резины. Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку одного цвета. Шаг скрутки должен быть более 15 и менее 19 диаметров по скрутке. Оболочка должна быть из шланговой резины. Климатическое исполнение должно быть У, ХЛ, Т (значение неизменно), категория размещения должна быть 1, 2, 3 (значение неизменно).Температура эксплуатации должна быть - от -40 до +50 С.Строительная длина должна быть не более 150 м. Наружный диаметр кабеля должен быть более 42,18 и менее 45,3 мм. Вес 1 км кабеля должен быть более 3678 и менее 3703 кг |
|  | Кабель тип 13 | Должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, частоты 50 Гц. Должны, пригодны для применения в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; в сухих и сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках; в пожароопасных помещениях. Должны быть предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели должны быть пригодны для использования в местах, подверженных вибрации и для прокладки грунтовых осветительных сетей. Не должны распространять горение при одиночной прокладке. Количество жил должно быть не менее 3 и менее 5. Сечение жил должно быть не менее 48,5 и менее 50,5 миллиметров квадратных. Температура эксплуатации должна быть с минимальным значением показателей ниже минус 40 и максимальным значением выше плюс 40 градусов Цельсия. Относительная влажность при 35 градусах Цельсия должна быть не ниже 98 процентов. Минимальная температура прокладки кабеля должна быть не выше минус 10 градусов Цельсия. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации должна быть выше плюс 60 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке не менее 7,5 и не более 10 наружных диаметров кабеля. Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц должно быть не менее 3 и не более 3,5кВ. Строительная длина кабеля должна быть не более 500 и более 400 метров. Должен быть многопроволочным; секторной формы. Изоляция должна быть выполнена из поливинилхлорида пониженной горючести. Оболочка должна быть выполнена из ПВХ пластиката пониженной горючести. Материал изготовления жилы должна быть медь. Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании должна быть выше плюс 150 и не выше плюс 200 градусов Цельсия. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме и в режиме перегрузке не должна быть выше плюс 100 градусов Цельсия. |
|  | Светильники | Должны быть предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Класс светораспределения должен быть П. Кривая силы света должна быть Г. Защитный угол в продольной и поперечной плоскостях должен быть более 34 градусов. Габаритная яркость должна быть более 4785 и менее 5024 кд/м2. Зона ограничения яркости должна быть с максимальным значением показателей более 87 и менее 93 и минимальным значением показателей более 57 и менее 63°. КПД должно быть более 64 и менее 68%. Коэффициент мощности должен быть более 0,84 и менее 0,89 cos ϕ. Тип цоколя должен быть G13. Категория размещения должна быть не менее 4. Класс энергосбережения должен быть А3 eei. Климатическое исполнение должно быть УХЛ. Количество источников света должно быть не менее 2 и менее 4 шт. Коэффициент мощности должен быть более 0,84 и менее 0,87. ксс должна быть глубокая. Материал корпуса должен быть металл. Мощность источника света должна быть более 35 и менее 43 Вт. Пожаробезопасность должна быть F. Рабочее напряжение должно быть с максимальным значением показателей более 227 и менее 234 и минимальным значением показателей менее 224 и не менее 217 В. ПРА должен быть встраиваемый. Способ установки должен быть накладной. Степень защиты должна быть не менее IP20. Тип источника света должен быть ГЛНД (люминесцентная лампа). Тип отражателя должен быть классический растр. Тип ПРА должен быть нерегулируемый электронный. Тип цоколя должен быть G13. Длина должна быть более 1225 и менее 1231 мм. Ширина должна быть более 281 и менее 285 мм. Высота должна быть более 85 и менее 87 мм. |
|  | Лампы тип 1 | Лампа должна быть накаливания. Должна быть прозрачная. Должна представлять собой источник света, в котором преобразование электрической энергии в световую происходит в результате накаливания электрическим током тугоплавкого проводника (вольфрамовой нити). Должна служить для бытового, местного и специального освещения. Коэффициент полезного действия должен быть менее 10 и более 7,5%. Должна применяться для общего, местного и наружного освещения в быту и промышленности в сетях переменного тока напряжением более 217 и менее 225 В, частотой не менее 50 Гц. Напряжение лампы более 227 и менее 233 В. Мощность лампы более 36 и менее 43 Вт. Цоколь лампы не менее Е27. Длина лампы менее 100 и более 97,5 мм. Диаметр лампы более 53,5 и менее 55,5 мм. Срок службы лампы не менее 9823 и не более 1029 часов. Световой поток лампы более 411 и менее 417 лм. |
|  | Лампы тип 2http://www.mir-elektriki.ru/index.php?productID=4630 | Лампа должна быть накаливания. Должна быть прозрачная. Должна представлять собой источник света, в котором преобразование электрической энергии в световую происходит в результате накаливания электрическим током тугоплавкого проводника (вольфрамовой нити). Должна служить для бытового, местного и специального освещения. Коэффициент полезного действия должен быть менее 10 и более 7,5%. Должна применяться для общего, местного и наружного освещения в быту и промышленности в сетях переменного тока напряжением более 217 и менее 225 В, частотой не менее 50 Гц. Напряжение лампы более 227 и менее 233 В. Мощность лампы более 56 и менее 63 Вт. Цоколь лампы не менее Е27. Длина лампы менее 100 и более 97,5 мм. Диаметр лампы более 53,5 и менее 55,5 мм. Срок службы лампы не менее 9823 и не более 1029 часов. Световой поток лампы более 705 и менее 715 лм. |
|  | Коробки монтажные | Должны применяться для установки розеток и выключателей в кирпичные и бетонные стены, а также в полые стены и стены из гипсокартона. Материал должен быть ударопрочный полистирол. Степень защиты должен быть не менее IP 20. Максимальная температура монтажа должна быть до +60°С. Минимальная температура монтажа должна быть от -5°С. |
|  | Коробки ответвительные тип 1 | Коробки должны быть выполнены из самозатухающего АБС пластика. Размер должен быть более 98х96х45 и менее 102х103х52 мм. Степень защиты должна быть не ниже IP55. Цвет должен быть серый. Должны быть стойкие к воздействию влаги. Температура эксплуатации должна быть от-25°С до +60°С. Монтаж должен производится при температуре от-25°С до +60°С. Ударная прочность должна быть более 4,55 и менее 6,34 Дж. Кабельные вводы должны быть предназначены для ввода в коробку жёстких, гофрированных, армированных труб. |
|  | Коробки ответвительные тип 2 | Коробки должны быть выполнены из самозатухающего АБС пластика. Размер должен быть более 98х96х45 и менее 102х103х52 мм. Степень защиты должна быть не ниже IP55. Цвет должен быть серый. Должны быть стойкие к воздействию влаги. Температура эксплуатации должна быть от-25°С до +60°С. Монтаж должен производится при температуре от-25°С до +60°С. Ударная прочность должна быть более 4,55 и менее 6,34 Дж. Кабельные вводы должны быть предназначены для ввода в коробку жёстких, гофрированных, армированных труб. |
|  | Автоматы тип 1 | Должны быть предназначены для защиты цепей переменного тока напряжением 230/400 В. Отключающая способность должна быть более 5 и менее 9 кА. Количество полюсов должно быть не более 2. Номинальная частота должна быть более 49 и менее 54 Гц. Степень защиты выключателя должна быть более IP15. Электрическая износостойкость должна быть не менее 10 000 циклов. Механическая износостойкость должна быть более 19870 циклов. Максимальное сечение присоединяемых проводов должно быть более 34 и менее 37 мм. Минимальное сечение присоединяемых проводников должно быть более 0,5 и менее 1,4 мм. Номинальный ток In должен быть не менее 25 и менее 28 А. Номинальная отключающая способность должна быть менее 6240 и не менее 5480 А. |
|  | Автоматы тип 2 | Должны быть предназначены для защиты электроустановок от перегрузки и коротких замыканий в жилых помещений и коммерческих объектах. Номинальный ток должен быть более 38 и менее 42 А. Номинальное напряжении изоляции должно быть более 247 и менее 257 В. Количество полюсов должно быть не менее 3. Минимальное рабочее напряжение должно быть более 10 и менее 15 В. Максимальное рабочее напряжение должно быть более 251 и менее 255 В. Номинальная частота должна быть 50-60 Гц. Номинальная отключающая способность должна быть более 4,3 и менее 4,7 kA. Механическая износостойкость должна быть более 19987 циклов. Электрическая износостойкость должна быть не менее 9947 циклов. Тип зажима должен быть цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию. Сечение кабеля для верхних зажимов должно быть более 23 и мене 28 мм. Сечение кабеля для нижних зажимов должно быть более 23 и менее 27 мм. Сечение шин для верхних зажимов должно быть более 8 и менее 13 мм. Сечение шин для нижних зажимов должно быть менее 13 и не менее 7 мм. Момент затяжки зажимов должен быть более 2,3 и менее 2,8 Нм. Температура калибровки термоэлемента должна быть более 28 и менее 34 C. Напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 мин.) должно быть менее 3 и не менее 2,4 кВ. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение должно быть более 4 и менее 7 кВ. Габариты должны быть: Высота менее 87 и более 82 мм. Глубина более 65 и менее 69 мм. Ширина не менее 52 и менее 54 мм. |
|  | Наконечники | Наконечники должны быть предназначены для оконцевания кабелей и проводов. Максимальный показатель сечения проводов более 998 и менее 1012 мм. Минимальный показатель сечения проводов более 0,20 и менее 0,27 мм. Должны быть изготовлены из специальной электролитической луженой меди. Должны монтироваться на два провода. Наконечники должны быть с изолированными фланцами и без изоляции. |
|  | Выключатели | Одноклавишный выключатель должен быть скрытой установки. Должен быть предназначен для управления освещением световых приборов путем включения-выключения питающего провода. Механизм подсоединения проводников должен быть изготовлен из огнестойкого поликарбоната. Суппорт, захваты и винты должны быть изготовлены из оцинкованной стали. Лицевая часть выключателя должна быть выполнена из ударопрочного поликарбоната белого цвета. Одноклавишный выключатель для скрытой проводки должен позволять собирать изделия в различные рамочно-узловые блоки и использовать его как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении. Максимальное рабочее напряжение электросети, на которое должен быть рассчитан прибор, должно быть более 230В. Минимальное рабочее напряжение электросети, на которое должен быть рассчитан прибор, должно быть более 200В. Номинальный ток должен быть меньше 12 А. Степень защиты от механических ударов должна быть не ниже IK 04 (0,5 Дж) Степень защиты механизма в сборе должна быть более не ниже IP31-D. Размеры механизма без рамки должны быть более 69х69х20 и менее 75х75х25 мм. Вес без рамки должен быть более 45 и менее 70 г. |
|  | Розетки | Должна быть предназначена для наружного монтажа с последующем подключением к электрической сети. Должно быть наличие заземляющего контакта. Цвет должен быть белый. Номинальный ток должен быть от 15 А. Номинальное напряжение должно быть более 247 и менее 254 В. Задняя часть должна быть открытая. Минимальное напряжение должно быть более 217 и менее 223 В. Максимальное напряжение должно быть менее 251 В. Частота тока должна быть менее 51 и не менее 46 Гц. Количество гнезд должно быть не менее 2. Климатическое исполнение должно быть УХЛ4. Степень защиты должна быть не менее IP20. Масса должна быть менее 0,19 кг. Габаритные размеры должны быть: длина более 97 и менее 115 мм, ширина более 58 и менее 63 мм, глубина менее 42 и более 38 мм. Максимальное сечение присоединяемых проводников должно быть более 2,3 и менее 2,8 мм. Минимальное сечение присоединяемых проводников должно быть более 1,3 и менее 1,8 мм. Материал корпуса должен быть пластик ABS. Материал контактной группы должен быть латунь. Максимальная нагрузка должна быть до 3,5 кВт. |
|  | Колодки | Должны быть предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия и многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой более 48 Гц максимальным напряжением до 380 В. Клеммы должны применяться в распределительных коробках. |
|  | Изолента тип 1 | Должна применяться в производственных нуждах, в электротехнических работах, для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др. должна быть синего цвета. Должна быть изготовлена из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом с последующим нанесением на одну из ее сторон клеевым слоем на основе перхлорвиниловой смолы и резаную на полосы определенной длины и ширины. Должна быть не хуже 1 сорта. Не имеет отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, а также пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Не должно быть выпуклости витков ленты и сквозных зазоров между витками на торцах рулона. Прочность при растяжении должна быть не менее 13,7 МПа. Относительное удлинение при разрыве не должно быть менее 182%, температура хрупкости должна быть не выше минус 30С, удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 20С должно быть не менее1*1012 Ом/см; рабочие температуры должны быть от – 50 С до +70С.Толщина ленты должна быть менее 0,3 мм, липкость не должна быть менее 40 с. Ширина должна быть менее 18 и более 12 мм. Должна соответствовать ГОСТ 16214-86. |
|  | Изолента тип 2 | Должна быть предназначена для электроизоляции. Рабочие температуры в условиях неагрессивных сред от – 30°С до +30°С. Максимальное значение испытательного напряжения до 1 кВ. Лента должна быть односторонняя, должна быть обычной липкости. Должна иметь равномерное покрытие без пропусков поверхности ткани резиновой смесью. Липкость более 96,5 и менее 109,1 мм/мин. Разрывная нагрузка менее 7,0 и более 4,5 кН/м. Должна соответствовать ГОСТ 2162-97. |
|  | Петли | Высота петли должна быть более 100 и не более 150 мм. Ширина карты петли должна быть более 10 мм. Соединения карт с осями и полуосями должны быть неразъемные. Овальность осей и полуосей в местах подвижных соединений с картами должна быть менее 0,5 мм. Овальность трубок карт петель в местах подвижных соединений с картами должна быть не боле 1 мм. Зазор между осью и трубкой петли в местах подвижных соединений должен быть с максимальным значением показателей менее 0,7 и минимальным значением показателей не более 0,4 мм. Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей осей петель должно быть менее 0,7 мм. Оси петель должны иметь головку, имеющую сферическую форму. Петли должны крепиться на шурупы размером 5Х30. Количество шурупов должно быть более 5. Масса петель должна быть не более 0,54 кг. Должны соответствовать ГОСТ 538. |
|  | Опоры тип 2 | Опоры должны быть стальные, подвижные. Должны быть предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения.Опоры должны быть без изоляции. Опоры должны состоять из подушки, хомута с гайками диаметром 25 мм. |
|  | Доводчики | Должны быть предназначены для плавного закрывания всех типов дверей. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации должна быть от минус 15 до плюс 40 градусов Цельсия. Должны быть пригодны для применения для левых и правых дверей. Скорость закрывания должна регулироваться независимо в двух диапазонах первый диапазон с минимальным значением более 10 и менее 22 и максимальным значением показателей более 155 и менее 182 градусов и второй диапазон с максимальным значением более 14 и менее 18 и минимальным значением менее 5 градусов. Вес должен быть менее 1,5 кг. Габариты должны быть: Длина более 230 и менее 235 мм, глубина менее 47 и более 39 мм, высота более 65 и не более 71 мм. Усилие закрывания, регулируемое винтом должно быть EN2-EN4. Установка должна производиться на полотно двери со стороны петель и на коробку двери со стороны противоположной петлям. Максимальная ширина двери должна быть до 1100 мм. Максимальная масса двери должна быть до 80 кг. |
|  | Замки | Замки дверные должны быть сувальдные, предназначены для деревянных, наружных левых и правых дверей толщиной не более 45 и не менее 35 мм. Максимальное число секретов должно быть до 550. Замок должен открываться ключом с двух сторон. Вылет ригеля должен быть не менее 22 и не более 25 мм. Засов должен быть защищен от взлома и вскрытия. Количество ключей не менее 2 и не более 5 шт. Габаритные размеры должны быть не менее 120х80х18 и не более 130х90х20мм. Масса должна быть менее 1 кг. Ручки должны быть выполнены из алюминиевого сплава, планки и накладки должны быть выполнены из алюминиевого сплава, покрытие ручек и накладок должно быть полимерное "медь антик". |
|  | Трубы тип 16 | Должны быть электросварные. Группа труб должна быть А. Должны быть изготовлены из стали марки Ст3. Диаметр должен быть более 85 и менее 92 мм. Толщина стенки труб должна быть менее 3,7 и не менее 3,2. Должны быть с обрезкой концов и снятием заусенцев. Толщина стенки должна быть не более 6 мм. Класс точности должен быть не менее 1. Должны быть термически обработанные. Вид труб должен быть II. Должны быть мерной длины. Увеличение наружного диаметра труб при раздаче должно быть до 12 %. Угол отбортовки должен быть менее 95 градусов. Теоретическая масса 1 метра трубы должна быть менее 9,65 и не менее 7,05 кг. Максимальная кривизна труб на метр длины должна быть не более 3,2 мм. Требования к стали труб: Сталь должна быть углеродистая обыкновенного качества. Сталь должна быть спокойная. Временное сопротивление разрыву должно быть более 230 и менее 392 Н/мм2. Предел текучести должен быть более 175 Н/мм2. Относительное удлинение должно быть более 18 и менее 29%. Должны соответствовать ГОСТ 380-2005; ГОСТ 10705-80. |

ЗАКАЗЧИК	                                                                                     ПОДРЯДЧИК

| ГБОУ школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга Директор /Ю. Л. Алексеева / Подписано ЭЦП | / / Подписано ЭЦП |
| --- | --- |

Приложение №2

к контракту № №97-ТОИНЖ-26

от «___»_____________2026г.

Расчет стоимости разовых вызовов бригады сантехников и бригады электриков

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Тариф | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разовый выезд аварийной сантехнической бригады | Руб. в час |  | В том числе НДС и автотранспорт |
| 2 | Разовый выезд аварийной электромонтажной бригады | Руб. в час |  | В том числе НДС и автотранспорт |

ЗАКАЗЧИК	                                                            ПОДРЯДЧИК

| ГБОУ школа № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга Директор /Ю. Л. Алексеева / Подписано ЭЦП | / Подписано ЭЦП |
| --- | --- |