Приложение № 1

Техническое характеристики

| Наименование позиции (цена за единицу, единица измерения) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Машина электрофорная |  |  |
|  | Описание | Электрофорная машина — это электростатический генератор, предназначенный для генерирования высокого постоянного напряжения. Прибор используется для демонстрации принципов электростатической индукции, накопления электрических зарядов на полюсах (например, на лейденских банках). Работа машины позволяет визуализировать абстрактные понятия электродинамики, генерировать искровые разряды и накапливать значительный электрический заряд. Работа прибора основана на принципе электростатической индукции. Благодаря механизму (центральная ось и приводные элементы), который обеспечивает встречное вращение дисков с равной угловой скоростью, на полюсах создается разность потенциалов. Прозрачная круглая часть дисков с нанесёнными проводящими секторами позволяет учащимся детально наблюдать за механикой процесса. Технические характеристики Тип устройства: электростатический генератор. Диаметр дисков: 240 мм. Материал дисков: изолирующий материал (пластик) с нанесёнными проводящими секторами. Высота лейденских банок: 170 мм. Длина разрядников: 170 мм. Размеры основания не менее (ДхШхВ): 287х195х20 мм. Высота электрофорной машины: не менее 330 мм. |
| Комплект проводов |  |  |
|  | Описание | Провод имеет сечения 1-1,5 мм находится в прочной , гибкой изоляции. Концы проводов со штекерами. Провод длинной 100мм-4 шт.Провод длинной 250мм-2 шт. .Провод длинной 500 мм-2 шт. |
| Барометр-анероид |  |  |
|  | Описание | Барометр-анероид представляет собой прибор для измерения атмосферного давления без использования жидкости. Сферы применения и учебная ценность: уроки физики, географии, метеорология, альпинизм, морская навигация. Барометр включает в себя измерительный механизм, основанный на использовании двух анероидных коробок, плоской пружины, имеет фиксирующую и показывающие стрелки. Механизм барометра смонтирован в круглом корпусе. На тыльной стороне корпуса имеется выемка для подвешивания прибора. Технические характеристики: -диапазон наблюдаемого давления в пределах от 720-800 мм рт.ст. от 960 до 1070 гПа. Цена деления шкалы 10 гПА и 1 мм рт.ст. |
| Набор демонстрационный по механическим колебаниям |  |  |
|  | Описание | Набор демонстрационный по механическим колебаниям предназначен для демонстрации колебаний и стоячих волн, в том числе и явления резонанса в различный механических колебательных системах. С помощью набора должно проводиться не менее 6 экспериментов. Набор демонстрирует физические явления: стоячая волна в пружине, резонанс в упругом кольце, фигуры Хладни. Комплект поставки:виброгенератор; стержень для крепления иброгенератора в штативе; пружина; три стальные пластины разной формы; резиновый жгут; груз не менее 100 г; песок; соединительные провода; зажим крокодил на резьбовом соединении. |
| Штативы изолирующие |  |  |
|  | Описание | Каждый штатив представляет собой стойку, установленную на подставке. Стойка выполнена из электроизолирующего материала. В верхней части установлены укрепленные зажимы, позволяющие зажимать попарно несколько комплектов проводников. Высота штатива изолирующего не менее 28 см. Комплектность: штатив изолирующий – 2 шт. |
| Набор демонстрационный по механическим явлениям |  |  |
|  | Описание | Комплектность: Тележка на магнитной подвеске с флажками - 2 шт. Брусок деревянный с крючком - 1 шт. Платформа стартового устройства с пружиной - 1 шт. Концентратор USB (4гнезда) - 1 шт. Удлинитель USB - 1 шт. Цифровой датчик оптоэлектрический - 2 шт. Платформа с блоком - 1 шт. Груз наборный - 2 шт. Груз для тележки - 1 шт. Шар стальной большой - 1 шт. Шар стальной малый - 1 шт. Транспортир - 1 шт. Пластина стальная - 2 шт. Линейка секторная - 1 шт. Стрелка магнитная - 1 шт. Образец резиновый (жгут) - 2 шт. Пакет с принадлежностями: дополнительная пружина к тележке - 1 шт. кусочек пластилина - 1 шт. нить - 1 шт. Скамья на магнитных держателях (в сборе) - 1 шт. Программное обеспечение - 1 шт. Руководство по выполнению демонстрационных экспериментов - 1 шт. Паспорт набора - 1 шт. Контейнер для хранения и транспортировки - 1 шт.; Технические характеристики: Скамья на магнитных держателях - длина, мм: 1200 ± 2. Платформа стартового устройства с пружиной - напряжение питания, В: 12; ток, потребляемый стартовым устройством, мА: 50. Шар стальной большой - диаметр, мм: 18. Шар стальной малый- диаметр, мм: 10. Контейнер - размер (ДхШхВ), мм: не менее 390х340*90 ; материал - пластик. |