Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ

| № | Наименование | КТРУ | Ед. изм. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента из Мерсилена белая 5мм х 40см две иглы CTX | 21.20.24.120-00000032 | шт | Лента хирургическая стерильная, синтетическая, полифиламентная, изготовлена из полиэстера, окрашена в светлый цвет. Ширина ленты 5 мм, длина ленты 40 см. Лента снабжена двумя колющими массивными иглами 48 мм, 1/2 окружности. В месте захвата иглы снабжены продольными насечками для надежной фиксации в иглодержателе. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит 6 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. |
| 2 | Викрил Плюс фиолетовый М4 (1) 70 см игла таперкат V-39 | 21.20.24.120-00000006 | шт | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 45 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,27 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. |

# Требования к качеству и безопасности товара

  - Поставленный Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен полностью соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

  - Поставщик предоставляет с поставкой Товара: регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия, декларации о соответствии и (или) иных документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, копии регистрационных удостоверений на позиции поставляемого товара, которые подлежат регистрации на территории РФ (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»).

  - Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

2.	Требования к таре и упаковке товара

2.1.	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать отсутствие мощных грузоподъемных средств в Месте доставки Товара.

2.2.	Маркировка и оформление Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации к данному Товару. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

  - Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

3. Требования к отгрузке и доставке товара

3.1.	Доставка товара до адреса заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

3.2.	Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места назначения. Местом поставки товара является СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» по адресу:   Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, 4. корп.1

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

4.1.	Поставщик гарантирует, что поставленный товар является новым (товаром, который не был в употреблении).

4.2.	Поставщик гарантирует:

-	полное соответствие поставляемого товара условиям контракта;

-	соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3.	Поставляемый Товар должен иметь остаточный срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки в учреждение.

Зам.гл.врача по сестринскому делу                                                                            Е.А.Панасенко