| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптика жесткая со стеклянными линзами | 26.60.12.126 | - Поле зрения, градусов | ≥ 80 и ≤ 85 | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 1 |
|  |  |  | - Направление наблюдения, градусов | 0 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Максимальная ширина рабочей части | ≥ 2.7 и ≤ 3.1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Рабочая длина | ≥ 360 и ≤ 365 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Встроенный фиброволоконный световод | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Соединение световода перпендикулярно продольной оси оптики | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Адаптер световодов KARL STORZ | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Маркировка диаметра совместимого фиброволоконного световода в виде пиктограммы | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Маркировка на оптике | Наименование производителя | х | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Номер оптики по каталогу производителя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Серийный номер оптики |  |  |  |  |
|  |  |  | - Цветовая маркировка направления наблюдения оптики | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Сапфировое стекло на дистальном конце оптики | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Анти-рефлексное внутреннее покрытие | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Возможность обработки в автоклаве | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Совместимость с 4К | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |