| № п/п | ОКПД2 / КТРУ | Наименование | Характеристики* | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.13.190-08780 | Блок загрузочный для хирургических скоб, нережущий | Блок загрузочный для хирургических скоб стерильный, одноразовый. Высота сшивающей скобы в закрытом положении: ≥ 1.2мм и ≤ 1.5мм. Высота сшивающей скобы в открытом положении: ≥ 3мм и ≤ 3.7мм. Длина кассеты со скобами: ≥ 57мм и ≤ 75мм. Количество скоб: ≥ 88шт. Механизм блокировки лезвия при использованной кассете в два тройных ряда в шахматном порядке: наличие. Канал для лезвия между тройными рядами скоб: наличие. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке в введении в аппарат: наличие. Поверхность кассеты: рельефная с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва. Материал скобы: МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия. Цветокодировка кассеты: синия. Регистрационное удостоверение: наличие. | штука | 40 |
| 2 | 32.50.13.190-08780 | Блок загрузочный для хирургических скоб, нережущий | Блок загрузочный для хирургических скоб стерильный, одноразовый. Высота сшивающей скобы в закрытом положении: ≥ 2.1мм и ≤ 3мм. Высота сшивающей скобы в открытом положении: ≥ 3.8мм и ≤ 4.5мм. Длина кассеты со скобами: ≥ 57мм и ≤ 75мм. Количество скоб: ≥ 88шт. Механизм блокировки лезвия при использованной кассете в два тройных ряда в шахматном порядке: наличие. Канал для лезвия между тройными рядами скоб: наличие. Предохранительная пластина на рабочей поверхности, препятствующая выпадению скобок при транспортировке в введении в аппарат: наличие. Поверхность кассеты: рельефная с высокими карманами для формирования стабильной линии механического шва. Материал скобы: МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия. Цветокодировка кассеты: зеленая. Регистрационное удостоверение: наличие. | штука | 20 |
| 3 | 32.50.13.190 | Степлер режущий | Степлер стерильный, режущий для наложения швов. Наложение двух/трехрядных скобочных швов в шахматном порядке с одновременным рассечением тканей: соответствие. Артикуляция дистального конца стержня: соответствие. Ротация ствола (градус плоского угла): ≥ 360. Длина ствола: ≥ 435мм и ≤ 440мм. Диаметр штока: ≥ 11,5мм и ≤ 13,9мм. Нож из нержавеющей стали встроен в аппарат: соответствие. Количество прошиваний: ≥ 15шт. Используется с кассетами с длиной шва 60 мм: соответствие. Закрытие браншей рычагом: соответствие. Прошивание осуществляется спусковым механизмом: соответствие. Кнопка открытия наковальни: соответствие. Возможность перезарядки: наличие. Автономный, с питанием от батареи: соответствие. Тип аккумулятора: литиевый. Напряжение аккумулятора 12,8–14,0 В: соответствие. Регистрационное удостоверение: наличие. | штука | 1 |

*При подаче заявки указать конкретные характеристики, предлагаемого товара, фото товара. Сроки поставки товара - поставка товара силами и средствами Поставщика, в течение 5 рабочих дней с даты направления Заказчиком заявки, с указанием наименования и количества товара.