ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На поставку изделий медицинского назначения (устройства вакуумные с поршнем для исследований проб крови с фторидом натрия и ЭДТА) для нужд СПб ГБУЗ «ГП № 63» в 2026 году.

Идентификационный код закупки: 262780204545778020100100020000000244

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК): 18 540 рубля 00 копеек

Источник финансирования: Внебюджетные средства: Доходы от иной приносящей доход деятельности.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

код ОКПД 2 – 32.50.13.190 — Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

## 1. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1.1. Требования к количеству товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику установлены в п.3 настоящего Описания объекта закупки (далее – ООЗ).

1.2. Требования к качеству товара:

1.2.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

1.2.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

1.2.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

1.2.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

1.2.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

1.2.6.  Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».

1.2.7.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.

1.3.  Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара установлены в п.3 настоящего ООЗ.

1.4. При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству, предусмотренными для Товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода.

1.5. Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться при поставке предоставлением соответствующих документов на поставляемый Товар.

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого рода.

2.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем Товара, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи.

2.4. Срок годности Товара на момент поставки Заказчику должен составлять:

а) общего срока годности более 5-ти лет – остаточный срок годности, не менее 30 месяцев;

б) общего срока годности от 4-х до 5-ти лет – остаточный срок годности, не менее 24 месяцев;

в) общего срока годности от 3-х до 4-х лет – остаточный срок годности, не менее 18 месяцев;

г) общего срока годности от 2-х до 3-х лет – остаточный срок годности, не менее 12 месяцев;

д) общего срока годности от 1-го года до 2-х – остаточный срок годности, не менее 9 месяцев;

е) общего срока годности до 9-ти месяцев – остаточный срок годности, не менее 6 месяцев;

ж) общего срока годности до 6-ти месяцев – остаточный срок годности, не менее 3 месяцев;

з) общего срока годности до 3-х месяцев – остаточный срок годности не менее 1 месяца от срока годности, установленного на упаковке Товара (даты изготовления), если иное не установлено Спецификацией (приложение №1 к Контракту).

2.5.  Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).

2.6. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодными для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

2.7. Обнаружив после приёмки Товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 14 (четырнадцати) дней.

2.8. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

2.9. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

2.10. Поставщик обязуется производить замену Товара несоответствующего качества на Товар соответствующего качества или Товар с лучшими потребительскими свойствами своими силами и за свой счёт.

2.11. Весь поставленный Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для данного рода, действующим законодательством РФ, правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара предоставлением вместе с товаром документов, подтверждающих его качество и безопасность.

3. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Вид МИ | КТРУ | ОКПД2 | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица изменения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Коли-чество товара | Единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с фторидом натрия и ЭДТА | 293360 | КТРУ отсутствует | 32.50.13.190 | 1 | Область применения | качественная | устройство вакуумное с поршнем для исследований уровня глюкозы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 000 | шт |
|  |  |  |  |  | 2 | Номинальная вместимость | количественная | ≥ 2,7 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Длина без крышки и без поршня | количественная | ≤ 75 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Диаметр устройства | количественная | ≤ 13 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Вид добавки | качественная | фторид натрия и ЭДТА |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Материал | качественная | полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Этикетка | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Конструкция крышки | качественная | с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде шпилек для фиксации иглы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Отсутствие аэрозольного эффекта при открывании устройства вакуумного с поршнем | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Визуальный контроль пункции вены | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Способ взятия пробы крови | качественная | вакуумный и аспирационный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Возможность выбора метода взятия пробы крови оператором в момент забора крови, используя как шприцевую, так и вакуумную технику и комбинировать оба метода | качественная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика | качественная | совместимость c иглами трубчатыми S-Monovette для взятия проб крови, имеющимися в наличии у Заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Фасовка | количественная | ≤ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

4. Место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы, график оказания услуг

4.1  Период поставки товара – с даты заключения контракта по 31.12.2026 г.  (по заявкам Заказчика).

4.2. Срок поставки Товара: в течение 2 (двух) рабочих  дней с момента получения заявки Заказчика с учётом времени, отведенного на приёмку Товара Заказчиком. Поставка последней партии товара не позднее  30.11.2026 г. Поставщик осуществляет поставку товара по рабочим дням с 10-00 до 15-00 часов до места складирования, определенного Заказчиком.4.3. Место поставки – СПб ГБУЗ «ГП № 63». Адрес 194358, г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д.3, лит. А.

4.3. Фактической датой поставки Товара считается дата подписания документа о приемке, подписанного Сторонами.

4.4 Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение Контракта и контроль исполнения его условий: главная медицинская сестра Федорова Валентина Александровна, тел: (812) 241-33-85.

##### 5. Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг. Размер аванса.

5.1. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), по казначейской системе оплаты в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком документа о приемке. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.2.  Авансирование по Контракту не предусмотрено.

Главная медицинская сестра________________________Федорова В.А.