Описание объекта закупки

| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Особенность профильной трубы направляющей: | может быть труба электросварная и горячедеформированная и холоднодеформированная. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Размер сечения направляющей толщина ширина: | должен быть не менее 25 не более 30 мм. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | На поверхности холоднодеформированной трубы направляющей: | не допускаются трещины, плены, рванины и закаты. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Материал изготовления профильной трубы направляющей: | должна быть сталь углеродистая обыкновенного качества либо сталь нелегированная. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Крепление: | должно быть на электроприводе, управление с пульта дистанционного управления | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Длина крепления: | должна быть 17-20 м. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Направляющие: | должны быть из профильной трубы прямоугольного либо квадратного сечения. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Соответствие направляющих ГОСТ: | должно быть ГОСТ 8645-68;ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 380-2005;ГОСТ 1050-2013. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Диаметр непрорезиненных колес подвижного элемента направляющей системы: | должен быть не менее 30 мм. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Состав крепления: | должен состоять из сборных секций. Каждая секция имеет две направляющие, по которым перемещаются подвижные элементы направляющей системы, а между направляющими проходит щека подвижного элемента направляющей системы. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Диаметр сборной трубы крепления | должен быть 22-40мм. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Расстояние между направляющими по всей длине: | должно быть до 15 мм. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Направляющие вварены в стальные рамки; | должно быть из листа 4-6 мм с шагом 0,5-0,7 метра. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Рамки соединены по всей длине: | стальными профилями, обеспечивающими необходимую прочность. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Габаритные размеры подвижного элемента направляющей системы: | должны быть не более 60х55х135 мм. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Щека подвижного элемента направляющей системы: | должна быть выполнена из листового материала толщиной 10мм. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Колеса подвижного элемента направляющей системы: | могут быть прорезиненными (со специальным шумопоглощяющим покрытием). | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Для дополнительной жесткости: | крепление должно иметь в своей конструкции по всей длине секционную сборную трубу либо прямоугольную трубу. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Дополнительные силовые агрегаты крепления: | могут быть стальной канат не более Ø2,5 мм, блоки не более Ø80 мм, оборотный блок Ø130мм, такелажные блоки Ø40 мм. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Коррозионностойкая сталь каната: | допускается жаропрочная. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Скорость движения: | должна быть 12,5 / 15 / 17,5 / 20 см/сек. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Рабочее напряжение вольт двигателя: | должно быть 100-240. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Тип подвижного элемента направляющей системы: | должен быть с внешним расположением роликов. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Соединение треков: | должно быть бужевое/болтовое. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Количество бужей на каждом стыке треков: | должно быть 2. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Количество ведущих кареток механизма: | должно быть 2. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Материал изготовления каната: | должен быть из проволоки высоколегированной коррозионностойкой стали марок 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Срок лет эксплуатации механизма: | должен быть не менее 10. | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Система перемещения и управления фонов с электрическим исполнением | Уровень шума механизма: | должен быть не≥38 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение |