Описание объекта закупки

на поставку фронтальной конструкции для актового зала для нужд ГБОУ школы № 669 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Технические характеристики:

| Фронтальная конструкция | Высота: | должна быть 3,7…4 м. | Тип характеристики | Участник закупки указывает конкретное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтальная конструкция | Ширина: | должна быть 7,5…8 м. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Назначение: | должен быть предназначен для проведения демонстрационных (видео) и презентационных занятий. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Применение: | должно быть с проектором, яркостью свыше 3000ANSI Lm. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Наилучшее качество вывода демонстрационного/презентационного занятия: | должно быть не менее 1024 не более 1920 х не менее 768 не более 1080 пикселей. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Оградительная функция от естественного и искусственного излучения: | должна быть. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Цвет изделия: | должен быть серый/мокко/синий/зеленый. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Материал изготовления: | изделие должно быть изготовлено из мануфактурного материала. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Возможность проецирования дополнительного изображения: | должно быть обязательное наличие. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Возможность проецирования цветовых схем: | должно быть обязательное наличие. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Особенность нейлонового дюбеля: | должен быть усиленный. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Особенность вывода изображения: | видеоизображение должно иметь лучшее разрешение вывода, чем для презентации. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Степень прозрачности материала: | должно быть 0%. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Особенность материала: | дoлженне просвечивать, не бликовать, обеспечивать четкую картинку при проецировании. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Толщина ткани: | должна быть не ≤ 0,21 мм. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Количество нитей основы: | должно быть до 90 нитей/см. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Количество нитей утка: | должно быть не < 60 нитей/см. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Толщина нити основы,утка: | должна быть до 0,5 мм. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Устойчивость материала: | должна быть устойчивой к ультрафиолету, не теряя прочности больше чем на 5 %. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Свойство материала: | Должен быть огнеупорным, в составе материла трудновоспламеняемые полиэфирные волокна. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Материал при монтаже: | должен сохранять стабильность геометрии и не растягиваться более чем на 3 %. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Длина полипропиленового дюбеля для крепления: | должна быть не менее 30 мм. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Расположение модуля: | должно быть параллельно поверхности, которую он закрывает. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Установка модуля: | должно быть с помощью алюминиевого круглого профиля; каркаса из трубы. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Габаритные размеры алюминиевого профиля: | должны быть длина до 8 м, высота до 20 мм, ширина от 15 мм. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Материал изготовления хромированных заглушек: | должна быть сталь ( ГОСТ 5632-14) 08Х18Н10 либо 12Х18Н9 либо 12Х18Н9Т либо 12Х18Н10Т. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Покрытие трубы каркаса: | может быть хромированное;цинковое. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Модуль: | может гофрироваться в 2 раза. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Цвет шурупов с полукруглой головкой: | должен быть черный. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Диаметр круглой трубы каркаса: | должен быть 20…30 мм. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Сталь хромированных заглушек жаропрочная: | допускается. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Круглая труба каркаса: | должна быть соединена посредством крепежных деталей, покрытие трубы допускается. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Алюминиевый профиль: | допускается анодированный. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Длина каркаса: | должна быть до 8м. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Высота каркаса: | должна быть 3,7…4 м. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Свойства нити: | Армированные нитки с полиэфирной оплеткой (ЛЛ), состав ниток ЛЛ - 100% лавсан (полиэфир, полиэстер), имеют правое направление окончательной крутки. Высокая прочность ниток обеспечивается сердечником из полиэфирной комплексной нити, толщина нитей основы и утка разные. Оплетка из полиэфирного штапельного волокна придает хорошие пошивочные свойства, в процессе шитья должен снижаться риск появления эффекта стягивания шва. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Химические свойства ниток ЛЛ: | должны быть устойчивы к кислоте, щелочи, органическим растворителям, отбелке, микроорганизмам и плесени, химической и мокрой стирке. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Ширина площадки для материала на алюминиeвом профиле: | должна быть не более 10,5 мм. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Состав крепежных деталей каркаса: | должен быть соединитель двух труб, держатель трубы с фиксатором по 2 штуки. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Крепление кронштейнов: | должно осуществляться за счет шурупов диаметром не менее 6 мм с полукруглой либо потайной головкой. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Толщина хромированного покрытия заглушки алюминиевого профиля, кронштейна, трубы каркаса: | должно быть с 0,075 по 0,25 мм. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Неанодированный алюминиевый профиль: | должен иметь цинковое; хромированное покрытие. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | По краям алюминиевого профиля: | должны располагаться заглушки полированные, хромированные. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Сталь кронштейнов: | должна быть толщиной до 1 мм, может быть с цинковым покрытием либо хромированным покрытием. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Поставка: | в комплект поставки должны входить шурупы для крепления кронштейнов длинойне более 50 мм, соответствующие ГОСТ 1145-80 либо ГОСТ 1144-80, а так же подходящие для них дюбеля. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Крепление к поверхности; | должно выдерживать нагрузку до 50 кг. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Шлиц шурупов с потайной головкой: | должен быть крестообразный. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Покрытие кронштейна: | может быть дифференцированное по ГОСТ 14918-2020. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Материал изготовления дюбеля крепления кронштейнов: | должен быть нейлон либо полипропилен. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Толщина хромированного покрытия алюминиевого профиля: | должна быть не ≥ 0,25 мм. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Особенность крепления к поверхности: | должно быть с помощью кронштейнов из листовой стали, допускается с покрытием. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Особенность расположения кронштейнов: | должно быть строго по краям. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |
| Фронтальная конструкция | Предельное отклонение габаритных размеров элемента: | должно быть ±10%. | Качественная | Участник закупки указывает конкретное значение |