Приложение 2

к извещению о закупке

Описание объекта закупки

- Общие требования

  - Предметом настоящего Контракта является Поставка расходных материалов для обеспечения практических работ по специальности 18.01.01 Аналитический контроль качества химических соединений

  - Начальная (максимальная цена контракта): 18 096 руб. 67 коп. (Восемнадцать тысяч девяносто шесть рублей 67 копеек).

  - Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, соответствующий предмету электронного аукциона:

| № | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0342014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: | Код конечного каталожного наименования (ККН): | Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.51.82.140 Комплектующие (запасные части) приборов для измерения электрических величин и ионизирующих излучений, не имеющие самостоятельных группировок | - | - |

1.3.1. Дополнительная информация, а именно, дополнительные потребительские свойства (характеристики), в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" включены на основании п.5, п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 и обусловлены тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара (в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33), которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности Заказчика.

1.4. Место, условия и сроки поставки Товара:

    - 1.4.1. Место поставки товара: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда 1/7, литера А.

    - 1.4.2.Срок поставки Товара: с даты подписания Контракта в течение 20 рабочих дней.

- Цели и правовое основание для поставки товара

  - Целью данной закупки является поставка расходных материалов для практики:

- Выполнение функций и полномочий государственных органов РФ, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 13 44 ФЗ функций и полномочий;

  - Основанием для поставки товара являются: План-график закупок товаров, работ, услуг СПб ГБПОУ «Академия промышленных технологий» на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

- Условия поставки и оплаты Товара.

  - Поставка товара осуществляется с даты подписания Контракта в течение 20 рабочих дней.

  - Погрузка товара, его транспортировка до места поставки, выгрузка и поднятие на этаж, а также сборка осуществляется силами и за счёт Поставщика.

3.3. При передаче Поставщиком товара в комплектности, не соответствующей описанию объекта закупки, Заказчик вправе отказаться от принятия товара полностью или частично и потребовать допоставки товара в соответствии с Техническим заданием.

  - Поставщик обязан согласовать дату и время поставки товара с Заказчиком не позднее 3-х рабочих дней до даты поставки путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Контракте, на адрес электронной почты: damor76@mail.ru с учетом сроков поставки, указанных в п. 1.4.2. Описания объекта закупки. Поставка товара должна осуществляться в период времени с 09-00 до 15-00. Лицо, осуществляющее приемку со стороны Заказчика – Даморатский Дмитрий Сергеевич.

  - Оплата Товара, производится заказчиком на основании счета, предоставленного поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок, к которому в качестве дополнительных документов поставщиком приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: - счет на оплату поставленного товара.

  - Оплата товара, подлежащего поставке в декабре 2026 г. осуществляется заказчиком до 15.12.2026 г. в порядке, установленном Проектом контракта.

  - Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в контракте.

  - Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с расчетного счета заказчика в адрес поставщика.

- Описание объекта закупки.

  - Требование к количеству Товара: установлено в Спецификации (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

  - Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, предлагаемого Поставщиком, должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, указанным в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

- Требования к качеству, безопасности товара.

  - Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №3 к Контракту. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

  - Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

  - Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

  - Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

  - При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

- Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара).

  - В поставляемом товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование товара по назначению (механические повреждения), видимые невооруженным глазом.

  - Заказчик осуществляет приемку товара в присутствии представителя поставщика.

При приемке товара заказчик проверяет на соответствие его количества и качества требованиям, установленным контрактом.

  - На момент передачи товар должен принадлежать поставщику на правах собственности. Право собственности на передаваемый товар переходит к заказчику от даты подписания товарной накладной.

  - При выявлении недопоставки товара, поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

- Требования энергетической эффективности товаров

  - Требования не установлены.

8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки.

8.1. Приложение № 1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»;

Описание объекта закупки разработал:

Зам. директора по учебно-производственной работе- Даморатский Дмитрий Сергеевич

Приложение №1

к описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. измер. хар-ки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед.измер. | Кол-во |
| 1 | Анализатор | 26.51.82.140/- | Тип товара | Анализатор проводной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Назначение | Считывания данных | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип подключения | Через разъём PS/2 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | С оборудованием старого образца | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма разъёма подключения | Круглая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |