Контракт № _____

на выполнение работ по замене и восстановлению отдельных элементов систем

инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения) и

локальному ремонту покрытий стен, полов, потолков окраска оконных и дверных

заполнений в помещениях 55-Н (ч.п. 3; 4; 5; 6; 7; 8), 67-Н (ч.п. 20), 84-Н (ч.п. 2; 9; 10; 11)

г. Санкт-Петербург                                                                                    «___» _________ 2026 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Метелицы Н.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить работы по замене и восстановлению отдельных элементов систем инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения) и локальному ремонту покрытий стен, полов, потолков окраска оконных и дверных заполнений в помещениях 55-Н (ч.п. 3; 4; 5; 6; 7; 8), 67-Н (ч.п. 20), 84-Н (ч.п. 2; 9; 10; 11) расположенных в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2, литер А  (далее – «объект») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту) и сдать результат работ «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями контракта.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало выполнения работ – в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами контракта.

2.2. Окончание выполнения работ – в течении 40 (сорока) рабочих дней с момента начала выполнения работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1	Работы, выполненные в соответствии с п. 1.1 настоящего контракта оплачиваются в соответствии с Локальным сметным расчетом (Cмета) № 1-1 (Приложение № 2 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

Общая стоимость указанных в п. 1. работ составляет__________ (___________________________________________________________), в том числе НДС ___ % или НДС не облагается на основании________________, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1); локальным сметным расчетом (Смета) № 1-1 (Приложение № 2).

3.2.	Работы считаются выполненными «Исполнителем» и принятыми «Заказчиком» к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

3.3. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течении 10 рабочих дней c момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Днем оплаты по настоящему контракту считается день списания средств с расчетного счета «Заказчика».

3.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

3.5. Аванс контрактом не предусматривается.

3.6. Цена контракта включает все затраты «Исполнителя», необходимые для выполнения технического задания в полном объеме. «Исполнитель» подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями выполнения работ.

4. Условия выполнения работ.

4.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом.

4.2.	«Заказчик» обеспечивает «Исполнителю» доступ в согласованные Сторонами сроки к месту выполнения работ, оказывает необходимое «Исполнителю» содействие в период действия настоящего контракта.

«Заказчик» в любое время в течение срока действия настоящего контракта вправе проверять ход и качество выполняемых работ и осуществлять контроль за производством работ.

4.3.	«Исполнитель» несет полную ответственность за безопасное проведение работ, сопровождая выполнение работ присутствием работников «Исполнителя», ответственных за безопасное выполнение работ. Список указанных работников «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» в течение 2-х (двух) дней с момента подписания настоящего контракта.

4.4.	«Исполнитель» обязуется не привлекать и не допускать привлечения своими субподрядными организациями иностранных рабочих и специалистов с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. В ходе производства работ «Исполнитель» обязуется обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, нести ответственность за соблюдение привал и условий безопасности при выполнении работ, санитарных правил и норм.

4.6. «Исполнитель» обязуется освободить «Заказчика» от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ «Исполнителем».

4.7. «Исполнитель» несет ответственность за предотвращение механических повреждений имущества «Заказчика» во время выполнения работ.

4.8.	Если в процессе выполнения работ по настоящему контракту появится необходимость проведения дополнительных работ, то они выполняются «Исполнителем» лишь при условии и на основании заключения между сторонами дополнительного соглашения, определяющего объем, стоимость и сроки выполнения этих работ.

4.9. Работы по контракту выполняются из материалов и оборудования «Исполнителя». Все предоставляемые «Исполнителем» материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, соответствовать действующим стандартам РФ, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать требованиям нормативно-правовых актов РФ.

5. Гарантии качества работ

  - «Исполнитель» гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным контрактом.

  - Гарантии качества выполненных работ распространяются на все выполненные «Исполнителе» работы.

    - Срок предоставления гарантии качества выполненных работ составляет 60 месяцев с даты подписания «Заказчиком» документа о приемке выполненных работ.

  - «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» гарантии качества выполненных работ, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество выполненных работ.

  - «Исполнитель» гарантирует устранение недостатков выполненных работ, выявленных в течение срока гарантий качества выполненных работ.

  - «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (п. 3 ст. 724 ГК РФ).

В случае, если «Исполнитель» при сдаче результата работ не проинформировал в письменном виде о правилах и нормах эксплуатации Объекта, он не вправе ссылаться на их нарушение при предъявлении к нему «Заказчиком» требований об устранении недостатков результата работ, выявленных в течение гарантийного срока.

  - «Исполнитель» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного «Заказчиком» или привлеченными «Заказчиком» третьими лицами. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств «Исполнителя».

  - Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по контракту работ или материалов не соответствует требованиям контракта, которые делают Объект непригодным для нормальной эксплуатации, «Заказчик» должен письменно заявить о недостатках «Исполнителю» с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от «Исполнителя» безвозмездного устранения недостатков. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения «Исполнителем» уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. В случае уклонения «Исполнителя» от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок «Заказчик» вправе составить его без участия «Исполнителя». Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, «Исполнитель» обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования от «Заказчика». В случае отказа «Исполнителя» от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок «Заказчик» вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет «Исполнителя».

  - Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает «Исполнитель».

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

6.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

6.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом, и фактически исполненных «Исполнителем».

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта.

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных контрактом, «Заказчик» вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки. Уплата стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по контракту.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.8. В случае невыполнения, выполнения с существенными недостатками или иного ненадлежащего исполнения принятых на себя по настоящему контракту обязательств «Исполнителем», кроме случаев, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Контракта, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.

5.9. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (соисполнителей), «Исполнитель» несет перед «Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств организациями-соисполнителями.

6.10.	Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего контракта или в связи с ним, стороны разрешают путем переговоров.

6.11.	В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. Порядок сдачи и приемки работ.

7.1. При завершении выполнения работ, но не позднее 5 рабочих дней «Исполнитель»

предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работ (два экземпляра), подписанный «Исполнителем» и финансовые документы (счет, счет-фактура) и исполнительную документацию.

7.2.	«Заказчик», в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить «Исполнителю», подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. После подписания акта сдачи-приемки работ «Заказчиком» работы считаются принятыми.

7.3.	В случае мотивированного отказа «Заказчика» сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых «Исполнителем» за свой счет в течении 3 (трех) календарных дней с момента подписания сторонами двустороннего акта с перечнем необходимых доработок.

7.4. Для проверки представленных «Исполнителем» результатов   выполнения работ в части их соответствия условиям Контракта «Заказчик» проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом (далее - Экспертиза).  Экспертиза может проводиться «Заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.5.  Для проведения Экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у «Заказчика» и «Исполнитель» дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения о результатах экспертизы (далее - Заключение), которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам Экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке работ, в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.6. По решению «Заказчика» для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия.

7.7.  Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с Актом по форме 0510452 (далее – Акт). По итогам приемки оказанных услуг «Заказчик» оформляет Акт. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных «Исполнителем» и подтверждающих выполнение работ.

Оформление Акта осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету «Заказчика».

В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принятых товаров, работ и услуг «Заказчиком» составляется Акт с приложением для направления претензионного письма «Исполнителю».

Акт оформляется без присутствия представителя «Исполнителя» или представителя незаинтересованной организации.

Акт утверждается без подписи «Исполнителя».

«Заказчик» после утверждения Акта направляет в адрес «Исполнителя» скан-копию Акта. Скан-копия Акта доставляется «Исполнителю» в электронном виде посредством направления на адрес электронной почты, указанной в контракте.

7.8. В случае привлечения «Заказчиком» для проведения Экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ, предусмотренных контрактом, «Заказчик» (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в Заключении предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1.	Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения контракта.

8.2	Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обязательства.

9. Срок действия контракта.

9.1.	Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания «Заказчиком» и «Исполнителем» и действует до «31» декабря 2026 года.

Срок исполнения контракта – не позднее 31.12.2026.

9.2.	Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от выполнения всех обязательств по данному контракту.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

9.4.1. Несоблюдение «Исполнителем» сроков начала выполнения работ в соответствии с п. 2.1. контракта;

9.4.2. Отступление «Исполнителем» от требований Технического задания контракта (Приложение № 1).

10. Прочие условия.

10.1.	Правоотношения между сторонами по контракту регулируются действующим законодательством Российской Федерации. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта, стороны прилагают усилия для урегулирования таких претензий и разногласий в добровольном порядке. При не урегулировании спора в досудебном или претензионном порядке, спор рассматривается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.2.	Подготовленная документация, а также любые изменения и дополнения к контракту оформляются в письменном виде за подписью сторон и заверяются печатью.

10.3.	Все приложения, упомянутые в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью.

10.4.	Настоящий контракт составлен в электронном виде и подписан усиленными электронными подписями сторон.

10.5. К контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

10.5.1. Приложение № 1 – Техническое задание;

10.5.2. Приложение № 2 - Локальный сметный расчет (Смета) № 1-1.

11. Антикоррупционные условия.

## 11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

## 11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

## 11.3. Каждая из сторон настоящего контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

## Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

## - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

## - предоставление каких-либо гарантий;

## - ускорение существующих процедур;

## - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

## 11.4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

## 11.5. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

## 11.6. Стороны настоящего контракта признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность.

## 11.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего контракта могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего контракта.

## 11.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

## 11.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего контракта, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

12. Место нахождения и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства». Юридический и фактический адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2, литер А тел.: (812) 310-10-29 факс: (812) 314-77-46 ИНН: 7825446889 КПП: 784001001 Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга СПБ ГБУК «СПбГМТиМИ» Л/с 0171086 Банк: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 К/с 40102810945370000005 Р/с 03224643400000007200 ОГРН 1047839007589 ОКПО 02182206 ОКТМО 40909000 ОКОНХ/ОКВЭД 92.52 e-mail: info@theatremuseum.ru Директор _______________ /Н.И. Метелица/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________________________________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Юридический и фактический адрес: ___________________________________ тел.: _______________________________ факс:______________________________ ИНН: _____________________________ КПП: _____________________________ БАНК: ____________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ БИК: ______________________________ К/с: _______________________________ Р/с: _______________________________ ОГРН: ____________________________ ОКПО_____________________________ ОКТМО ___________________________ ОКОНХ/ОКВЕД ____________________ e-mail: _________________________ Директор __________________ /_____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту № _______ от ______2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене и восстановлению отдельных элементов систем

инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения) и

локальному ремонту покрытий стен, полов, потолков, окраска оконных и дверных

заполнений в помещениях 55-Н (ч.п. 3; 4; 5; 6; 7; 8), 67-Н (ч.п. 20), 84-Н (ч.п. 2; 9; 10; 11)

расположенных в Театральном музее, по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Зодчего России, д. 2, литер А

1. Общие сведения:

  - Заказчик – ГБУК СПб ГМТ и МИ;

Местоположение объекта – Россия, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2, литера А.

Цель работы – выполнение работ по замене и восстановлению отдельных элементов систем инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения) и локальному ремонту покрытий стен, полов, потолков, окраска оконных и дверных заполнений в помещениях 55-Н (ч.п. 3; 4; 5; 6; 7; 8), 67-Н (ч.п. 20), 84-Н (ч.п. 2; 9; 10; 11) расположенных в Театральном музее, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зодчего России, д. 2, литер А.

  - Срок выполнения работ – 40 рабочих дней с момента подписания контракта;

  - Основные требования, цель и задачи выполняемой работы:

- устранение дефектов элементов систем инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения) после прорыва трубы отопления в помещении 84-Н (ч.п. 2) на 5-ом этаже;

- поддержание помещений музея в исправном техническом состоянии и сокращения в будущем расходов на капитальный ремонт;

- приведение помещений музея к стандартам обслуживания посетителей музея, формирование положительного имиджа современных экспозиций и выставок;

- обеспечение персонала музея необходимыми условиями труда, улучшение условий труда и снижение профессиональной заболеваемости персонала музея.

2. Требования к выполнению работ:

Работы должны проводиться по разработанному Подрядчиком и согласованному Заказчиком Графику производства работ согласно СНиП 12-01-2004; МДС 12.81-2007.

3. Технические требования:

Работы, являющиеся предметом контракта должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием и требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

3.2. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий   и сооружений»;

3.3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3.4. Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3.5. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

3.6. ГОСТ 31 937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

3.7. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;

3.8. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

3.9. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

3.10. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

3.11. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.

3.12. СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".

3.13. СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий".

3.14. СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование".

3.15. СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.

3.16. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

3.17. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные.

3.18. ГОСТ 31189 – 2015 Смеси сухие строительные. Классификация.

3.19. СП71.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

- и прочие правовые акты Российской Федерации в области строительства, технические регламенты, СП, СНиП, ГОСТ и иные нормативные правовые и технические акты.

4. Гарантийный срок на выполняемые работы: 5 лет.

5. Перечень объемов и видов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Научно-просветительский отдел помещение 55-Н (ч.п. 3; 4; 5; 6; 7; 8), 2-й этаж |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж шаровых кранов Ду=25 мм. (ч.п. 8) | шт. | 2,00 |
| 2 | Демонтаж стального радиатора. (ч.п. 8) | шт. | 1,00 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 3 | Монтаж алюминиевого радиатора 12 сек. высотой 350 мм. (ч.п. 8) | шт. | 1,00 |
| 4 | Монтаж запорных клапанов Ду=25 мм. (ч.п. 8) | шт. | 2,00 |
| 5 | Монтаж термоголовки для радиатора отопления Дy=25 мм (ч.п. 8) | шт. | 1,00 |
| 6 | Присоединение радиаторов отопления к существующей системе отопления (трубы стальные Ду=25 мм). (ч.п. 8) | присоединение | 2,00 |
| 7 | Монтаж полипропиленовой трубы ПП Ду=25 мм. (ч.п. 8) | п.м. | 6,50 |
| 8 | Обвязка радиатора отопления. (ч.п. 8) | шт. | 1,00 |
|  | Отделочные работы |  |  |
| 9 | Отбивка штукатурки в оконной арке. (ч.п. 8) | кв.м. | 1,80 |
| 10 | Оштукатуривание отбитых участков оконной арки. (ч.п. 8) | кв.м. | 1,80 |
| 11 | Шпатлевка оштукатуренных мест оконной арки. (ч.п. 8) | кв.м. | 1,80 |
| 12 | Окраска оконной арки водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10% от площади арки, с расшивкой трещин и последующей их шпаклёвкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера). (ч.п. 8) | кв.м. | 9,07 |
| 13 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 20% от поверхности стен, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог согласно колера) (ч.п. 8) | кв.м. | 61,03 |
| 14 | Ремонт паркетных полов местами до 10% от площади помещения (ч.п. 8) | кв.м. | 3,08 |
| 15 | Шлифовка поверхности паркетных полов механизированным способом (ч.п. 8). | кв.м. | 36,25 |
| 16 | Шпатлёвка поверхности паркетных полов (ч.п. 8) | кв.м. | 36,25 |
| 17 | Покрытие поверхности паркета полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 3 раза (ч.п. 8) | кв.м. | 36,25 |
| 18 | Шлифовка плинтуса (ч.п. 8) | п.м. | 24,60 |
| 19 | Покрытие плинтуса лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 3 раза (ч.п. 8) | п.м. | 24,60 |
| 20 | Окраска потолка водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 20% от поверхности потолка, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера). (ч.п. 8) | кв.м. | 30,80 |
| 21 | Демонтаж светодиодных потолочных светильников 600х600 (ч.п. 8) | шт. | 3,00 |
| 22 | Монтаж светодиодных потолочных светильников 600х600 (ч.п. 8) | шт. | 3,00 |
| 23 | Кабель канал 20х20 (ч.п. 8) | п.м. | 15,00 |
| 24 | Кабель ВВГнг-3х1,5 (ч.п. 8) | п.м. | 20,00 |
| 25 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 20% от поверхности стен, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера) (ч.п. 7) | кв.м. | 41,10 |
| 26 | Окраска потолка водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 20% от поверхности потолка, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера). (ч.п. 7) | кв.м. | 12,00 |
| 27 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 10% от поверхности стен, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера) (ч.п. 6) | кв.м. | 17,27 |
| 28 | Окраска потолка водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 10% от поверхности потолка, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера). (ч.п. 6) | кв.м. | 3,8 |
| 29 | Демонтаж плинтуса. (ч.п. 6) | п.м. | 6,25 |
| 30 | Демонтаж линолеума. (ч.п. 6) | кв.м. | 3,80 |
| 31 | Демонтаж основания под линолеум, фанера 16 мм. (ч.п. 6) | кв.м. | 3,80 |
| 32 | Монтаж основания под линолеум, фанер 22 мм. (ч.п. 6) | кв.м. | 3,80 |
| 33 | Укладка линолеума. (ч.п. 6) | кв.м. | 3,80 |
| 34 | Монтаж плинтуса. (ч.п. 6) | п.м. | 6,25 |
| 35 | Окраска потолка водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 10% от поверхности потолка, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера). (ч.п. 5) | кв.м. | 4,42 |
| 36 | Установка эл/сушила для рук (материал заказчика). (ч.п. 5) | шт. | 1,00 |
| 37 | Монтаж наружной розетки IP55. (ч.п. 5) | шт. | 1,00 |
| 38 | Монтаж кабель канала 20х20. (ч.п. 5) | п.м. | 15,00 |
| 39 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5. (ч.п. 5) | п.м. | 15,00 |
| 40 | Подключение кабеля в распаечной коробке. (ч.п. 5) | присоединение | 1,00 |
| 41 | Демонтаж унитаза «Компакт» в комплекте. (ч.п. 5) | шт. | 1,00 |
| 42 | Монтаж нового унитаза «Компакт» в комплекте. (ч.п. 5) | шт. | 1,00 |
| 43 | Подключение нового унитаза к системе. (ч.п. 5) | шт. | 1,00 |
| 44 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 20% от поверхности стен, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера) (ч.п. 4) | кв.м. | 11,52 |
| 45 | Окраска потолка водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 10% от поверхности потолка, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера). (ч.п. 4) | кв.м. | 2,40 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 46 | Демонтаж шаровых кранов Ду=25 мм (ч.п. 3) | шт. | 4,00 |
| 47 | Демонтаж стальных радиаторов. (ч.п. 3) | шт. | 2,00 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 48 | Монтаж алюминиевого радиатора 12 секций высотой 350 мм. (ч.п. 3) | шт. | 2,00 |
| 49 | Монтаж запорных клапанов Ду=25 мм. (ч.п. 3) | шт. | 4,00 |
| 50 | Монтаж терморегулирующих головок для радиаторов отопления Ду=25 мм. (ч.п. 3) | шт. | 2,00 |
| 51 | Присоединение радиаторов отопления к существующей системе отопления (трубы стальные Ду=25 мм). (ч.п. 3) | присоединение | 4,00 |
| 52 | Монтаж полипропиленовой трубы ПП Ду= 25 мм. (ч.п. 3) | п.м. | 12,00 |
| 53 | Обвязка радиаторов отопления. (ч.п. 3) | шт. | 2,00 |
|  | Отделочные работы |  |  |
| 54 | Окраска потолка водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 20% от поверхности потолка, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера). (ч.п. 3) | кв.м. | 45,15 |
| 55 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионными акриловыми составами с расчисткой старой краски до 20% от поверхности стен, с расшивкой трещин и последующей их шпаклевкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера). (ч.п. 3) | кв.м. | 77,05 |
| 56 | Отбивка штукатурки в оконной арке. (ч.п. 3) | кв.м. | 0,90 |
| 57 | Оштукатуривание отбитых участков арки. (ч.п. 3) | кв.м. | 0,90 |
| 58 | Шпатлёвка оштукатуренных мест оконной арки. (ч.п. 3) | кв.м. | 0,90 |
| 59 | Окраска оконной арки водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10% от площади арки, с расшивкой трещин и последующей их шпаклёвкой (краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или аналог, согласно колера). (ч.п. 3) | кв.м. | 9,07 |
| 60 | Ремонт паркетных полов местами до 10% от площади помещения. (ч.п. 3) | кв.м. | 4,76 |
| 61 | Шлифовка паркетных полов механизированным способом. (ч.п. 3) | кв.м. | 47,55 |
| 62 | Шпатлёвка паркета. (ч.п. 3) | кв.м. | 47,55 |
| 63 | Покрытие лаком паркета за 3-и раза. (ч.п. 3) | кв.м. | 74,55 |
| 64 | Шлифовка плинтуса механизированным способом. (ч.п. 3) | п.м. | 27,56 |
| 65 | Покрытие лаком плинтуса за 3-и раза. (ч.п. 3) | п.м. | 27,56 |
| Научно экспозиционный отдел помещение 67-Н (ч.п. 20), 3-й этаж |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 66 | Монтаж алюминиевого радиатора 12 секций. (ч.п. 20) | шт. | 1,00 |
| 67 | Монтаж терморегулирующей головки для радиаторов отопления Dy=25 мм. (ч.п. 20) | шт. | 1,00 |
| 68 | Монтаж запорных клапанов Дy=25 мм. (ч.п. 20) | шт. | 2,00 |
| 69 | Монтаж полипропиленовой трубы Ду=25 мм. (ч.п. 20) | п.м. | 9,00 |
| 70 | Обвязка радиатора отопления. (ч.п. 20) | шт. | 1,00 |
| 71 | Присоединение радиатора отопления к существующей системе отопления (трубы стальные Ду=25). (ч.п. 20) | присоединение | 2,00 |
| Концертный зал, артистические помещение 84-Н (ч.п. 2; 9; 10; 11), 5-й этаж |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 72 | Демонтаж чугунных радиаторов отопления 9 секций. (ч.п. 2) | шт. | 2,00 |
| 73 | Демонтаж шаровых кранов Ду=25 мм. (ч.п. 2) | шт. | 4,00 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 74 | Монтаж алюминиевых радиаторов отопления 12 секций. (ч.п. 2) | шт. | 2,00 |
| 75 | Монтаж терморегулирующих головок для радиаторов отопления Dy=25 мм. (ч.п. 2) | шт. | 2,00 |
| 76 | Монтаж запорных клапанов Дy=25 мм. (ч.п. 2) | шт. | 4,00 |
| 77 | Присоединение радиаторов отопления к существующей системе отопления (трубы стальные Ду=25). (ч.п. 2) | присоединение | 4,00 |
| 78 | Монтаж полипропиленовой трубы ПП Ду=25 мм. (ч.п. 2) | п.м. | 12,00 |
| 79 | Обвязка радиаторов отопления. (ч.п. 2) | шт. | 2,00 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 80 | Демонтаж чугунного радиатора отопления 10 секций. (ч.п. 9) | шт. | 1,00 |
| 81 | Демонтаж шаровых кранов Ду=25 мм. (ч.п. 9) | шт. | 2,00 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 82 | Монтаж алюминиевого радиатора отопления 12 секций. (ч.п. 9) | шт. | 1,00 |
| 83 | Монтаж терморегулирующей головки для радиаторов отопления Dy=25 мм. (ч.п. 9) | шт. | 1,00 |
| 84 | Монтаж запорных клапанов Дy=25 мм. (ч.п. 9) | шт. | 2,00 |
| 85 | Присоединение радиатора отопления к существующей системе отопления (трубы стальные Ду=25 мм). (ч.п. 9) | присоединение | 2,00 |
| 86 | Монтаж полипропиленовой трубы ПП Ду=25 мм. (ч.п. 9) | п.м. | 3,80 |
| 87 | Обвязка радиаторов отопления. (ч.п. 9) | шт. | 1,00 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 88 | Демонтаж чугунного радиатора отопления 10 секций. (ч.п. 10) | шт. | 1,00 |
| 89 | Демонтаж шаровых кранов Ду=25 мм. (ч.п. 10) | шт. | 2,00 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 90 | Монтаж алюминиевого радиатора отопления 12 секций. (ч.п. 10) | шт. | 1,00 |
| 91 | Монтаж терморегулирующей головки для радиаторов топления Dy=25 мм. (ч.п. 10) | шт. | 1,00 |
| 92 | Монтаж запорных клапанов Дy=25 мм. (ч.п. 10) | шт. | 2,00 |
| 93 | Присоединение радиаторов отопления к существующей системе отопления (трубы стальные Ду=25 мм). (ч.п. 10) | присоединение | 2,00 |
| 94 | Монтаж полипропиленовой трубы ПП Ду=25 мм. (ч.п. 10) | п.м. | 6,50 |
| 95 | Обвязка радиаторов отопления. (ч.п. 10) | шт. | 1,00 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 96 | Демонтаж чугунного радиатора отопления 7 секций. (ч.п. 11) | шт. | 1,00 |
| 97 | Демонтаж шаровых кранов Ду=25 мм. (ч.п. 11) | шт. | 2,00 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 98 | Монтаж алюминиевого радиатора отопления 12 секций. (ч.п. 11) | шт. | 1,00 |
| 99 | Монтаж терморегулирующей головки для радиаторов отопления Dy=25 мм. (ч.п. 11) | шт. | 1,00 |
| 100 | Монтаж запорных клапанов Дy=25 мм. (ч.п. 11) | шт. | 2,00 |
| 101 | Присоединение радиаторов отопления к существующей системе отопления (трубы стальные Ду=25 мм). (ч.п. 11) | присоединение | 2,00 |
| 102 | Монтаж полипропиленовой трубы ПП Ду=25 мм. (ч.п. 11) | п.м. | 2,50 |
| 103 | Обвязка радиаторов отопления. (ч.п. 11) | шт. | 1,00 |

6. Особые условия выполнения работ:

6.1.  Работы будут проводиться без остановки рабочего процесса, в связи с чем будет применен коэффициент стесненности Кст=1,2.

6.2.  В случаях, когда объем работ по каждому отдельному участку производства работ не превышает измерители применяемых ГЭСН, что соответствует условиям п. 60 Методики 421/пр., применимы коэффициенты 1,15 (к затратам труда) и 1,25 (к нормам времени эксплуатации машин) к сметным нормам ГЭСН.

6.3. Отсутствие мест для складирования значительного объема строительных материалов и мест для временного хранения строительного мусора. Временное складирование строительного мусора на перекрытиях помещений КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено;

- вывоз строительного мусора осуществлять не реже 1 раза в два рабочих дня;

6.4. Производство работ осуществляется внутри помещений Музея, внутренняя проводка в    которых не обесточена, и это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с   требованиями техники безопасности.

6.5. Для присоединения к электросетям заказчика, подрядчик устанавливает щит IP55 с установленным в щите трехфазным узлом 25А и необходимым количеством разъемов для подключения электроинструментов, приборов и освещения рабочего мета. В щите в обязательном порядке предусмотреть наличие УЗО 24А.

6.6. Допуск сотрудников подрядчика в Музей осуществляется строго по спискам на официальном бланке подрядной организации с указанием их паспортных данных, а также ответственного лица организации, отвечающего за соблюдение пожарной и антитеррористической деятельности.

6.7. Подрядчик для поведения работ в помещениях Музея допускается только после прохождения инструктажа по пожарной и антитеррористической безопасности.

6.8. Въезд машин на территорию Музея осуществляется только по спискам, завизированным заместителем директора по безопасности и общим вопросам.

6.9. При проносе инструмента, материалов или другого имущества предоставлять их перечень заместителю директора по безопасности и общим вопросам на официальном бланке подрядной организации, выполняющей работы в помещениях Музея.

6.10. Режим работы подрядных организаций на территории Музея с 9-00 до 19-00 кроме выходных и праздничных дней.

6.11. В случае производственной необходимости режим работы подрядных организаций по инициативе подрядчика может быть изменен по согласованию с заказчиком.

6.12. Доставка строительных материалов и удаление строительного мусора осуществлять только вручную по существующей входной зоне.

7. Требования к функциональным (эксплуатационным), техническим и качественным характеристикам используемых при выполнении работ материалов:

7.1. Все материалы, изделия и оборудование (тип, марка, внешний вид, цвет и т.д.) применяемые при выполнении работ, должны отвечать требованиям ГОСТ, соответствовать техническим условиям, иметь соответствующие паспорта качества, а также соответствовать российским нормам и требованиям безопасности, подтверждающимися сертификатами соответствия, действительными на территории РФ.

7.2. Копии сертификатов должны быть представлены заказчику за (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов.

7.3. Все основные материалы, изделия, оборудование, а также цветовые решения отделочных материалов подрядчик до начала производства работ согласовывает с заказчиком.

7.4. Все дефекты, выявленные в примененном подрядчиком материале, в период гарантийного срока, подрядчик обязуется устранить (заменить) в согласованные сторонами сроки.

8. Требования к Подрядчику:

8.1 На выполненные ремонтно-строительные работы подрядчик обязан составлять исполнительную документацию с приложением документов о качестве применяемых материалов и оборудования, вести Журнал входного контроля и другие журналы согласно требованиям Государственного строительного контроля по мере выполнения работ по контракту.

8.2. С момента начала работ и до его завершения, подрядчик должен оформить и вести Журнал производства работ по установленной форме, а также иные журналы в случае необходимости (в соответствии с требованиями СНиП). Журнал  производства работ должен отражать весь ход работ, а также  все, связанные с производством  работ  факты и обстоятельства, имеющие  важное  значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика, включая без ограничений, дату начала и окончания отдельных видов работ,  даты доставки материалов, информацию об актах на скрытые работы, задержки, связанные с несвоевременной доставкой на объект материалов, технические просчеты и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ.

8.3. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с разработанным и согласованным с заказчиком в трехдневный срок с момента заключения контракта Проект (план) производства работ с календарным графиком работ и графиком движения рабочей силы и материалов. Производить работы без согласованного календарного Графика производства работ запрещается. Ошибки и недочеты, а также их исправления в Графике производства работ не могут влиять на окончательный срок сдачи выполненных работ по контракту заказчику.

8.4. В период проведения работ подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда (СНиП 12.03-2001), пожарной безопасности, промышленной безопасности, санитарно-бытовые правила и соблюдать требования внутреннего и пропускного режима, установленные на территории заказчика.

8.5. Подрядчик назначает лиц ответственных за соблюдение мер охраны труда, противопожарной и антитеррористической безопасности на объекте и направляет копию приказа в адрес заказчика.

8.6. Принимая условия контракта, подрядчик ознакомился и был проинформирован обо всех документах, которые заказчик подготовил для выполнения работ: техническое задание, локальный сметный расчет (смета №__). Документация обладает достаточной полнотой, что позволяет подрядчику должным образом осуществить работы в соответствии с Правилами и стандартами, установленными действующим законодательством Российской Федерации и выполнить все прочие обязательства, принятые им по условиям контракта. Наличие в рабочей документации или в техническом задании упущений или неточностей в детальных описаниях работ, явно необходимых для реализации замысла рабочей документации, не освобождает подрядчика от выполнения таких работ, и они должны быть выполнены так, как если бы они были изложены в рабочей документации и техническом задании в полном объеме и правильно. Подрядчик признает, что любые данные документов, подготовленные заказчиком для выполнения работ, могут быть неполными и не содержать всех необходимых подробностей. Ошибки и пропуски в рабочей документации и в техническом задании, которые подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной компетенцией, не должны использоваться им в ущерб качеству ремонтных работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срока завершения выполненных им работ.

9. Порядок контроля и приёмки выполненных работ:

9.1. Приёмка заказчиком выполненных работ по качеству на соответствие требованиям рабочей документации и технического задания осуществляется уполномоченным лицом, назначаемым заказчиком или приёмочной комиссией, в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ и предъявления подрядчиком отчётной документации (отчетных документов). В случае, если заказчиком будет обнаружена некачественно выполненная часть работ, применение материалов, не соответствующих требованиям технического задания, контракта или строительным нормам и СП, то подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок переделать эту часть работ для обеспечения ее надлежащего качества, при этом срок производства работ не продлевается. Подрядчик устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства ремонтных работ, привлеченных им третьих лиц и субподрядчиков.

Заказчик в праве на любом этапе выполнения работ для контроля над действиями подрядчика создать рабочую комиссию по проверке объемов и качества выполненных работ.

9.2. Приёмка заказчиком выполненных работ по качеству на соответствие требованиям рабочей документации и технического задания осуществляется уполномоченным лицом, назначаемым заказчиком или приёмочной комиссией, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ и предъявления подрядчиком отчётной документации (отчетных документов);

9.3. Перечень отчётных документов:

9.3.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ;

9.3.2. Счет для оплаты;

9.3.3. Счет-фактура.

9.3.4. Заверенные печатью и подписью генерального директора, либо уполномоченным лицом, копии ТН и УПД на приобретённые материалы и оборудование.

9.4. По окончании работ подрядчик обязуется передать в обязательном порядке заказчику следующую исполнительную документацию:

9.4.1. Исполнительные схемы прокладки инженерных коммуникаций: (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, слаботочных сетей) (при наличии);

9.4.2.  Календарный график работ;

9.4.3. Общий журнал производства работ (копия);

9.4.4. Паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия;

9.4.5. Журнал сварочных работ (по СНиП 3.03.01-87), при их выполнении;

9.4.6. Акты освидетельствования скрытых работ;

9.4.7. Акт-допуск;

9.4.8. Акты приемки (акты технической приемки выполненных работ и т.п.) (при наличии);

9.4.9. Акты (копии) приема-передачи отходов на размещение, обезвреживание или использование.

Инженер по текущему ремонту

отдела эксплуатации и текущего ремонта                                                  Говоруха А.В.

Заведующий отделом

эксплуатации и текущего ремонта                                                               Жук А.В.

| ЗАКАЗЧИК: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства» Директор _______________ /Н.И. Метелица/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор __________________ /_____________/ |
| --- | --- |