Техническое задание на поставку инвентаря и оборудования для оснащения предметных кабинетов школы № 404

- Объект закупки: поставка инвентаря и оборудования для оснащения предметных кабинетов (физика, музыка, ИЗО)

(далее - товар).

2. Место, срок, условия поставки товара.

2.1. Место поставки товара: г.Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литера А.

2.2. Срок поставки: единой партией в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора в период с 09.00 ч. до 16.00 ч.

2.3. Поставка товара включает в себя: доставку товара по указанному в контракте адресу Заказчика, включая подъем без лифта, погрузочно-разгрузочные работы, а также стоимость тары, маркировки и упаковки, в которой передается товар.

3. Требования к поставляемому товару:

| № | Наименование товара | Кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-Луна) ОКПД2: 32.99.53.199 Ограничение 1875 ПП | 1 | Назначение астрономической демонстрационной модели: демонстрационная модель Солнца, Земли и Луны, с помощью которой можно изучать орбиту и вращение Земли, фазы Луны, затмения. Все детали теллурия соединены между собой шестеренками, они приводятся в движение вращением специальной ручки. Модель изготовлена из пластмассы. Теллурий закрепляется на подставке при помощи винта. Модель Солнца - шар, внутри которого закреплена лампа. Лампа "Солнца" включается кнопкой под его основанием. Глобус Земли вращается против часовой стрелки и демонстрирует смену времен года. Одновременно с ним вращается Луна, тоже против часовой стрелки. За один оборот Земли вокруг Солнца Луна делает 12 оборотов вокруг Земли, что соответствует двенадцати месяцам в году. Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Демонстрируемые объекты: Солнце, Земля, Луна Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Темы для практических занятий: 1. День и ночь 2. Времена года 3. Движение Солнца по небу 4. Изменение продолжительности дня 5. Тени 6. Фазы Луны 7. Лунный серп в разных широтах 8. Затмения Луны и Солнца 9. Использование солнечных часов. 10. Лунные месяцы. Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Барометр-анероид ОКПД2 32.99.53.131 ККН 32.99.53.131-005 Ограничение 1875 ПП | 1 | 1.Единицы измерения - Паскаль, Миллиметр ртутного столба. Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.Нижний предел диапазона измеряемого давления в паскалях – 96000 (ПА) Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3.Верхний предел диапазона измеряемого давления в паскалях – 106000 (ПА) Значение характеристики не может изменяться участником закупки 4.Нижний предел диапазона измеряемого давления в миллиметрах ртутного столба – 720 (ММ РТ СТ) Значение характеристики не может изменяться участником закупки 5.Верхний предел диапазона измеряемого давления в миллиметрах ртутного столба – 780 (ММ РТ СТ) Значение характеристики не может изменяться участником закупки 6.Вес - ≥ 0,13 (кг) Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 7.Назначение барометра-анероида - Проведение ориентировочных наблюдений за изменением атмосферного давления, выполнение измерений давления при демонстрационных работах, использование в лабораторных работах на уроках физики и географии. Значение характеристики не может изменяться участником закупки 8.Конструктивные особенности барометра-анероида - Возможность настенного крепления Значение характеристики не может изменяться участником закупки 9.Диаметр барометра-анероида, см - ≥ 12,5 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Ведерко Архимеда ОКПДЛ2 32.99.53.131 Ограничение 1875 ПП | 1 | 1.Демонстрация действия жидкости на погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей силы (силы Архимеда) при изучении курса физики Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2.Компплектация прибора ведерко Архимеда - Динамометр пружинный 1 шт. Сосуд отливной 1 шт. Груз 1 шт. Ведерко подвесное 1 шт. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Предел измерения динамометра прибора ведерко Архимеда, N - 0-2 Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3. Высота сосуда отливного прибора ведерко Архимеда, см - ≥10 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 4. Материал сосуда отливного прибора ведерко Архимеда – пластик 5.Высота ведерка, см - ≥5,3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 6. Ведерко - Дуга для подвешивания к динамометру - Крючок для подвешивания груза - Внутренние размеры соответствуют наружным размерам груза Значение характеристики не может изменяться участником закупки 7. Размеры в упаковке (Д×Ш×В) прибора ведерко Архимеда, см - ≥40×11×10,5 8. Масса прибора ведерко Архимеда, кг - ≤0,42 |
| 4 | Глобус звездного неба с подсветкой ОКПД2 32.99.59.000 ККН 32.99.59.000-024 КТРУ 32.99.59.000-00000006 Ограничение 1875 ПП | 1 | 1) Тип глобуса по тематике – Астрономический Тип изображения глобуса тип 1 - Звездное небо Наличие подсветки глобуса – Да Назначение глобуса - Демонстрация звёзд и созвездий на занятиях по астрономии Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2) Диаметр - ≥ 20 и < 40 см. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Подставка глобуса - пластик |
| 5 | Калориметр с набором калориметрических тел ОКПД2 32.99.53.139 Ограничение 1875 ПП | 1 | 1.Калориметр с набором калориметрических тел предназначен для проведения лабораторных работ при изучении тепловых явлений. Позволяет проводить следующие фронтальные лабораторные работы: изучение калориметра, сравнение отданного и полученного количества теплоты при смешивании воды разной температуры, измерение удельной теплоемкости твердого тела, измерение удельной теплоты плавления льда, исследование зависимости температуры воды от времени при ее нагревании, определение КПД электрического нагревателя. Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2. Калориметр состоит из трех сосудов: внешнего алюминиевого стакана, среднего стакана из пенопласта и внутреннего алюминиевого стакана. Стаканы вложены друг в друга по принципу матрёшки (внешний-средний-внутренний) и плотно соприкасаться друг с другом, обеспечивая теплоизоляцию прибора. Оба алюминиевых сосуда имеют светлые поверхности, для уменьшения теплоотдачи путем излучения. Для улучшения теплоизоляционных свойств калориметр сверху накрывается пластмассовой крышкой. Для обеспечения безопасности рук от ожогов для поднятия крышки в ней имеется встроенная алюминиевая проволока с пластмассовым наконечником. Во внутренний алюминиевый стакан калориметра опущен нагреватель (проволочная спираль с большим удельным сопротивлением), клеммы на крышке позволяют подключать к нему источник питания. В крышке калориметра имеется отверстие с резиновой вставкой, что позволяет опустить внутрь калориметра термометр. Значение характеристики не может изменяться участником закупки 3. Габаритные размеры: Диаметр внутреннего алюминиевого стакана - 6 см; Высота внутреннего алюминиевого стакана - 7 см; Диаметр внешнего алюминиевого стакана - 10 см; Высота внешнего алюминиевого стакана - 10 см Значение характеристики не может изменяться участником закупки 4.Калориметрические тела состоят из четырех цилиндров. Диаметр каждого цилиндра должен 28 мм, высота - 42 мм. В основании цилиндра имеется крючок, позволяющий погружать и извлекать его из калориметра Значение характеристики не может изменяться участником закупки 5.Расширяющий набор калориметрических тел - Набор представляет собой Цилиндрической формы детали с фрезеровкой различных углов, для придания деталям сложную форму, для получения результата измерения объема и плотности тела косвенным методом. Размер и форма позволяют производить измерения в стандартных физических пробирках. Диаметр 25 мм, высота 30 мм. Все детали имеют на верхней части специальное ушко для подвеса, размер которого не дает погрешность измерения более 0,1%. Тела можно использовать в опытах с математическим маятником. Материал Сталь, алюминий, латунь Форма: цилиндр со скосами угла, двух углов, Поверхностей. Значение характеристики не может изменяться участником закупки 6.Общее количество калориметрических тел, шт - ≥ 7. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями ОКПД2 32.99.53.199 Ограничение 1875 ПП | 1 | 1).Комплект предназначен для использования в демонстрационных и лабораторных опытах при изучении курса физики. 2).Состав комплекта посyды: 1. Воронка В-75-110 – 1 шт. 2. Стакан 100 мл с делением – 1 шт. 3. Колба коническая 100 мл – 1 шт. 4. Колба плоскодонная 250 мл – 1 шт. 5. Штатив для пробирок пластиковый – 1 шт. Число гнёзд - 10 шт. 6. Ерш для мытья колб и стаканов – 1 шт. Ручка выполнена из проволоки. 7. Ерш для пробирок – 1 шт. Ручка выполнена из проволоки. 8. Спиртовка демонстрационная – 1 шт. Объем 150 мл. Спиртовка изготовлена из стекла, снабжена держателем фитиля и колпачком. 9. Пробирка ПХ-16 – 10 шт. Изготовлена из химически стойкого стекла. Высота 150 мм, наружный диаметр 16 мм. 10. Зажим пробирочный (металлический) – 1 шт. 11. Пробка резиновая – 2 шт. Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области) ОКПД2 32.99.53.199 | 1 | Комплект таблиц "Основы декоративно-прикладного искусства" (12 таблиц) Комплект таблиц "Введение в цветоведение" (16 таблиц) Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Манометр жидкостной демонстрационный ОКПД2 32.99.53.199 Ограничение 1875 ПП | 1 | Назначение манометра - Изучение устройства открытого жидкостного манометра, измерение давления, проведение демонстрационных опытов Конструкция манометра - Дугообразная стеклянная трубка высотой 37 см на стойке с делениями Шкала измерений манометра - Деления с обозначением: 0 в середине, 5/10/15 вверх и вниз от нуля. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Технические характеристики трубки манометра - Диаметр канала не менее 0,4 см Значение характеристики не может изменяться участником закупки Крепление манометра - Кронштейн для установки в муфту штатива Комплектация манометра: Манометр — 1 шт., тройник пластиковый — 1 шт., трубка ПВХ — 1 шт. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Габаритные размеры манометра, см - ≥38,5 × 4,8 × 3 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Масса манометра, кг - ≤ 0,15 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 9 | Модель внутреннего строения Земли ОКПД2 32.99.53.199 КТРУ 32.99.53.190-00000065 Ограничение 1875 ПП | 1 | Использование в качестве демонстрационной модели: — в курсе географии; — на уроках природоведения в начальной школе; — по теме «Строение Земли» Конструкция изделия - Разборный глобус Значение характеристики не может изменяться участником закупки Конструктивные особенности - Рельефный глобус Земли с вырезанным фрагментом поверхности для демонстрации внутреннего строения Значение характеристики не может изменяться участником закупки Элементы модели - Визуализация слоёв земного шара: — ядро; — мантия; — земная кора Значение характеристики не может изменяться участником закупки Материал изготовления - Пластмасса с окраской в естественные цвета Значение характеристики не может изменяться участником закупки Высота модели - ≥50 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 10 | Набор для демонстрации электрических полей ОКПД2 32.99.53.199 Ограничение 1875 ПП | 1 | Модуль с точечным электродом, шт - ≥ 1 Размеры основания модуля с точечным электродом, мм - ≥100 × 100 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Материал электрода модуля с точечным электродом - латунь Значение характеристики не может изменяться участником закупки Материал основан - ия модуля с точечным электродом - прозрачный пластик Модуль с кольцевым электродом, шт, ≥ 1 Размеры основания модуля с кольцевым электродом, мм - ≥ 100 × 100 Материал электрода модуля с кольцевым электродом – латунь Материал основания модуля с кольцевым электродом - прозрачный пластик Модуль с двумя параллельными пластинами, шт - ≥ 1 Размеры основания модуля с двумя параллельными пластинами, мм - ≥ 100 × 100 Материал электрода с двумя параллельными пластинами – латунь Материал основания с двумя параллельными пластинами - прозрачный пластик Модуль с двумя точечными зарядами (диполь), шт - ≥ 1 Размеры основания модуля с двумя точечными зарядами (диполь), мм - ≥100 × 100 Материал электрода модуля с двумя точечными зарядами (диполь) – латунь Значение характеристики не может изменяться участником закупки Материал основания модуля с двумя точечными зарядами (диполь) - прозрачный пластик Модуль с эллиптическим электродом, шт - ≥ 1 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Размеры основания модуля с эллиптическим электродом, мм - ≥ 100 × 100 Материал электрода модуля с эллиптическим электродом – латунь Значение характеристики не может изменяться участником закупки Материал основания модуля с эллиптическим электродом - прозрачный пластик Детектор потенциала (зонд), шт - ≥ 1 Регулируемая чувствительность – наличие Точность измерения, В - ±0,01 Соединительные провода с крокодилами, компл - ≥ 1 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Тип провода с зажимами типа "крокодил" – наличие Возможность работы набора с источником питания постоянного тока – соответствие Диапазон напряжения, В - 0-12 Максимальный ток, А - ≤ 0,5 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 11 | Набор спектральных трубок с источником питания ОКПД2 32.99.53.139 32.99.53.130-00000186 Ограничение 1875 ПП | 2 | Назначение набора спектральных трубок - Демонстрация спектров поглощения и излучения различных газов и паров Значение характеристики не может изменяться участником закупки Количество стеклянных трубок с электродами - ≥6 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержимое трубок - Водород - Гелий - Неон - Аргон - Криптон - Пары ртути Значение характеристики не может изменяться участником закупки Конструкция трубок - Два цилиндрических баллончика - Соединение через капилляр - Внутренние электроды - Внешние выводы для подключения Значение характеристики не может изменяться участником закупки Рабочий ресурс трубок, час ≥250 Габаритные размеры трубок, мм - ≤15х260 Напряжение источника питания, В - ≥220 Размеры источника питания, мм ≥355х115х93 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 12 | Сосуды сообщающиеся ОКПД2 32.99.53.131 Ограничение 1875 ПП | 1 | Назначение сосyдов сообщающихся - Демонстрация свойств сообщающихся сосудов Конструкция сосyдов сообщающихся - Набор прозрачных трубок разной формы на общем основании (коллекторе) с подставкой Высота с подставкой сосyдов сообщающихся, см ≥15,5 Размеры упаковки сосyдов сообщающихся, см - ≥20 × 16 × 3 Масса сосyдов сообщающихся, кг - ≤0,12 |
| 13 | Термометр лабораторный ОКПД2 32.99.53.131 Ограничение 1875 ПП | 15 | Цена деления: 1 С Диапазон измерения температуры: от 0 до +100 С Стеклянный жидкостный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета или бумаги. Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Установка для изучения фотоэффекта ОКПД2 32.99.53.139 Ограничение 1875 ПП | 1 | Комплект поставки: - Магнитный планшет "Внешний фотоэффект" с блоком питания. - Источник Света (MR11), В/Вт: 12/10. - Набор светофильтров (красный,желтый, зеленый, синий), шт: 4. - Мультиметр (M830B, предел измерения тока 200 мкА), шт: 2. - Набор проводов, шт: 4. - Методическая документация. Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 15 | Шар Паскаля ОКПД2 32.99.53.139 32.99.53.130-00000016 Ограничение 1875 ПП | 1 | Шар представляет собой полый шар с множеством маленьких отверстий на стенке и подвижным поршнем на ручке для удобного нажатия. Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 16 | Штативы изолирующие ОКПД2 32.99.53.131 Ограничение 1875 ПП | 1 | Учебное оборудование предназначено для опытов по электростатике и электродинамике, в которых используются токи и напряжения в режиме постоянного тока 15 кВ, 10 А, в режиме переменного тока 36 В, 0,3 А Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | Электромагнит разборный ОКПД2 32.99.53.131 Ограничение 1875 ПП | 1 | Электромагнит разборный служит для демонстрации подъемной силы электромагнита и его устройства. Сердечник электромагнита подковообразной формы изготовлен из мягкой стали. Для закрепления на штативе в сердечник ввернут крючок. На сердечник надеты две одинаковые катушки, намотанных на пластмассовые каркасы, на которых установлены зажимы для подсоединения источника питания. Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 18 | Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов ОКПД2 32.99.53.199 Ограничение 1875 ПП | 1 | Состав комплекта: 1. Алябьев Александр Александрович. 2. Балакирев Милий Алексеевич. 3. Барток Бела. 4. Бизе Жорж. 5. Бородин Александр Порфирьевич. 6. Бортнянский Дмитрий Степанович. 7. Брамс Иоганнес 8. Вагнер Рихард. 9. Вивальди Антонио. 10. Глазунов Александр Константинович. 11. Глинка Михаил Иванович. 12. Глюк Кристоф Виллибальд. 13. Гурилев Александр Львович. 14. Даргомыжский Александр Сергеевич. 15. Дворжак Антонин. 16. Делиб Лео. 17. Доницетти Гаэтано. 18. Кальман Имре. 19. Кюи Цезарь Антонович. 20. Лядов Анатолий Константинович. 21. Мендельсон Феликс. 22. Мусоргский Модест Петрович. 23. Оффенбах Жак. 24. Пуччини Джакомо. 25. Рахманинов Сергей Васильевич. 26. Римский-Корсаков Николай Андреевич. 27. Россини Джоаккино. 28. Рубинштейн Антон Григорьевич. 29. Сен-Санс Камиль. 30. Скрябин Александр Николаевич. 31. Сметана Бедржих. 32. Стравинский Игорь Федорович. 33. Танеев Сергей Иванович. 34. Чайковский Петр Ильич. 35. Штраус Рихард. |
| 19 | Комплект портретов отечественных и зарубежных художников ОКПД2 32.99.53.199 Ограничение 1875 ПП | 1 | Формат (папка, термоупаковка), см - 21х30 Состав комплекта: 1. Илья Ефимович Репин 2. Архип Иванович Куинджи 3. Исаак Ильич Левитан 4. Карл Павлович Брюллов 5. Виктор Михайлович Васнецов 6. Иван Константинович Айвазовский 7. Василий Дмитриевич Поленов 8. Иван Иванович Шишкин 9. Владимир Егорович Маковский 10. Василий Иванович Суриков |
| 20 | Микроскоп демонстрационный ОКПД2 32.99.53.130 | 1 | Видеокуляр - наличие Количество объективов >1 шт Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Максимальное увеличение > 1200х Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Ресурс работы осветителей > 5000 час Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Количество окуляров >1 шт Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Линза Барлоу - наличие Поворотный окуляр наличие Разрешение цифровой камеры - 1,3 Мп Функция передачи изображения на внешнее устройство в режиме реально времени - наличие Длина столика микроскопа 90 мм Ширина столика микроскопы 90 мм Минимальное увеличение 40х Количество осветителей с регулировкой яркости 2 шт. Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 21 | Комплект проводов ОКПД2 32.99.53.131 Ограничение 1875 ПП | 1 | Использование на лабораторных работах и практических занятиях для составления электрических цепей. сечение: 1–1,5 мм; — изоляция: прочная, гибкая; — оформление концов: штекеры. Максимально допустимый ток – 4А Состав набора (количество и длина проводов): провода длиной 100 мм — 4 штуки; — провода длиной 250 мм — 2 штуки; — провода длиной 500 мм — 2 штуки. |