ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию водоочистителей 
с заменой картриджей

 для нужд ГБОУ ШКОЛА No 420 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1.1. Предмет контракта: Комплексное техническое обслуживание водоочистителей (автоматов питьевой воды) в 2026 г. 
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта – 20 850,00руб.

Метод определения, обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта представлены в приложениях № 1 и № 1.1 к техническому заданию.

__________________________
2. Цели и правовое основание для поставки товара

(выполнения работ, оказания услуг)

2.1. Целью данной закупки является: Исполнитель должен оказывать услуги по техническому (сервисному) обслуживанию Оборудования, установленной в помещениях Заказчика, выполняемые в целях поддержания работоспособности оборудования для обеспечения качества очищенной питьевой воды, в соответствии с действующими санитарными нормами на базе ГБОУ школы №420 Колпинского района СПб. 
2.2. Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
3. Сроки оказания услуг: поэтапно с момента подписания контракта  по 31.12.2026 г. Конкретные даты и время оказания Услуг согласовываются с Заказчиком за 3 (три) рабочих дня до оказания услуг.
4. Адрес нахождения, перечень оборудования, график оказания услуг:
	Модель аппарата Заказчика
	Место нахождения
	Количество
	График оказания услуг 

	Ecomaster
WL2FW HC
(на гарантии)

	196653, Санкт-Петербург г, Колпино г, Вавилова ул, дом 9, литер А Метро: Купчино, Километраж от КАД: 15
	1
	Май  2026 г.,
 Ноябрь 2026г.


5. Общие требования: 
5.1 Исполнитель обязан иметь разрешения, свидетельства и сертификаты, необходимые для оказания услуг, являющиеся предметом закупки и предусмотренные законодательством РФ. 
5.2 Исполнитель обязан оказывать услуги   без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников). В случае причинения вреда имуществу Заказчика, Исполнитель берет на себя обязательства по возмещению в полном объеме.
5.3 Наличие соответствующих документов на фильтрующие элементы:

- Декларация соответствия Таможенного союза или сертификат соответствия;
- технический паспорт на русском языке на фильтрующие элементы (обязательно);
- технический паспорт на УФ-лампу (обязательно);
- действующий договор с  организацией, осуществляющей оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности  для соблюдения норм СанПин при утилизации ультрафилетовых ламп (обязательно).

-свидетельства и сертификаты государственной регистрации дезинфицирующих средств.

6. Требования к сменным фильтрующим элементам и их замене:
6.1 Все комплектующие и расходные материалы, предоставляемые Исполнителем, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободным от  прав третьих лиц.

6.2 Фильтрующие элементы должны быть изготовлены не ранее 2025 года.
6.3 Гарантийный срок на услугу должен быть не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания УПД. В этот период Исполнитель гарантирует исправное состояние обслуживаемого оборудования на предмет герметичности соединений, работающую защиту от протечек, которая установлена в каждой единице обслуживаемого оборудования. Отметка о замене  фильтрующих элементов (с последующей утилизацией) при проведении сервиса проставляется в сервисной карте каждой единицы оборудования.
6.4 Гарантийные обязательства на фильтры должны составлять 14 календарных дней.
6.5 Маркировка используемых товаров для проведения сервисных работ должна быть в соответствии с требованиями санитарных мер в таможенном союзе и должна содержать: 

-  наименование завода изготовителя, страна происхождения товара и дату его производства;

- условия применения изделия и технические характеристики должны быть на русском языке.  
6.6 Санитарная обработка поверхностей и деталей пурифайера, контактирующих с питьевой водой, должна проводиться моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в пищевой промышленности, официально зарегистрированные 
в РФ.
7. Требования к качественным характеристикам услуг:
7.1 Работы должны производиться в соответствии с регламентом производителя оборудования (паспорт, техническая документация и т.п.) и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими данный вид деятельности.
7.2 Качество применяемых материалов при оказании услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, а также подтверждено соответствующими документами.
7.3 Безопасность оказываемых услуг должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих нормативных документах:
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за оказание услуг и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа должна быть представлена руководству Заказчика.
8. Перечень оказываемых услуг для Ecomaster WL2FW HC:

	Наименование услуг
	Периодичность

	1.  Диагностика и настройка

	Тестирование компрессора. Тестирование должно показать температуру нагревания компрессора, максимальное давление компрессора, наличие масла.
	При каждом сервисном обслуживании

	Проверка герметичности соединения трубок конденсатора. Устранение протеканий.
	

	Тестирование старт реле  и реле компрессора, замена при поломке.
	

	Удаление загрязнений, проверка надежности крепежных соединений.
	

	Очистка радиатора. Устранение потери теплоотдачи.
	

	Тестирование и настройка электронных плат MAIN PCB, PCB. Компьютерная диагностика с использованием специализированного лицензированного программного обеспечения, замена при поломке.
	

	Установка температуры холодной воды до заводских настроек
	

	Проверка программирования и настройки функций автомата. Настройка режимов и функций.
	

	2. Замена сменных элементов и комплектующих

	Замена  осадочного фильтра  (механика)  
	2 раза в год 

	Замена угольного фильтра (сорбция)
	2 раза в год

	Замена мембранного фильтра  (ультрафильтрация) 
	2 раза в год

	Замена  угольного пост-фильтра (карбон-блок) 
	2 раза в год

	Замена УФ – лампы в системе Firewall 
	2 раза в год

	Замена каплесборника 
	По запросу

	Замена решетки каплесборника 
	По запросу

	Замена носиков
	По запросу

	3. Профилактические и санитарные работы

	Обработка всех внутренних резервуаров для воды специальным обеззараживающим и дезинфекционным средством, в соответствие с требованиями настоящего технического задания
	2 раза в год

	Обработка внутренней системы соединений и трубок в оборудовании, каплесборника и других деталей контактирующих с водой специальным обеззараживающим  и дезинфекционным средством, в соответствие с требованиями настоящего технического задания
	2 раза в год

	Внешняя очистка лицевой, верхней и боковых поверхностей оборудования спиртовыми одноразовыми салфетками.
	2 раза в год

	Технический осмотр системы фильтрации на предмет герметичности соединений шлангов и фитингов.
	2 раза в год

	Обработка бака горячей воды и нагревательного тена спецсредством для удаления известковых отложений (накипи) с использованием специального профессионального оборудования, обеспечивающего принудительную циркуляцию декальцинирующего раствора через зону бака и пароотвода
	2 раза в год

	Контроль стандартов ( заводских настроек) температуры нагрева и охлаждения


	2 раза в год

	Проверка  ( восстановление) герметичности баков горячей и холодной воды
	2 раза в год

	4. Утилизация мусора
Уборка мусора после проведения обслуживания с утилизацией, в т.ч. для утилизации ламп должна быть привлечена организация специализирующиеся на переработке (утилизации) отходов класса I и II опасности с предоставлением копии подтверждающих документов. Лампы содержат ртуть и должны быть надлежащим образом утилизированы.


9. Качественные характеристики комплектующих при оказании услуг на Ecomaster WL2FWHC: 

	Требования к  характеристикам фильтров:


	Ультрафиолетовая лампа

(13W)
ТМ Ecomaster
UV13WP*

Китай
БЕЗ АНАЛОГОВ

	Предназначена для обеззараживания воды.

Помещается в  систему обеззараживания  Firewall
	Длина лампы не менее  250 мм

Частота питающего тока 50 Гц

Мощность не менее 13 Вт

Интенсивность излучения не менее 30 мДж/см₂
Длина волны не менее 253,7 NM

Лампа  должна соответствовать всем требованиям ультрафиолетовой защиты класса А

	Сменный фильтр ТМ Ecomaster осадочной (механика)  

EK-0060* 
Китай 
БЕЗ АНАЛОГОВ
	Предназначен для очистки воды от механических примесей: песок, ржавчина, осадок ил, трубная окалина.  Должен обеспечивать тонкость фильтрации  не менее 5 мкм и снижать нагрузку на последующие фильтры
	0С
	Рабочая температура воды
	+4 --   +37.5

	
	
	дюйм
	Высота
	11

	
	
	дюйм
	Диаметр
	2,5

	
	
	
	Тип фильтра
	I (не допускается изменение типа системы фильтрации)

	
	
	
	Тип подключения
	Квик-коннектер (самозажимной цанговый)

	
	
	л/мин.
	Скорость фильтрации  
	не менее 5

	
	
	л
	Ресурс
	не менее 5000

	Сменный фильтр угольный

ТМ  Ecomaster (сорбция) 

EK-0075*

Китай
БЕЗ АНАЛОГОВ

	Предназначен для очистки воды от органических растворенных   примесей, продуктов хлорирования. Должен удалять запах, цветность, улучшает вкусовые качества воды. Должен быть изготовлен из высококачественного угля на основе скорлупы кокосовых орехов.
	0С
	Рабочая температура воды
	+4 --   +37.5

	
	
	дюйм
	Высота
	11

	
	
	дюйм
	Диаметр
	2,5

	
	
	Атм
	Давление подводимой воды
	I (не допускается изменение типа системы фильтрации)

	
	
	Атм
	Максимальное давление
	Квик-коннектер (самозажимной цанговый)

	
	
	л/мин.
	Скорость фильтрации  
	не менее 5

	
	
	л
	Ресурс
	не менее 5000

	Сменный фильтр мембранный ТМ Ecomaster  (ультрафильтрация) EK-0080*

Китай 
БЕЗ АНАЛОГОВ
	Предназначен для финишной очистки питьевой воды. Должен удалять коллоидные примеси и  частично проводить дезинфекцию воды.
	0С
	Рабочая температура воды
	+4 --   +37.5

	
	
	дюйм
	Высота
	11

	
	
	дюйм
	Диаметр
	2,5

	
	
	Атм
	Давление подводимой воды
	I (не допускается изменение типа системы фильтрации)

	
	
	Атм
	Максимальное давление
	Квик-коннектер (самозажимной цанговый)

	
	
	л/мин.
	Скорость фильтрации  
	не менее 5

	
	
	л
	Ресурс
	не менее 5000

	Сменный фильтр угольный

ТМ  Ecomaster  (карбон-блок) 

EK-0085*

Китай 
БЕЗ АНАЛОГОВ
	Предназначен для очистки воды от органических растворенных примесей, продуктов хлорирования. Должен удалять запах, цветность, улучшает вкусовые качества воды. Должен быть изготовлен из высококачественного угля на основе скорлупы кокосовых орехов.
	0С
	Рабочая температура воды
	+4 --   +37.5

	
	
	дюйм
	Высота
	11

	
	
	дюйм
	Диаметр
	2,5

	
	
	Атм
	Давление подводимой воды
	I (не допускается изменение типа системы фильтрации)

	
	
	Атм
	Максимальное давление
	Квик-коннектер (самозажимной цанговый)

	
	
	л/мин.
	Скорость фильтрации  
	не менее 5

	
	
	л
	Ресурс
	не менее 5000


*Пурифайеры находятся на гарантийном обслуживании. Для соблюдения гарантийных обязательств, необходимо использовать только оригинальные расходные материалы и запасные части. 

Использование неоригинальных (эквивалентных) комплектующих не предусмотрено, поскольку необходимо обеспечить совместимость взаимодействия используемых комплектующих с пурифайерами, используемыми Заказчиком в период действия гарантийного срока. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии закупок запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемым Заказчиком.
10. Требования к квалификации компании и сотрудников:
10.1. Организация, специализирующаяся на оказании услуг по обслуживанию систем водоподготовки и очистки воды;
10.2. Исполнитель должен иметь оборудования и материалы, обеспечивающие возможность выполнения заявленных видов услуг;
10.3 Исполнитель должен иметь складские запасы расходных материалов, используемых для проведения работ, в достаточном количестве;
10.4. Сотрудники Исполнителя, осуществляющие техническое обслуживание, должен быть в форменной одежде или иметь опознавательные элементы на одежде, однозначно идентифицирующие сотрудника с Исполнителем.
Специалисты Исполнителя, выполняющие работы по сервисному обслуживанию оборудования подготовки водопроводной воды, должны иметь следующие разрешающие документы: 
· Личную медицинскую книжку (в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), Федеральным законом от 2 января 2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Письмом Минздрава РФ от 07.08.2000 № 1100/2196-0-117);
· Квалификацию не ниже II группы доступа по электробезопасности, что должно подтверждаться соответствующим удостоверением (в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом № 811 Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 года).
·  Материалы, используемые Исполнителем для технического обслуживания, должны иметь сертификаты соответствия и должны быть разрешены к применению на территории РФ.
· Безопасность материалов и реагентов должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
· Копии документов (дипломы, трудовые книжки, медицинские книжки) подтверждающих квалификацию специалистов (ИТР, рабочих) необходимых для оказания услуг, указанных в настоящем техническом задании.
10.5 Все выполняемые работы должны осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:
· Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ);

· Правила противопожарного режима (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020  № 1479);

· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 № 811);

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15.12.2020 № 903н).

· санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
· СанПиН 2.1.3684-21 требования и критерии в области безопасного обращения с отходами. 
· Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".
Условия оплаты
      Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг или  УПД.

       В цену оказания услуг включены: все расходы Исполнителя, в том числе стоимость расходных материалов, инструментов, инвентаря,  необходимых для осуществления оказания  услуг, выезд специалиста,  уплата  таможенных пошлин, налогов, сборов и других  обязательных платежей, которые обязан уплачивать Исполнитель в соответствии с законодательством РФ.

