Техническое задание

1. Общие требования

1.1. Наименование объекта закупки: поставка медицинского изделия (Система ультразвуковая для физиотерапии), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №27» в 2026 году.

Поставщик, в рамках исполнения обязательств по контракту, осуществляет поставку медицинского изделия (далее – товар) и надлежащим образом оказывает услуги по доставке, разгрузке, такелажным работам до места установки товара, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию товара, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, эксплуатирующих товар, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара.

1.2. Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 26.60.13.150-00000045.

2. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам товара

2.1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

3. Требования к качеству и безопасности товара

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и не должен иметь внешних дефектов (царапин, вмятин и т.д.).

3.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3.3. Поставляемый товар должен иметь регистрационные удостоверения, свидетельствующие о государственной регистрации медицинских изделий, подлежащих обращению на территории Российской Федерации.

Требование установлено:

- Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 N 1684 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий".

4. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

4.1. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке указаны в проекте контракта.

5. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств

5.1. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара указаны в проекте контракта.

5.2. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию товара, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика, эксплуатирующих товар, должны быть оказаны поставщиком в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара в порядке и сроки, предусмотренные проектом контракта.

5.3. Порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств указаны в проекте контракта.

5.4. Товар должен быть произведен не ранее 2025 года.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания

6.1 Приложение № 1 – «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Приложение № 1 к Техническому заданию

# Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

# или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Код позиции КТРУ | код вида медицинского изделия | Характеристика | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвуковая для физиотерапии | 26.60.13.150-00000045 | 182600 | - Режим работы импульсный | Да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1 |
|  |  |  |  | Режим работы непрерывный | Да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы повторно-кратковременный | Нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Частота генерируемых ультразвуковых колебаний | ≥ 2 и ≤ 2.64 | Мегагерц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Частота следования импульса | 50 | Герц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длительность импульсов, мс | 2; 4; 10 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы аппарата | Продолжительный | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Световая индикация наличия ультразвукового излучения | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | ЖК-дисплей | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Ударопрочный корпус | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Верхняя граница установленного таймером времени | ≥ 30 | Минута | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница установленного таймером времени | ≤ 1 | Минута | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Защита излучателей от перегрева | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Контроль контакта излучателя с телом пациента | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Мультичастотный излучатель 0,88/2,64 МГц (1 см2) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Мультичастотный излучатель 0,88/2,64 МГц (4 см2) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Мощность, потребляемая от сети переменного тока | ≤ 45 | Ватт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |

Исполнители: Заместитель начальника административно-хозяйственного отдела ________________________ Д.Г. Лисовский

Главная медицинская сестра _________________________________О.А. Краузе