
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 10.12.2026г.

Место оказания услуг: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 27, литера А.
Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

Техническое обслуживание (ТО) проводится ежемесячно с целью поддержания работоспособности или обнаружения неисправности оборудования. 

Все работы выполняются в соответствии СНиП, СанПиН, ОТ, ТБ и других нормативных документов согласно законодательству РФ.

Результаты ТО заносятся Исполнителем в журнал по эксплуатации оборудования.

Исполнителем совместно с Заказчиком производится сбор и подписание необходимых документов для списания оборудования, Исполнитель производит и выдает Заказчику заключение, подтверждающее непригодность оборудования к восстановлению, с предоставлением сертификата соответствия «на проведение оценки технического состояния» (технологического, кухонного, холодильного, оборудования для прачечных).

Услуги, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации:

  - Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

  - Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

  - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и других законодательных документов и нормативных актов, регламентирующих безопасность оказания подобных услуг.

Услуги по техническому обслуживанию оборудования оказываются с соблюдением технологии и качества оказываемых услуг в соответствии с условиями контракта и настоящей аукционной документацией, и требованиями завода изготовителя оборудования, а также другими установленными нормами.

Требование безопасности

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать технологию оказания услуг, требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, экологических, санитарных и иных норм, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, которые относятся к данному виду услуг (работ). Исполнитель должен обеспечить чистоту и порядка на месте проведения работ.

Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение работ по Контракту.

Качественным считается оказанные услуги, при которых соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, Контракта и результат оказанных услуг пригоден для использования по назначению в течение указанного в Контракте гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества

Заказчик, принявший результат оказанных услуг без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуг, которые могли быть установлены при приемке.

В случае, если обнаружится, что услуги оказаны исполнителем с отступлениями от условий технического задания, ухудшившими результат работы, государственный заказчик вправе по своему выбору потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный, согласованный срок.

Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Требования к энергетической эффективности услуг не установлены

Оказание услуг по техническому обслуживанию бытового (технологического, кухонного, холодильного, прачечного) оборудования включает в себя оказание следующих видов услуг (работ).

Регламентное техническое обслуживание технологического и кухонного оборудования включает в себя:

 1.Проверка соответствия температурного режима изделия на всех элементах.

 2.Проверка работоспособности всех элементов переключения режимов.

 3.Регулировка и смазка циатимом элементов переключения режимов.

 4.Проверка работоспособности и регулировка датчиков температуры.

 5.Зачистка смазки датчиков циатимом.

 6.Проверка работы клапанов, наполнение слива, реверсивных, предохранительных, их регулировка, чистка, смазка.

 7.Проверка состояния термопроводов, а также токоведущих частей изделия, замена керамических изоляторов.

 8.Проверка состояния заземляющих шин, исправление несоответствующих требованиям инструкции безопасности.

 9.Замер сопротивления изоляции, устранение неисправностей.

 10.Проверка датчиков уровня: электрических, механических - чистка, замена неисправных.

 11.Проверка всех механических соединений изделий, редукторов.

 12.Смазка редукторов, устранение люфтов, замена вышедших из строя деталей, узлов, агрегатов.

 13.Проверка количества и качества масла в редукторах.

 14.Замена масла в соответствии с картой смазки и требованиями инструкции эксплуатации изделия.

 15.Проверка состояния сальников уплотнений, набивка, замена несоответствующих требованиям ИЭ.

 16. Проверка состояния режущего технологического оборудования.

 17.Шлифовка, заточка режущего технологического оборудования в соответствии с требованиями инструкции эксплуатации.

 18.Проверка механических соединений на предмет стыковки и надёжности крепления с приводными агрегатами.

Устранение механических зазоров трущихся поверхностей режущегося инструмента.

 19.Проверка герметичности паровых рубашек и устранение неисправностей изделия.

 20.Проверка герметичности камер кипячения и устранение неисправностей.

 21.Проверка неисправности подвижных частей, надёжности их крепления с агрегатами.

Проверка исправности электропусковой аппаратуры.

 22.Проверка исправности электрозащитной аппаратуры (электрическая схема и механическая защита).

 23.Проверка работы электроавтоматики изделия.

 24.Проверка     надёжности     крепления     всех     электроконтактных     соединений     всей электромонтажной схемы изделия.

 25.Проверка исправности всех нагревательных элементов.

 26.Проверка состояния ременных соединений, (при необходимости замена).

 27. Проверка состояния терочных поверхностей.

 28.Проверка состояния штуцерных соединений.

 29.Проверка состояния сливных соединений, чистка.

 30.Проверка состояния фундамента и стыковка с ним.

 31.Проверка состояния крепления тепловых отражающих поверхностей, а также направляющих    лотков.

 32.Проверка работоспособности автоматики датчиков сухого хода.

 Перечень услуг, оказываемых при комплексном обслуживании посудомоечных агрегатов (ПА):

Регламентное техническое обслуживание:

1.Проверка соответствия температуры в водонагревающем баке.

2.Проверка работоспособности датчиков ТНК-160 в поступающей магистрали.

3.Проверка работы клапанов КСВШ в поступающей магистрали.

4.Проверка работы реверсивного клапана.

5.Проверка работы предохранительного клапана.

6.Проверка качества уплотнения баков, ТЭНов, душей.

7.Чистка и наладка работы форсунок.

8.Проверка работы транспортёра, редуктора транспортёра

9.Проверка работы улавливания посуды.

10.Проверка работы и чистка душей, ванн предварительного мытья посуды, мытья и споласкивания.

11.Проверка заполнения ванн контроль и регулировка уровня.

12.Проверка работы и чистка датчиков уровня ванн.

13.Проверка работы и чистка фильтров ванн.

14.Проверка работы, чистка лотков и улавливателей ванн.

15.Проверка работы групп ТЭНов ванны мытья.

16.Проверка работы датчиков ТНК-160 ванн мытья.

17. Переборка групп контактов ПА, групп нагревателей

18.Проверка работы схемы автоматики.

19.Проверка работы схемы блокировки.

20.Проверка работы и чистка схемы мыльного раствора.

21.Проверка исправности системы заземления и электропроводки внутри системы ПА.

22.Проверка работы электронасосов ванн предварительного мытья, мытья споласкивания.

23.Проверка состояния сальниковых уплотнений насосов.

24.Проверка работы вентилей наполнения горячей и холодной воды.

25.Проверка прохождения роликов и скоб по направляющей.

26.Проверка работы натяжителей цепи транспортёра и цепи привода транспортёра.

27.Проверка надёжности крепления всех элементов ПА.

28.Проверка работы ПА в режимах: «холодная вода», «горячая вода».

Регламентированное техническое обслуживание холодильного оборудования включает:

1.Проверка соответствия температуры в охлаждаемом объеме паспортным данным. При необходимости настройки прибора. Проверка исправности, показывающего термометра, установленного в охлажденном объеме.

2.Проверка состояния испарительной системы. Проверка качества оттайки испарителя (воздухоохладителей). При необходимости настройка системы автоматической оттайки.

3.Проверка системы слива и удаления талой воды.

4.Проверка комплектности оборудования и наличия ограждений холодильных агрегатов и машинных отделений. При необходимости закрепление ограждения агрегата.

5.Проверка качества резинового уплотнения дверей, исправности замковых устройств. 

6.Проверка правильности работы шторок, целостности элементов остекления прилавков витрин.

7.Проверка свободного доступа воздуха к воздушному конденсатору. При необходимости очистки воздушных конденсаторов от пыли и грязи, проверка исправления вращения крылатки.

8.Проверка водорегулирующего вентиля водяных конденсаторов. При необходимости его настройка.

9.Проверка работы компрессора и электродвигателей по шуму, нагреву, по токовым характеристикам.

10.Проверка уровня масла в компрессоре. При необходимости дозаправка компрессора маслом.

11.Проверка по индикатору влажности наличия хладона и определение его качества на присутствие влаги. При наличии влаги в системе замена фильтра-осушителя.

12.Проверка герметичности холодильной машины, при необходимости устранение утечки и дозаправка машины хладоном.

13.Проверка исправности защитного заземления (зануления) и электропроводки. Проверка проводится от места подключения питания холодильного оборудования.

14.Проверка исправности электропусковой и защитной аппаратуры (магнитные пускатели, автоматические выключатели, автоматические пробки, встроенная защита компрессора, реле защиты от перекоса фаз и т.д.).

15.Проверка состояния и исправности приборов автоматики, настройка их установок (реле давлений, реле времени, промежуточных реле и т.д.).

16.Проверка исправности нагревателей (ТЭНов) системы оттайки.

17.Проверка надежности крепления электроконтактных соединений всей монтажной схемы. При необходимости подтяжка винтов крепления.

18.Проверка надежности крепления электропусковой, защитной аппаратуры и приборов автоматики.

Прачечное оборудование:

Регламентное техническое обслуживание:

Комплекс операций, выполняемых с периодичностью и в объеме, установленном эксплуатационной документацией, необходимых для поддержания работоспособности оборудования. Регламентное техническое обслуживание производится не реже 1 раза в месяц.

1. Проверка соответствия температурного режима оборудования на всех элементах.

2. Проверка работоспособности всех элементов переключения режимов.

3. Регулировка и смазка элементов переключения режимов.

4. Проверка работоспособности и регулировка датчиков.

5. Зачистка и смазка датчиков сухого хода.

6. Проверка работы клапанов, наполнения, слива, реверсивных, предохранительных, а также проверка, регулировка, чистка смазка.

7. Проверка состояния термопроводов, а также токоведущих частей изделия, замена неисправных частей.

8.Проверка состояния заземляющих шин, исправление несоответствующих требованиям инструкции безопасности.

9.Замер сопротивления изоляции, устранение неисправностей.

10.Проверка датчиков уровня: электрических, механических – чистка, замена неисправных.

11.Проверка всех механических соединений изделий, редукторов.

12.Смазка редукторов, устранение люфтов, замена вышедших из строя деталей, узлов, агрегатов.

13.Проверка количества и качества масла в редукторах.

14.Замена масла в соответствии с картой смазки и требованиями инструкции эксплуатации изделия.

15.Проверка состояния сальниковых уплотнений, набивка, замена несоответствующих требованиям Инструкции по эксплуатации.

16.Проверка состояния оборудования на предмет коррозии, окислов.

17.Наладка оборудования в соответствии с требованиями инструкции эксплуатации.

18.Проверка механических соединений на предмет стыковки и надежности крепления с приводными агрегатами.

19.Устранение механических зазоров трущихся поверхностей.

20.Проверка герметичности паровых рубашек и устранение неисправностей изделия.

21.Проверка герметичности камер кипячения и устранение неисправностей.

22.Проверка исправности подвижных частей для надежности их крепления с агрегатами.

23.Проверка исправности электропусковой аппаратуры.

24.Проверка исправности электрозащитной аппаратуры (электрическая схема и механическая защита, схемы заземления, зануления).

25.Проверка работы электроавтоматики изделия.

26.Проверка надежности крепления всех электроконтактных соединений всей электромонтажной схемы изделия.

27.Проверка исправности всех нагревательных элементов.

28.Проверка состояния ременных соединений (при необходимости замена).

29.Проверка состояния терочных поверхностей.

30.Проверка состояния штуцерных соединений.

31.Проверка состояния сливных соединений фильтров, устранение засоров.

32.Проверка состояния фундамента и стыковка с ним.

33.Проверка состояния крепления тепловых отражающих поверхностей, а также направляющих лотков.

34.Проверка работоспособности автоматики датчиков сухого хода.

НАИМЕНОВАНИЕ, ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР И КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование обслуживаемого оборудования

	Инвентарный номер
	Кол-во, шт.

	1. 
	Овощерезка Robot Coupe CL 50
	4101240000002
	1

	2. 
	Пароконвектомат "Рубикон" АПК-10-1/1-И
	4101260000001
	1

	3. 
	Шкаф холодильный FAGOR IND, S. COOP.LTDA. серии AFP-1402
	БН1010600000390
	1

	4. 
	Шкаф холодильный FAGOR IND, S. COOP.LTDA. серии AFP-701
	БН1010600000389
	1

	5. 
	Плита электр. KOGAST SISTEMI d.o.o серии ES-T67/1-О
	БН1010600000387
	1

	6. 
	Стол холодильный GNE 11/TN.
	4101260000010
	1

	7. 
	Водонагреватель THERMEX ER 80V
	БН0000014303250_01
	1

	8. 
	Водонагреватель THERMEX ER 80V
	БН0000014303251_01
	1

	9. 
	Машина стиральная Индезит Wil /85
	БН0000001387538
	1

	10. 
	Посудомоечная машина Bosch SMS25 A 101 R
	2101360000008
	1

	11. 
	Машина стиральная  Hotpoint-Ariston WMD 11419
	БН1101020000046
	1

	12. 
	Мясорубка ETS-15/2
	БН0000001995146
	1

	13. 
	Мясорубка МИМ 300
	БН1010600000388
	1

	14. 
	Холодильник SAMSUNG
	БН000001995139
	1

	15. 
	Посудомоечная машина Indesit DFG 0507
	БН1010600000395_01
	1

	16. 
	Посудомоечная машина Indesit DFG 0507
	БН1010600000399
	1

	17. 
	Посудомоечная машина Indesit DFG 0507
	БН1010600000398_01
	1

	18. 
	Посудомоечная машина Indesit DFG 0507
	БН1010600000396_01
	1

	19. 
	Посудомоечная машина Indesit DFG 0507
	БН1010600000394_01
	1

	20. 
	Посудомоечная машина Indesit DFP 2727
	БН1010600000373
	1

	21. 
	Стиральная машина INDESIT IWSC6105, белая.
	4101360000663
	1

	22. 
	Стиральная машина Samsung H 1245 AGS
	БН0000-14303213
	1

	23. 
	Холодильник Electrolux ERB 34090 W
	БН1010600000393_01
	1

	24. 
	Холодильник INDESIT RTM016
	4101360000659
	1

	25. 
	Электронагреватель накопительный вертикального исполнения 100 л.460х1070х440 мм.
	4101360000676
	1

	Итого:
	25



