Описание объекта закупки

Раздел 1. Общие требования

- Предмет закупки, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на Выполнение работ по проверке и очистке вентиляционных каналов на объектах СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны» (далее – работа).

2. Цели закупки

1. Цель данной работы: нормализация бесперебойной работы вентиляционных систем в СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны».

2. Основанием для данной закупки является:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2000 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.43 (очистка и проверка вентиляционных каналов производится в помещениях организации не реже 1 раза в год).

- Выполнение государственного задания в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны» на 2026 год.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом закупки

1. Объект закупки: Выполнение работ по проверке и очистке вентиляционных каналов на объектах СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны».

2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30 июня 2026 г. (включительно), (по заявке Заказчика).

Заявка составляется в письменной форме, должна быть заверена печатью и подписана уполномоченными работниками Заказчика (с указанием должности). Заявка направляется Подрядчику средствами факсимильной связи или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ получен Подрядчиком, не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты выполнения работ.

- Местом выполнения работ является: г. Санкт- Петербург, г. Сестрорецк, ул. Лесная, д.7, (дошкольный корпус лит.В;  пищеблок лит.Д;  школьный корпус лит. З; дом обслуживающего персонала лит.М), и г. Санкт- Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе (37 км), дом 1, (дом обслуживающего персонала лит. Б; водолечебница, лит.Д; лечебный корп. лит. А),

- Работы должны быть выполнены должным образом и с надлежащим качеством в соответствии с требованиями к техническим характеристикам услуг. Приемку оказанных услуг осуществляет ответственное лицо Заказчика, по акту оказанных услуг. Ответственное лицо Заказчика за исполнение контракта – зам. Главного врача по ГО и МР Пушкин Дмитрий Сергеевич, тел. (812) 246-22-96.

2.1. Требования к объему, качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Количество, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка и очистка вентиляционных каналов, г. Санкт- Петербург, г. Сестрорецк, ул. Лесная, д.7, (дошкольный корпус лит.В; пищеблок лит.Д; школьный корпус лит. З; дом обслуживающего персонала лит.М), и г. Санкт- Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе (37 км), дом 1, (дом обслуживающего персонала лит. Б; водолечебница, лит.Д; лечебный корп. лит. А) | 362 |

- Объемы работ определяются в соответствии с локальной сметой заказчика, в соответствии с Приложением №1 к описанию объекта закупки.

2.2. Требования к качеству и безопасности работ

  - 1. Качество выполняемых работ, в том числе и товаров используемых при выполнении работ, должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами:

- СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Российская газета», № 3, 05.01.1995);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан оформлять разрешение (наряд-допуск) на производство работ на объекте Заказчика. Так как работы по проверке и очистке вентиляционных каналов производится на высоте и относятся к разряду опасных, должно быть указано адрес объекта, ФИО рабочих и звеньевого, отмечается наличие и состояние страховочных средств, их номера и последний срок испытания, а также характерные особенности объекта, время начала и окончания производства работ.

3. Работы должны выполняться только квалифицированными рабочими. Квалификация рабочего должна подтверждаться соответствующим удостоверением или сертификатом производства работ, ремонта.

2.3. Требования к техническим характеристикам работ

1. Перечень выполняемых работ:

1.1. Осмотр вентиляционных каналов:

1.1.1. Определение технического состояния оголовка, трубы-стояка;

1.1.2. Определение на проходимость шара;

1.1.3. Определение обособленности канала;

1.1.4. Проверка в канале наличия тяги;

2. Очистка рабочего сечения вентиляционных каналов;

2.2.1. По результатам осмотра и очистки, выдача рекомендации по ремонту и восстановлению естественной вентиляции помещений.

2.2.2. Составление и предоставление технических актов проверки и очистки вентиляционных каналов.

Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

2.2.3. Результатом приемки выполненных работ является подписанный сторонами документ о приёмке, сформированный с использованием единой информационной системы в сфере закупок и акт выполненных работ на бумажном носителе.

Раздел 2. Требования к гарантийному сроку работ

1. Срок предоставления гарантии качества работ: 12 календарных месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ, документа о приёмке.

2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих нормативных правовых актов в сфере выполняемых работ.

3. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по контракту.

4. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 3. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

1.Требования не установлены.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки.

- Приложение №1– Локальная смета.