# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку счётчика холодной воды для нужд ГБОУ школы-интерната № 8  Пушкинского района г. Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя | Показатель (характеристика) товара | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Счетчик холодной воды |  | Вид |  | Крыльчатый | шт | 1 |
|  |  |  | Тип счетчика |  | многоструйный |  |  |
|  |  |  | Принцип работы счетного механизма |  | сухоходный |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | предназначен для измерения объёма холодной воды по ГОСТ 2874 |  |  |
|  |  |  | Температура | от 5 гр.С до 40 гр.С |  |  |  |
|  |  |  | Давление | не более 1,6.МПа |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр условного прохода |  | 25 мм |  |  |
|  |  |  | Расход воды | ном.-3,5 Qn мин.- 0,14/0,07 Qmin кл. А/В пер.- 0,35/0,28 Qt кл.А/В мак. – 7 |  |  |  |
|  |  |  | Порог чувствительности | 0,5 Qmin |  |  |  |
|  |  |  | Ёмкость счетного механизма |  | 99999 м.куб |  |  |
|  |  |  | Наименьшая цена деления счетного механизма |  | 0,0001 м.куб |  |  |
|  |  |  | Номинальный расход |  | 3,5 м.куб в час |  |  |
|  |  |  | Резьба на корпусе счетчика |  | 1 1/4 |  |  |
|  |  |  | Резьба на штуцерах для присоединения к трубопроводу |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Длина без присоединительных штуцеров |  | 260 мм |  |  |
|  |  |  | Высота |  | 130 мм |  |  |
|  |  |  | Масса | не более 3 кг |  |  |  |
|  |  |  | Срок службы | От 12 лет |  |  |  |
|  |  |  | Фланцы для ДУ 25 |  | 2 шт |  |  |
|  |  |  | Запись о приборе в Государственном реестре средств измерений |  | наличие |  |  |

Директор ГБОУ школы-интерната

№ 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________А.А. Савченков

Заведующий хозяйством школы-интерната

№ 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга

________________М.С.Федорова