ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: иной (сметный) метод.

5.1. Приложение № 1. Локальный сметный расчет.

№ 1

к Технической документации

Дефектная ведомость

| Выполнение работ по замене участков канализационных сетей в ГБОУ гимназия № 642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов |  | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ГЭСНр57-01-002-08 | 100 м2 | 0,06 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит V = 6/100 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |
|  |  | ГЭСНр57-01-021-02 | 100 м2 | 0,06 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем V = (10*0,6)/100 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |
|  |  | ГЭСНр57-01-021-05 | 100 м2 | 0,06 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 V = (10*0,6)/100 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |
|  |  | ГЭСНр65-01-002-02 | 100 м | 0,18 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм V = 18/100 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |
|  |  | ГЭСН16-04-001-02 | 100 м | 0,18 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм V = 18/100 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |
|  |  | ГЭСН11-01-011-01 | 100 м2 | 0,06 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм V = (10*0,6)/100 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |
|  |  | ГЭСН11-01-011-02 | 100 м2 | 0,06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 V = (10*0,6)/100 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |
|  |  | ГЭСН11-01-047-01 | 100 м2 | 0,06 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (размер 30х30 см) V = 6/100 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |
|  |  | ГЭСН17-01-002-03 | 10 шт | 0,8 | Установка смесителей V = (4+4)/10 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |
|  |  | 47-1 | т | 0,93 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |
|  |  | Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |
|  |  | 02-15-1-01-0035 | т | 0,93 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км |
|  |  | Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга»

Ведущий инженер

технического надзора                     А.И. Шемякин

Составил:

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:				                                 Подрядчик:

Приложение № 2

к Технической документации

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | город федерального значения Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБОУ гимназия № 642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по замене участков канализационных сетей в ГБОУ гимназия № 642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 1 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 169 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 36,13 |  |  | тыс. руб. |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0,27 |  |  | тыс. руб. |  |  |
| строительных работ |  |  |  | 168,56 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 65,27918 |  |  | чел.-ч |  |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,50325 |  |  | чел.-ч |  |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0,44 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | ГЭСНр57-01-002-08 |  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит V=6/100 |  |  | 100 м2 | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,7244 |  |  |  |  |  |  |  | 2 471,81 |  |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч | 78,74 |  |  |  |  |  | 4,7244 |  |  |  |  | 523,2 |  |  | 2 471,81 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0474 |  |  |  |  |  |  |  | 25,22 |  |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,79 |  |  |  |  |  | 0,0474 |  | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 2,74 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,79 |  |  |  |  |  | 0,0474 |  |  |  |  | 532,14 |  |  | 25,22 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 499,77 |  |
| 1.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 4,3 |  |  |  |  |  | 0,258 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 497,03 |  |
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  | 2 222,36 |  |
|  | Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,54 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 094,5 |  |  | 5 945,67 |  |
| 2 | ГЭСНр57-01-021-02 |  | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем V=(10*0,6)/100 |  |  | 100 м2 | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,8538 |  |  |  |  |  |  |  | 423,8 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч | 14,23 |  |  |  |  |  | 0,8538 |  |  |  |  | 496,37 |  |  | 423,8 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,76 |  |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 8 |  |  |  |  |  | 0,48 |  | 115,43 | 1,63 |  | 188,15 |  |  | 90,31 |  |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 8 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 3,02 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,56 |  |
| 2.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 3,2 |  |  |  |  |  | 0,192 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,8 |  |
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  | 377,18 |  |
|  | Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  | 207,66 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 340 |  |  | 1 100,4 |  |
| 3 | ГЭСНр57-01-021-05 |  | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 V=(10*0,6)/100 |  |  | 100 м2 | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <Коэффициент>до толщины слоя 70 (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,136 |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,25 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч | 3,56 |  |  | 10 |  |  | 2,136 |  |  |  |  | 496,37 |  |  | 1 060,25 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,4 |  |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 2 |  |  | 10 |  |  | 1,2 |  | 115,43 | 1,63 |  | 188,15 |  |  | 225,78 |  |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 2 |  |  | 10 |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 3,02 |  |  | 3,62 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 289,65 |  |
| 3.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,8 |  |  | 10 |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,25 |  |
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  | 943,62 |  |
|  | Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  | 519,52 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 879,83 |  |  | 2 752,79 |  |
| 4 | ГЭСНр65-01-002-02 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм V=18/100 |  |  | 100 м | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 15,354 |  |  |  |  |  |  |  | 8 101,85 |  |
|  | 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 85,3 |  |  |  |  |  | 15,354 |  |  |  |  | 527,67 |  |  | 8 101,85 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0576 |  |  |  |  |  |  |  | 30,65 |  |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,32 |  |  |  |  |  | 0,0576 |  | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 3,33 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,32 |  |  |  |  |  | 0,0576 |  |  |  |  | 532,14 |  |  | 30,65 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 135,83 |  |
| 4.1В | 999-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  | т | 1,34 |  |  |  |  |  | 0,2412 |  |  |  |  | (0) |  |  | (0) |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 132,5 |  |
|  | Пр/812-099.1-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 87% |  |  |  |  |  | 87% |  |  |  |  |  |  |  | 7 075,28 |  |
|  | Пр/774-099.1 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 44% |  |  |  |  |  | 44% |  |  |  |  |  |  |  | 3 578,3 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 385,61 |  |  | 18 789,41 |  |
| 5 | ГЭСН16-04-001-02 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм V=18/100 |  |  | 100 м | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 11,592 |  |  |  |  |  |  |  | 7 153,54 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 56 |  |  | 1,15 |  |  | 11,592 |  |  |  |  | 617,11 |  |  | 7 153,54 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,56 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,01575 |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 |  |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00675 |  |  |  |  | 1 047,97 |  |  | 7,07 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00675 |  |  |  |  | 804,92 |  |  | 5,43 |  |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0045 |  |  |  |  | 1 670,09 |  |  | 7,52 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0045 |  |  |  |  | 804,92 |  |  | 3,62 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0045 |  |  |  |  | 660,72 |  |  | 2,97 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0045 |  |  |  |  | 599,22 |  |  | 2,7 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,03 |  |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 1,57 |  |  |  |  |  | 0,2826 |  | 35,71 | 1,42 |  | 50,71 |  |  | 14,33 |  |
|  | [01.7.15.03-0014] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т | 0,00266 |  |  |  |  |  | 0,0004788 |  | 145 801,49 | 1,07 |  | 156 007,59 |  |  | 74,7 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 271,88 |  |
| 5.1 | [24.3.05.08-0204] |  | Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  | шт | 44,4444444 |  |  |  |  |  | 8 |  | 88,67 | 1,26 |  | 111,72 |  |  | 893,76 |  |
| 5.2 | [24.3.05.12-0001] |  | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм |  |  | шт | 5,5555555 |  |  |  |  |  | 1 |  | 116,54 | 1,26 |  | 146,84 |  |  | 146,84 |  |
| 5.3 | [23.1.02.06-0052] |  | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм |  |  | 10 шт | 5,5555555 |  |  |  |  |  | 1 |  | 484,01 | 1,33 |  | 643,73 |  |  | 643,73 |  |
| 5.4 | [24.3.02.02-0004] |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  | м | 99,8 |  |  |  |  |  | 17,964 |  | 324,68 | 1,26 |  | 409,1 |  |  | 7 349,07 |  |
| 5.5 | [24.3.05.15-0102] |  | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  | шт | 11,111111 |  |  |  |  |  | 2 |  | 111,78 | 1,26 |  | 140,84 |  |  | 281,68 |  |
| 5.6 | прайс |  | Переходник с ПП DN50 на чугун DN100 HL 9/50/1 М=3181/1,22 |  |  | шт | 11,111111 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 607,38 |  |  | 5 214,76 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 165,29 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  | 7 803 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  | 4 385,16 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 832,67 |  |  | 33 989,88 |  |
| 6 | ГЭСН11-01-011-01 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм V=(10*0,6)/100 |  |  | 100 м2 | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,4564 |  |  |  |  |  |  |  | 1 219,28 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч | 35,6 |  |  | 1,15 |  |  | 2,4564 |  |  |  |  | 496,37 |  |  | 1 219,28 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,93 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,09525 |  |  |  |  |  |  |  | 50,69 |  |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 1,27 |  |  | 1,25 |  |  | 0,09525 |  | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 5,51 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,27 |  |  | 1,25 |  |  | 0,09525 |  |  |  |  | 532,14 |  |  | 50,69 |  |
|  | [91.07.04-002] |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 7,82 |  |  | 1,25 |  |  | 0,5865 |  | 8,54 | 1,68 |  | 14,35 |  |  | 8,42 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,65 |  |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 3,5 |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 35,71 | 1,42 |  | 50,71 |  |  | 10,65 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294,55 |  |
| 6.1 | [04.3.01.09-0015] |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  | м3 | 2,04 |  |  |  |  |  | 0,1224 |  | 3 948,62 | 1,32 |  | 5 212,18 |  |  | 637,97 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 269,97 |  |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,13 |  |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  | 701,66 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 238,5 |  |  | 3 914,31 |  |
| 7 | ГЭСН11-01-011-02 |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 V=(10*0,6)/100 |  |  | 100 м2 | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <Коэффициент>до толщины слоя 70 мм (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,3036 |  |  |  |  |  |  |  | 150,7 |  |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч | 0,44 |  |  | 11,5 |  |  | 0,3036 |  |  |  |  | 496,37 |  |  | 150,7 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,64 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1575 |  |  |  |  |  |  |  | 83,81 |  |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,21 |  |  | 12,5 |  |  | 0,1575 |  | 37,32 | 1,55 |  | 57,85 |  |  | 9,11 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,21 |  |  | 12,5 |  |  | 0,1575 |  |  |  |  | 532,14 |  |  | 83,81 |  |
|  | [91.07.04-002] |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 |  |  | 12,5 |  |  | 1,5 |  | 8,54 | 1,68 |  | 14,35 |  |  | 21,53 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,15 |  |
| 7.1 | [04.3.01.09-0015] |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  | м3 | 0,51 |  |  | 10 |  |  | 0,306 |  | 3 948,62 | 1,32 |  | 5 212,18 |  |  | 1 594,93 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,51 |  |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  | 236,39 |  |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  | 129,57 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 100,67 |  |  | 2 226,04 |  |
| 8 | ГЭСН11-01-047-01 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (размер 30х30 см) V=6/100 |  |  | 100 м2 | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 21,41898 |  |  |  |  |  |  |  | 11 685,34 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч | 310,42 |  |  | 1,15 |  |  | 21,41898 |  |  |  |  | 545,56 |  |  | 11 685,34 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,12975 |  |  |  |  |  |  |  | 69,71 |  |
|  | [91.05.01-016] |  | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0015 |  | 251,77 | 1,47 |  | 370,1 |  |  | 0,56 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,0015 |  |  |  |  | 804,92 |  |  | 1,21 |  |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00075 |  |  |  |  | 1 670,09 |  |  | 1,25 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00075 |  |  |  |  | 804,92 |  |  | 0,6 |  |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 1,69 |  |  | 1,25 |  |  | 0,12675 |  | 2,31 | 1,73 |  | 4 |  |  | 0,51 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,69 |  |  | 1,25 |  |  | 0,12675 |  |  |  |  | 532,14 |  |  | 67,45 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00075 |  |  |  |  | 660,72 |  |  | 0,5 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00075 |  |  |  |  | 599,22 |  |  | 0,45 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,56 |  |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,0264 |  | 35,71 | 1,42 |  | 50,71 |  |  | 1,34 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,0325 |  |  |  |  |  | 0,00195 |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 0,02 |  |
|  | [04.3.02.09-0102] |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  | т | 0,013 |  |  |  |  |  | 0,00078 |  | 37 800,3 | 1,94 |  | 73 332,58 |  |  | 57,2 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 816,43 |  |
| 8.1 | [06.2.05.03-0003] |  | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм |  |  | м2 | 102 |  |  |  |  |  | 6,12 |  | 603,37 | 1,26 |  | 760,25 |  |  | 4 652,73 |  |
| 8.2 | [11.2.04.05-0001] |  | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм |  |  | м3 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,0006 |  | 23 139,16 | 2,24 |  | 51 831,72 |  |  | 31,1 |  |
| 8.3 | [04.3.02.18-0102] |  | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, клинкера, натурального, искусственного камня и керамогранита, класс C1, В1, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |  |  | т | 1,2 |  |  |  |  |  | 0,072 |  | 10 179,4 | 1,61 |  | 16 388,83 |  |  | 1 180 |  |
| 8.4 | 14.3.01.01-0001 |  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований |  |  | кг | 20 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 174,43 |  |  | 209,32 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 755,05 |  |
|  | Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  | 0,9 |  |  | 100,8% |  |  |  |  |  |  |  | 11 849,09 |  |
|  | Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  | 0,85 |  |  | 55,25% |  |  |  |  |  |  |  | 6 494,67 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 889 |  |  | 36 233,34 |  |
| 9 | ГЭСН17-01-002-03 |  | Установка смесителей V=(4+4)/10 |  |  | 10 шт | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 6,44 |  |  |  |  |  |  |  | 3 858,98 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 7 |  |  | 1,15 |  |  | 6,44 |  |  |  |  | 599,22 |  |  | 3 858,98 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,75 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,052 |  |  |  |  |  | 0,0416 |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 0,35 |  |
|  | [01.7.07.29-0101] |  | Очес льняной |  |  | кг | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,104 |  | 128,4 | 1,44 |  | 184,9 |  |  | 19,23 |  |
|  | [01.7.15.07-0021] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  | 1000 шт | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,016 |  | 174,13 | 1,24 |  | 215,92 |  |  | 3,45 |  |
|  | [01.7.15.14-0166] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм |  |  | т | 0,0001 |  |  |  |  |  | 0,00008 |  | 110 308,96 | 1,24 |  | 136 783,11 |  |  | 10,94 |  |
|  | [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,26 |  |  |  |  |  | 0,208 |  | 79,88 | 1,52 |  | 121,42 |  |  | 25,26 |  |
|  | [14.5.05.01-0012] |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | т | 0,00013 |  |  |  |  |  | 0,000104 |  | 60 697,21 | 1,35 |  | 81 941,23 |  |  | 8,52 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 926,73 |  |
| 9.1 | 18.1.10.10-0044 |  | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм |  |  | компл | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 473,77 |  |  | 5 895,08 |  |
| 9.2 | [18.1.10.10-0064] |  | Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, c аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм |  |  | шт | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 469,39 | 1,18 |  | 2 913,88 |  |  | 11 655,52 |  |
| 9.3 | [18.2.06.09-0004] |  | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм |  |  | компл | 10 |  |  |  |  |  | 8 |  | 176,21 | 1,33 |  | 234,36 |  |  | 1 874,88 |  |
| 9.4 | [18.2.06.08-0014] |  | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм |  |  | 10 шт | 2 |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 706,06 | 1,53 |  | 1 080,27 |  |  | 1 728,43 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 858,98 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  | 4 202,43 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  | 2 361,7 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 555,96 |  |  | 31 644,77 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 005,35 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 125,55 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,18 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 215,79 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 397,38 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 989,48 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 601,78 |  |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 596,61 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 214,76 |  |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,27918 |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50325 |  |
| Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |
| 10 | 47-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  | 1 300,99 |  |  |  | 1 209,92 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 209,92 |
| 11 | 02-15-1-01-0035 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км |  |  | т | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  | 387,05 |  |  |  | 359,96 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,96 |
| 12 | ЗАО ПРОМОТХОДЫ |  | Приём смешанных отходов 4-5 классов опасности на размещение V=0,93/1,8; ПЗ=854/1,22 |  |  | м3 | 0,5166667 |  |  |  |  |  | 0,5166667 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 361,67 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,67 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,88 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,88 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,67 |
|  |  |  | Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 931,55 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 166,49 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 575,23 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 125,55 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,18 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 215,79 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,88 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 397,38 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 989,48 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 601,78 |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,67 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,67 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 528,16 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 575,23 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 125,55 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,18 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 215,79 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,88 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 397,38 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 989,48 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 601,78 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,67 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 214,76 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,27918 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50325 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 528,16 |
|  |  |  | НДС |  |  |  | (138 528,16*22%) = 30 476,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  |  | 30 476,2 |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 004,36 |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга»

Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова

Составил:

Проверил: