«Утверждаю»

Главный врач СПб ГБУЗ «КДЦ № 85»

___________________ С.Н. Рулев
Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона
Объект закупки: Поставка медицинской мебели для дневного стационара 
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету электронного аукциона – в соответствии с таблицей 1
Код КТРУ (КТРУ - каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд): в соответствии с таблицей 1
Код ККН (код ККН – код конечного каталожного наименования, определяемый в соответствии со справочником, размещенным на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Текущая деятельность» подраздел «Справочник конечных каталожных наименований»): в соответствии с таблицей 1
Товар поставляется единовременно, по заявке Заказчика. Срок выполнения заявки не позднее 14 календарных дней с даты направления заявки Поставщику.

Поставка осуществляется по рабочим дням Заказчика в рабочее время Заказчика.
Место поставки товара: 
- Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 29, корп. 4 литер А, помещение, указанное Заказчиком.
В рамках исполнения обязательств по контракту Поставщик обязуется осуществить: 

- поставку товара до места, указанного Заказчиком;

-  погрузо-разгрузочные работы, связанные с заносом товара в здание, к месту сборки в помещении; 

- сборку товара (при необходимости); 

- расстановку товара по согласованию с Заказчиком; 

Общие требования к поставляемому товару
1.  Поставляемый товар должен быть новым товаром, неиспользованным, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России, строго соответствовать указанным характеристикам, действующим стандартам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

2. Требования к техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки указаны заказчиком в Таблице 1.

В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технической и/или эксплуатационной документации производителя (изготовителя).
3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным контрактом.

4. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
        5. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара

1. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

2. Гарантия Поставщика на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев, с даты поставки, но не менее срока гарантии производителя. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

3. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счёт в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.
Ответственный: _________________Юзько Р.Н.
Таблица 1
	
[image: image1.emf]Описание_объекта _закупки_оборудование (1).docx

№
	Наименование товара
	Код позиции (ККН, КТРУ, ОКПД2)
	Тип характеристики
	№ п/п
	Наименование Характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Кресло для забора крови и терапевтических процедур
	32.50.30.111
	Качественная
	1
	Кресло имеет механические регулировки углов наклона секции спины и ножной секции - используются надёжные клиновые упоры с пружинами + направляющие оси изготовлены из нержавеющей стали
	соответствие
	-
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Качественная
	2
	Ножная секция в диапазоне от 0 до - 90 градусов
	соответствие
	-
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная 
	3
	Секция спины регулируется в диапазоне от 0 до 85 градусов
	соответствие
	-
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	4
	Каркас сделан из металлического стального профиля 20*20 мм и имеет полностью разборную конструкцию
	соответствие
	-
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	5
	Высота сиденья от пола 
	Не менее 550 
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	6
	Ширина сиденья  
	Не менее 500 
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	7
	Общая длина (если разложить горизонтальную поверхность) 
	Не менее 1650
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	8
	Толщина обивки
	Не менее  30
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	9
	Подлокотники регулируются по высоте и вокруг своей оси
	соответствие
	-
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Кровать медицинская 
	32.50.30.111
	Качественная
	1
	Кровать медицинская функциональная предназначена для больничного ухода за пациентами во всех отделениях стационаров лечебных и лечебно-профилактических учреждений
	соответствие
	
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	2
	Грузоподъемность ( Килограмм )
	Не менее 220
	кг
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	3
	Тип
	четырехсекционная
	
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	4
	Возможность изменения высоты 
	соответствие
	
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	5
	Инфузионная стойка в комплекте
	Соответствие
	
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	6
	Длина по крайним точкам
	Не менее 2100
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	7
	Ширина по крайним точкам
	Не менее 970
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	8
	Несущий каркас изделия должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением, мм
	Не менее 60*30
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	9
	Длина ложа 
	Не менее 1800
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	10
	Ширина ложа 
	Не менее 850
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	11
	Длина спинной секции
	Не менее 700
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	12
	Длина тазовой секции
	Не менее 220
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	13
	Длина бедренной секции
	Не менее 340
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	14
	Длина икроножной секции
	Не менее 510
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	15
	Матрас толщиной
	Не менее 80
	мм
	-
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	






9



Приложение № 1

к Описанию объекта закупки



«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»



		

		Тип объекта закупки

		Товар



		Наименование товара, работы, услуги

		Код позиции

		Наименование характеристики

		Значение характеристики

		Единица измерения характеристики

		Тип характеристики

		Инструкция по заполнению характеристики в заявке

		Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ

		Единица измерения



		Стол для хирургических инструментов упаковочный





		32.50.30.110-00000076

		Стол разборный на открытом каркасе

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

		штука



		

		

		Габаритные размеры стола, ширина

		1000

		мм

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		глубина

		600

		мм

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		высота

		850

		мм

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Стол изготовлен из нержавеющей стали

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Толщина материала столешница, фартуки, обвязка

		Не менее 0,8



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Ноги стола изготовлены из профильной трубы сечением 

		Не менее 40*40 



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Толщина стенки трубы (ноги)

		Не менее 1,0



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Столешница изготовлена из цельного листа, не имеет швов или стыков с внешней стороны.

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Толщина столешницы

		Не менее 40



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Столешница усилена подкладочной плитой ЛДСП, которая вклеивается в столешницу, и ребрами жесткости, которые крепятся к плите ЛДСП с помощью метизов с пресс-шайбой.

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		С нижней стороны столешница имеет подгибы по периметру корпуса

		Не менее 20



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Толщина ЛДСП подкладочной плиты

		Не менее 16

		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Фартуки расположены с 4-х сторон

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Высота фартука

		Не менее 90



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		К фартукам с помощью нержавеющих метизов  крепятся косынки для установки ног (опор).

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Опоры стола выполнены из профильной трубы снабжены регулируемыми ножками вставками, которые состоят из пластиковой заглушки под профиль трубы, которая устанавливается внутрь трубы, и уже в нее вкручивается регулируемая опора. Регулировка до 15 мм

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Для крепления к столешнице в опорах установлены закладные вытяжные заклепки, по три в каждой опоре, с внутренней резьбой М6

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Обвязка расположена с 3-сторон, в виде С-образного профиля 40х40х40х10мм. Для крепежа к ногам в торцах обвязки расположены по 2 отверстия, размещенные по диагонали, под болты М6х16. Высота установки обвязки – 150 мм от пола.

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Стол разборный на открытом каркасе

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Габаритные размеры стола, ширина

		1200

		мм

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		глубина

		600

		мм

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		высота

		850

		мм

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Стол изготовлен из нержавеющей стали

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Толщина материала столешница, фартуки, обвязка

		Не менее 0,8



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Ноги стола изготовлены из профильной трубы сечением 

		Не менее 40*40 



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Толщина стенки трубы (ноги)

		Не менее 1,0



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Столешница изготовлена из цельного листа, не имеет швов или стыков с внешней стороны.

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Толщина столешницы

		Не менее 40



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Столешница усилена подкладочной плитой ЛДСП, которая вклеивается в столешницу, и ребрами жесткости, которые крепятся к плите ЛДСП с помощью метизов с пресс-шайбой.

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		С нижней стороны столешница имеет подгибы по периметру корпуса

		Не менее 20



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Толщина ЛДСП подкладочной плиты

		Не менее 16

		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		Фартуки расположены с 4-х сторон

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Высота фартука

		Не менее 90



		мм

		количественная

		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

		

		



		

		

		К фартукам с помощью нержавеющих метизов  крепятся косынки для установки ног (опор).

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Опоры стола выполнены из профильной трубы снабжены регулируемыми ножками вставками, которые состоят из пластиковой заглушки под профиль трубы, которая устанавливается внутрь трубы, и уже в нее вкручивается регулируемая опора. Регулировка до 15 мм

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Для крепления к столешнице в опорах установлены закладные вытяжные заклепки, по три в каждой опоре, с внутренней резьбой М6

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Обвязка расположена с 3-сторон, в виде С-образного профиля 40х40х40х10мм. Для крепежа к ногам в торцах обвязки расположены по 2 отверстия, размещенные по диагонали, под болты М6х16. Высота установки обвязки – 150 мм от пола.

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		Стыки подгибов деталей с внешней стороны заварены аргонно-дуговой сваркой и зачищены. Видимые следы сварочных швов отсутствуют.

		соответствие

		

		качественная

		Значение характеристики не может изменяться участником закупки

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		























	







3



51













51










