Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 Калининского района Санкт-Петербурга

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ванна моечная для пищеблока вид 1 ОКПД2/КТРУ 25.99.11.132 | Установка: должна быть напольная (указать конкретную хар-ку) Исполнение: открытая (неизменяемая хар-ка) Количество секций: >2 и ≤3шт (указать конкретную хар-ку) Материал исполнения: нержавеющая сталь (неизменяемая хар-ка) Тип: Цельнотянутая; Сварная (указать конкретную хар-ку) Длина: не менее 1500 и не более 1600мм (указать конкретную хар-ку) Ширина: ≥550 и ≤600мм (указать конкретную хар-ку) Высота: не менее 850мм (указать конкретную хар-ку) Длина емкости: не менее 450 и не более 500мм (указать конкретную хар-ку) Ширина емкости: не менее 450 и не более 500мм (указать конкретную хар-ку) Глубина емкости: не менее 300 и не более 350мм (указать конкретную хар-ку) Борт: Наличие; Отсутствие (указать конкретную хар-ку) Наличие рабочей поверхности: Нет (неизменяемая хар-ка) Полка/полка-решетка: Наличие; Отсутствие (указать конкретную хар-ку) Фартук с фронтальной стороны: Наличие; Отсутствие (указать конкретную хар-ку) Регулировка ножек по высоте: Наличие (неизменяемая хар-ка) Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя или ГОСТ (указать конкретную хар-ку) | 1 | шт. |
| 2 | Ванна моечная для пищеблока вид 2 ОКПД2/КТРУ 25.99.11.132 | Установка: должна быть напольная (указать конкретную хар-ку) Исполнение: открытая (неизменяемая хар-ка) Количество секций: ≥2 и <3шт (указать конкретную хар-ку) Материал исполнения: нержавеющая сталь (неизменяемая хар-ка) Тип: Цельнотянутая; Сварная (указать конкретную хар-ку) Длина: не менее 1200 и не более 1300мм (указать конкретную хар-ку) Ширина: ≥ 650 и ≤ 700мм (указать конкретную хар-ку) Высота: не менее 850 и не более 900мм (указать конкретную хар-ку) Длина емкости: не менее 550 и не более 600мм (указать конкретную хар-ку) Ширина емкости: не менее 550 и не более 600мм (указать конкретную хар-ку) Глубина емкости: не менее 350 и не более 400мм (указать конкретную хар-ку) Борт: Наличие; Отсутствие (указать конкретную хар-ку) Наличие рабочей поверхности: Нет (неизменяемая хар-ка) Полка/полка-решетка: Наличие; Отсутствие (указать конкретную хар-ку) Фартук с фронтальной стороны: Наличие; Отсутствие (указать конкретную хар-ку) Регулировка ножек по высоте: Наличие (неизменяемая хар-ка) Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя или ГОСТ (указать конкретную хар-ку) | 1 | шт. |
| 3 | Ванна моечная для пищеблока вид 3 ОКПД2/КТРУ 25.99.11.132 | Установка: должна быть напольная (указать конкретную хар-ку) Исполнение: открытая (неизменяемая хар-ка) Количество секций: ≥2 и <3шт (указать конкретную хар-ку) Материал исполнения: нержавеющая сталь (неизменяемая хар-ка) Тип: Цельнотянутая; Сварная (указать конкретную хар-ку) Длина: >1000 и ≤1100мм (указать конкретную хар-ку) Ширина: ≥ 550 и ≤ 600мм (указать конкретную хар-ку) Высота: не менее 850 и не более 900мм (указать конкретную хар-ку) Длина емкости: не менее 450 и не более 500мм (указать конкретную хар-ку) Ширина емкости: не менее 450 и не более 500мм (указать конкретную хар-ку) Глубина емкости: не менее 300 и не более 350мм (указать конкретную хар-ку) Борт: Наличие; Отсутствие (указать конкретную хар-ку) Наличие рабочей поверхности: Нет (неизменяемая хар-ка) Полка/полка-решетка: Наличие; Отсутствие (указать конкретную хар-ку) Фартук с фронтальной стороны: Наличие; Отсутствие (указать конкретную хар-ку) Регулировка ножек по высоте: Наличие (неизменяемая хар-ка) Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя или ГОСТ (указать конкретную хар-ку) | 1 | шт. |

Заведующий   ГБДОУ № 97                                           _______________/ Н.Н. Иванова /