Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
| 1 | Шунтирующий клапан | 32.50.50.190 | 1.1 Назначение | Для лечения гидроцефалии | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | 1.2 Нерегулируемый | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.3 Гравитационный | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.4 Давление открытия в вертикальном положении 15 см Н2О | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.5 Титановый корпус | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.6 Неферромагнитен | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.7 Цилиндрическая форма клапана | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.8 Диаметр корпуса | ≤ 4,6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.92 выходами | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.10 Маркировка индивидуального номера клапана для обеспечения учета | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.11 Индивидуальная двухслойная стерильная упаковка | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Заказчик декларирует факт отсутствия на территории Российской Федерации производства контейнера для твердых коммунальных отходов с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, с характеристиками, указанными Приложение № 1 к Описанию объекта закупки, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого на территории Российской Федерации отсутствует