Описание объекта закупки

| № п/п | ОКПД2 | КТРУ | Наименование позиции | Наименование характеристики* | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению | Единица измерения товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190- 00007697 | Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования | Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования, RIT112-Hdl. Ручной сегмент ларингоскопа (неэндоскопический жесткого типа) используется для манипулирования клинком ларингоскопа во время доступа к дыхательным путям и интубации. Это цилиндрическое устройство, содержащее батареи/светоизлучающие элементы, которые передают энергию/свет к осветителю ларингоскопа (например, небольшой электрической лампочке, оптическим волокнам), и может совмещаться с различными клинками. Устройство многоразового использования. Диаметр рукояти - 29 мм. Материал рукояти - АБС пластик. | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 2 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190- 00007686 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования, тип Macintosh, размер 2, RIT 112-Mac2. Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым. Это устройство одноразового использования, стерильная индивидуальная упаковка. Форма клинка - изогнутая. Длина клинка – 120 мм. Материал клинка – АБС пластик. Освещенность – светодиодная. Размер – 2. | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
| 3 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190- 00007686 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования, тип Macintosh, размер 3, RIT 112-Mac3. Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым. Это устройство одноразового использования, стерильная индивидуальная упаковка. Форма клинка - изогнутая. Длина клинка – 135 мм. Материал клинка – АБС пластик. Освещенность – светодиодная. Размер – 3. | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
| 4 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190- 00007686 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования, тип Macintosh, размер 4, RIT 112-Mac4. Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым. Это устройство одноразового использования, стерильная индивидуальная упаковка. Форма клинка - изогнутая. Длина клинка – 150 мм. Материал клинка – АБС пластик. Освещенность – светодиодная. Размер – 4. | да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |

* Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: В соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ''О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд'' и в целях обеспечения соответствия закупаемого товара индивидуальным потребностям заказчика, в описании объекта закупки заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога.