| № | Наименование товара | ОКПД2 КТРУ | Единица измерения | № п/п хар-ки | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Количество товара | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Камера видеонаблюдения | 26.40.33.111 26.70.13.000-00000008 | шт. | 1 | Оптическое увеличение | > 30 и ≤ 40 | - | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Функции и возможности | Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки; Автоматическое восстановление к предыдущему положению видеокамеры и состоянию объектива после сбоя питания; Антивандальная; Антитуман; Влаго-, ударостойкая; Возможность отправки уведомлений; Встраиваемый детектор движения; Встроенная грозозащита; ИК-подсветка; Механический ИК-фильтр; Настройка кодека; Настройка частоты смены кадров видеопотоков; Поворотная; Прогрессивное сканирование; Режим BLC; Режим HLC; Режим WDR; Слот для карты памяти; Тревожный вход/выход; Управляемая диафрагма; Холодный запуск; Шумоподавление | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Тип крепления | Настенные | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Исполнение | Уличная | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Ночная съемка | Да | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Максимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 50 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Светочувствительность | ≥ 0 и < 1 | Люкс |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Поддержка сетевого протокола | IPv4 Multicast TCP/IP UPD/TCP DNS DHCP RTSP NTP ONVIF ICMP ARP HTTP | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Тип тока | Постоянный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Наличие тепловизора | Нет | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Разрешение основного видеопотока | ≥ 2560x1440 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Число мегапикселей матрицы | ≥ 4 и < 8 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Тип объектива | Моторизированный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Разъемы | Порт RJ-45 Разъем питания DC BNC Ethernet | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Поддержка PoE | Да | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Тип конструкции камеры | Купольная | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Тип передачи сигнала | Проводной | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | Минимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≤ 3.7 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | Разрешение дополнительного видеопотока | ≥ 1920x1080 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | Тип стабилизатора изображения | Электронный | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | Съемка и возможности | Встроенная видеоаналитика Запись на карту памяти Съемка ночная Фокусировка автоматическая Фокусировка ручная | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | Частота кадров (кадр/сек) | 30 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | Материал корпуса (кожуха) | Металл | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | Градус Цельсия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | Максимальная рабочая температура | ≥ + 60 | Градус Цельсия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | Максимальный угол обзора по вертикали, градус | ≥ 40 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | Тип носителя | Карта памяти | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | Потребляемая мощность | ≥ 7 | Ватт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | Поддержка видеокодеков | H.264 Main Profile H.264 Baseline Profile H.264 High Profile H.265 MJPEG | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | Поддержка аудиокодеков | G.711u G.711a AAC | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | Дальность подсветки | ≥ 100 | Метр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | Минимальный угол обзора по вертикали, градус | ≤ 2.8 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | Рабочее напряжение | 12 | Вольт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | Тип камеры | Цифровая |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС (22%) (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |