| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Стул детский регулируемый | # Габаритный размер: 290*340*540 мм. Регулируемый. Группа роста 1-3 # Материал изготовления: Изготовлен из фанеры общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород дерева (береза). Толщина каркаса: фанера 15 мм. Толщина сиденья и спинки: фанера 6 мм. # Стул состоит из каркаса, сиденья и спинки. Каркас состоит из двух боковин h-образной формы, плавно переходящих в основание для крепления спинки, между которыми располагаются Н-образные опоры, за счёт перемещения которых происходит регулировка по высоте. Сиденье и спинка жесткие, крепятся к каркасу при помощи саморезов. Сиденье и спинка установлены поверх боковин. Все углы закруглены для безопасности. # Высота сиденья: Регулируется в диапазоне 260-300-340 мм от пола согласно СанПиН, с возможностью регулировки по высоте на три группы роста. # Покрытие каркас: Бесцветный лак на водной основе в несколько слоев. # Покрытие спинки и сиденья: Цветная краска на водной основе. | 15 шт |
| 2 | Кровать 3-ярусная с закругленными углами | # Габаритный размер в сложенном виде: 1518*650*700 мм. # Размер в разложенном виде: ш*г*в 1518*1854*700 мм. Кровать детская предназначена для сна и отдыха детей в детских дошкольных учреждениях. Кровать состоит из двух выкатных кроватей и одной стационарной. Все кровати с цветными бортиками. Углы у всех спальных мест скруглены. Материал лежаков кровати МДФ толщиной 10 мм. Материал изготовления изделия каркаса и фасадов: Древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров толщиной 16 мм. Все торцевые части изделия окантованы кромкой ПВХ толщиной: 0,5 и 2 мм. Цвет кромки –в цвет каркаса изделия по согласованию с заказчиком. | 3 шт. |
| 3 | Кровать 2-х ярусная | Габаритный размер в сложенном виде: 1518*650*690 мм Габаритный размер в разложенном виде: 1518*1250*690 мм Материал изготовления: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,5 и 2 мм. Лежаки- МДФ 10 мм. Кровать детская предназначена для сна и отдыха детей в детских дошкольных учреждениях. Кровать состоит из одной выкатной кровати и одной стационарной. Все кровати с цветными бортиками. Материал лежаков кровати МДФ толщиной 10 мм. Материал изготовления изделия каркаса и фасадов: Древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров толщиной 16 мм. Все торцевые части изделия окантованы кромкой ПВХ толщиной: 0,5 и 2 мм. Цвет кромки –в цвет каркаса изделия по согласованию с заказчиком. | 1 шт. |
| 4 | # Стол регулируемый | Стол детский прямоугольный регулируемый по высоте. Габариты изделия: ширина 1350 мм, глубина 600мм, высота регулируемая 400/460/520/580 мм на 4 группы роста с 0 по 3 группу роста Столешница прямоугольной формы. Углы у столешницы скруглены радиусом 50 мм. Материал изготовления стола: древесно-стружечная шлифованная плита с мелкоструктурной поверхностью, облицованная плёнкой на основе термореактивных полимеров и покрытой термоустойчивым антибликовым ламинатом толщиной 16 мм. Все торцевые части изделия окантованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Цвет кромки –в цвет изделия. Цвет изделия: древоподобный (по согласованию с Заказчиком). | 2 шт. |
| 5 | Шкафчик 4-секционный (с выдвижной скамьей) | Изделие представляет собой закрытый шкаф на 4 секции с антресолью и двумя скамьями. Каркас шкафа состоит из двух опорных боковин, дна, топа, перегородок и задней стенки. Внутреннее пространство шкафа разделено вертикальными перегородками на четыре секции. Каждая секция разделена горизонтальной полкой на две части: сверху – антресоль для хранения головных уборов с внутренней высотой 250 мм; снизу - ниша для хранения одежды, комплектуется 2 металлическими крючками. Все ниши закрываются отдельными распашными накладными фасадами. Высота нижних фасадов предусматривает наличие зазоров для проветривания по нижнему краю высотой 20 мм. На каждом фасаде предусмотрен трапециевидный торцевой вырез вместо ручки. Дно установлено на высоте 260 мм от пола, чтобы под шкафом можно было разместить скамейку. Скамейка состоит из двух опорных боковин, двух царг и полки для обуви. Сидение установлено без свесов. Полка выполнена из 6 металлических хромированных труб диаметром 14 мм. Размер шкафа ШхГхВ: 1144х320х1600 мм Размер скамейки ШхГхВ: 543х290х240 мм –в комплекте 2 шт. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм; ДВП 3,2 мм; кромка ПВХ 0,5-2 мм; подпятники | 3 шт. |
| 6 | Комплект мебели с печатью на фасадах | Комплект состоит из 3 предметов: Все предметы выполнены в единой стилистике. Установлены на цоколь высотой 70 мм. Материал изготовления каркаса, полок и фасадов: ЛДСП толщиной 16 мм. Задняя стенка ХДФ белый 3,2 мм. Фасады – вкладные. На фасадах нанесено многоцветное изображение веточки дерева с листиками методом уф-печати. Ручки врезные Стеллаж №1. Габаритный размер: 800*400*1660 мм. Каркас изделия состоит из двух боковин, дна, топа и задней стенки. Внутреннее пространство разделено вертикальным средником на две секции. Каждая секция разделена горизонтальными полками на четыре ниши. Две нижние ниши каждой секции закрыты распашным фасадом. Верхняя ниша каждой секции закрыта распашным фасадом. Стеллаж №2 Габаритный размер: 400*400*1270 мм. Каркас изделия состоит из двух боковин, дна, топа и задней стенки. Внутреннее пространство разделено горизонтальными полками на три ниши. Тумба №3. Габаритный размер: 1200*400*880 мм. Каркас изделия состоит из двух боковин, дна, топа и задней стенки. Внутреннее пространство разделено горизонтальной полкой на две равные ниши. Каждая ниша, в свою очередь, разделена вертикальной перегородкой на две неравные секции таким образом, что узкая секция в два раза меньше широкой. В верхней нише узкая секция расположена слева, а в нижней - справа. Узкие секции закрыты распашными фасадами. | 1 комп |
| 7 | Кухня игровая | Габаритный размер: ш*г*в 840*330*1020 мм. Материал изготовления: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,5 и 2 мм. Изделие представляет собой игровую кухню, состоящую из 2 нижних модулей и 2 верхних модулей. Первый нижний модуль представляет собой тумбу с 1 полкой, закрытой распашным фасадом. Над фасадом –установлена декоративную планку с изображением, имитирующими переключатели. Второй нижний модуль представляет собой открытую тумбу с 2-мя нишами. 1 и 2 нижние модули установлены под единой столешницей. На столешнице нанесено изображение, имитирующее 4 конфорки плиты. Все изображения нанесены методом уф-печати. Два верхних модуля представляют собой закрытую секцию с полкой и двумя распашными фасадами и секцию с 2 открытыми нишами. Верхние и нижние модули кухни объединены в единую конструкцию при помощи фигурных боковин и задней стенки. На фасадах следует установить ручки кнопки металлические. Кухня должна быть установлена на цоколь высотой 50 мм. | 1 шт. |
| 8 | 6.13 Уголок ряжения | Габаритный размер изделия: ш*г*в 1120*400*1250 мм. Изделие представляет собой игровую мебель, состоящую из 3 модулей. Модуль 1 представляет собой тумбу с двумя выкатными ящиками на металлических направляющих с нейлоновыми роликами. Ручки выемки фрезерованные. Задняя стенка фигурной формы из ЛДСП с зеркальным пластиком фигурной формы. Модуль 2 представляет собой стеллаж, поделенный полками на 4 ниши. Три нижние ниши закрыты двумя фасадами, а верхняя ниша открытая. Ручки выемки фрезерованные. Модуль 3 представляет собой угловую консоль с двумя полукруглыми полками и фигурной задней стенкой. Материал изготовления изделия: ЛДСП толщиной 16 мм. Облицовка кромкой ПВХ толщиной 0,5 и 2 мм. Цвет изделия: в сочетании 3 цветов: корпус древоподобный, а фасады цветные. | 1 шт. |
| 9 | 7.3-1 Стеллаж открытый | Стеллаж из комплекта игровой мебели «Поликлиника». Габаритный размер: 400*440*1440 мм Материал изготовления: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,5 и 2 мм. Стеллаж открытый. Нижняя часть стеллажа представляет собой стол, а верхняя часть стеллажа – надстройка с полками. Количество полок – 3 шт. Задняя стенка выступает над топом (верхней крышкой стеллажа) и имеет фигурную фрезеровку торца – полукруг. Полки надстройки утоплены внутрь относительно торцов боковин. Боковины стола и надстройки имеют радиусный фрезерованный торец. | 1 шт. |
| 10 | Комплект модульных столов (4 шт.) | Комплект модульных столов состоит из 4 столов. При составлении 4 столов вместе образуется круг с пустым пространством посередине диаметром 800 мм. Габаритный размер 1 стола: 800*800*рег. Глубина рабочей поверхности столешницы 400 мм. Столешница фигурной формы, углы у столешницы скруглены. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Облицовка производится кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Цвет столешницы: цветной (на выбор заказчика). Опоры телескопические с регулировкой методом труба в трубу. Регулируются с 0 по 3 гр. роста. Диаметр трубы 32 и 40 мм. Покрытие полимерное. Цвет опор белый, комплектуются пластиковой заглушкой. | 1 комп |