Описание объекта закупки

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту

автомобиля MAN TGS 26.400 КОНЕВОЗКА

- Идентификационный код закупки из позиции плана-графика

1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности

ОКПД245.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

КТРУ 45.20.20.000-00000002 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

1.2. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ)

1.2.1. Целью данной закупки  является обеспечение работоспособности автотранспорта, ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами выполнения работ по техническому обслуживанию автомототранспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 г. № 290, обязательным требованиям нормативов и стандартов, правил и норм эксплуатации транспортных средств, в соответствии с техническими условиями, установленными производителем для соответствующих марок автомобилей.

1.2.2. Дефектная ведомость от 5 мая 2026 г. ИП Космачева С.А.

2. Наименование услуг описание объекта закупки

2.1.Наименование транспортных средств Заказчика (далее – автомобилей)

| № п/п | Марка, модель ТС | Годвыпуска. ТС. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грузовик MAN TGS 26.400 Коневозка | 2011 |

3.Наименование услуг

3.1 Исполнитель выполняет работы по текущему ремонту. Приобретение запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения работ, производится Исполнителем своими силами и за свой счет.

| № п/п | Наименование работы | Кол-во нормо-часов | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностическая система MANCATS монтаж/демонтаж оборудования | 0,2000 | 1 |
| 2 | Диагностическая память автомобиля, считывание/удаление регистратора неисп. | 0,2000 | 1 |
| 3 | Замена масла ДВС | 0,8000 | 1 |
| 4 | Замена масляного фильтра | 0,2000 | 1 |
| 5 | Основной топливный фильтр (тонкой очистки) - замена | 0,2000 | 1 |
| 6 | Фильтрующий элемент SEPAR/UFI замена | 0,3000 | 1 |
| 7 | Патрон осушителя (фильтрующий элемент) - замена | 0,3000 | 1 |
| 8 | Кабина поднять/опустить | 0,2000 | 1 |
| 9 | Замена воздушного фильтра | 0,2000 | 1 |
| 10 | Замена салонного фильтра | 0,2000 | 1 |
| 11 | Пакет 2 (Profit Check III) | 0,5000 | 1 |
| 12 | Пакет 3 (Profit Check III) | 1,9000 | 1 |
| 13 | Пакет 4 (Profit Check III) | 0,4000 | 1 |
| 14 | СУ V-образную тягу (самосвал) | 5,2000 | 1 |
| 15 | Замена прокладки клапанной крышки D20 | 0,5000 | 1 |
| 16 | Замена ламп заднего фонаря | 0,2000 | 2 |
| 17 | Шумопоглощающий фартук демонтаж/монтаж | 0,4000 | 1 |
| 18 | СУ механизма натяжения приводного ремня D20 | 0,6000 | 1 |
| 19 | СУ компрессор кондиционера | 2,8000 | 1 |
| 20 | Замена/прокачка г/цилиндра поворотной оси | 22,7000 | 22,7 |
| 21 | Проверка углов установки колес (3-х осный а/м) | 1,8000 | 1 |
| 22 | Регулировка углов установки передней управляемой оси | 2,1000 | 1 |
| 23 | Регулировка углов установки колес задней оси | 5,7000 | 2 |
| 24 | Согласование поворотных осей | 1,9500 | 1 |
| 25 | Заправка системы кондиционирования | 3,7000 | 3,7 |
| 26 | Фильтр генератора - замена | 2,2000 | 2,2 |

| Каталожный номер | Наименование запчасти | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| SA-602 | Спрей-Очиститель тормозов-500мл, BBF | шт | 2 |
| 81084050021 | Фильтр воздушный Hengst, E428L01 | шт | 1 |
| 81125030085 | Фильтр топливный, Е1030К01 | шт | 1 |
| 81521550042 | Фильтр-осушитель (с маслоуловителем) 4329012232 Wabco | шт | 1 |
| 51055040122 | Фильтр масляный (ориг-MAN) | шт | 1 |
| 51125030061 | Фильтр топливный, Hengst, Е422КР D98 | шт | 1 |
| 09110010022 | Масломоторное MAN ROBUST SAE 10W-40 (М3277) | л | 40 |
| 81619100029 | Фильтр воздушный кабины, MAN, HengstE954LI | шт | 1 |
| 51039050177 | Прокладка клапанной крышки D2066 | шт | 1 |
| 81259010073 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ R5W-HD-24V-5WHella 8GA002 071-241 | шт | 2 |
| SA-605 | Смазка силиконовая-ЗООмл, BBF | шт | 2 |
| Р550094 | Фильтр топливный | шт | 1 |
| 51779707028 | Компрессор кондиционера | шт | 1 |
| 51958007494 | Натяжитель ремня в сборе (ролик NEW 6111) APV4149 | шт | 1 |
| 81475016047 | Гидроцилиндр рулевой | шт | 1 |
| 81432706096 | Тяга реактивная V-образная | шт | 1 |
| GT-370STB | Хомут-стяжка-С5С-чер-4.5x370 | шт | 10 |

3.2 Оказываемые работы должны выполняться Исполнителем:

- в соответствии с рекомендациями по уходу и требованиями, установленными заводами-изготовителями;

- с использованием средств диагностики, рекомендованных заводами-изготовителями;

- с использованием технологического оборудования, метрологических средств измерения и инструментов, рекомендованных заводами-изготовителями;

- с использованием приборов и оборудования, допущенных к эксплуатации и имеющих свидетельства их поверки, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- персоналом, прошедшим обучение в специализированных учебных центрах, подтверждаемое наличием соответствующих квалификационных сертификатов, отвечающим требованиям, установленным заводами-изготовителями.

3.3 До начала выполнения работ Исполнитель обязан принять и осмотреть Техническое средство Заказчика и составить приемосдаточный акт, в котором указать комплектность Технического средства, а также видимые наружные повреждения и дефекты, в случае их наличия.

3.4 Приемка Технического средства после выполнения работ производится уполномоченным представителем Заказчика в течение текущего или следующего рабочего дня с момента оповещения Исполнителем Заказчика.

4. Конкретные характеристики. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара/услуг:

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  | Товар (работа, услуга) (выбирается заказчиком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Значение характеристики (показатель) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество, шт |
| SA-602 Спрей-Очиститель тормозов-500мл, BBF (или эквивалент) | 20.41.44.190 | Объем | л | 0,5 | Не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  | Вид | - | аэрозоль | Не может изменяться участником закупки |  |
| 81084050021 Фильтр воздушный Hengst, E428L01(или эквивалент) | 28.29.13 | Длина | мм | 265,00 | Не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Ширина | мм | 170,00 | Не может изменяться участником закупки |  |
| 81125030085 Фильтр топливный, Е1030К01(или эквивалент) | 28.29.13 | Длина | мм | 89,00 | Не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Ширина | мм | 89,00 | Не может изменяться участником закупки |  |
| 81521550042Фильтр-осушитель (с маслоуловителем) 4329012232 Wabco(или эквивалент) | 28.29.13 | Вес | кг | 2,595 | Не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Рабочее давление | бар | 13 | Не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Присоединительная винтовая резьба | - | M 39x1.5 | Не может изменяться участником закупки |  |
| 51055040122 Фильтр масляный (ориг-MAN)(или эквивалент) | 28.29.13 | Производитель | MAN | (оригинал) | Не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | № производителя | 51.05504-0122 | - | Не может изменяться участником закупки |  |
| 51125030061 Фильтр топливный, Hengst, Е422КР D98(или эквивалент) | 28.29.13 | Внешний диаметр | мм | 95 | Не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Внутренний диаметр 1 | мм | 46 | Не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Внутренний диаметр 2 | мм | 14 | Не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота | мм | 172,5 | Не может изменяться участником закупки |  |
| 09110010022 Масломоторное MAN ROBUST SAE 10W-40 (М3277)(или эквивалент) | 09110010022 | Типмасла | Синтетическое | Дизельный | Может изменяться участником закупки | 40 л |
|  |  | Вязкость по SAE | 10W-40 | - | Может изменяться участником закупки |  |
| 81619100029 Фильтр воздушный кабины, MAN, Hengst E954LI(или эквивалент) | 28.29.13 | Вес | кг | 0,5 | Может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | № производителя | 9.7.526 | - | Может изменяться участником закупки |  |
| 51039050177Прокладка клапанной крышки D2066(или эквивалент) | 25.13.73.230 | № производителя | 51.03905.0177 | - | Может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Производитель | MAN | - | Может изменяться участником закупки |  |
| 81259010073 ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ R5W-HD-24V-5W Hella 8GA002 071-241(или эквивалент) | 27.40.12 | Напряжение | В | 24 | Может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  | Мощность | Вт | 5 | Может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Вес | кг | 0.007 | Может изменяться участником закупки |  |
| SA-605 Смазка силиконовая-ЗООмл, BBF(или эквивалент) | 20.41.44.190 | Min рабочая температура | °С | -50 | Может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  | Max рабочая температура | °С | +200 | Может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Объем | л | 0,3 | Может изменяться участником закупки |  |
| Р550094 Фильтр топливный(или эквивалент) | 28.29.13 | Высота | мм | 126 | Может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Диаметр | мм | 48/45 | Может изменяться участником закупки |  |
| 51779707028Компрессор кондиционер(или эквивалент) | 28.25.12.190 | Артикул | 51779707028 | - | Может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Производитель | Man | - | Может изменяться участником закупки |  |
| 51958007494Натяжитель ремня в сборе (ролик NEW 6111) APV4149(или эквивалент) | 29.32.30 | Длина | см | 15,97 | Может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Высота | см | 10,31 | Может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Ширина | см | 11,26 | Может изменяться участником закупки |  |
| 81475016047Гидроцилиндр рулевой(или эквивалент) | 29.32.30 | № производителя | 81.47501.6047 | - | Может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Производитель | MAN | - | Может изменяться участником закупки |  |
| 81432706096 Тяга реактивная V-образная(или эквивалент) | 29.32.30 | Производитель | Sampa | - | Может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | № производителя | 81.43270.6096 | - | Может изменяться участником закупки |  |
| GT-370STB Хомут-стяжка-С5С-чер-4.5x370(или эквивалент) | 22.29.29.190 | Длина | мм | 370 | Может изменяться участником закупки | 10 |
|  |  | Ширина | мм | 4,5 | Может изменяться участником закупки |  |
| 4.1.Технологические требования - Техническое обслуживание должно проводиться согласно рекомендациям завода изготовителя; - Наличие необходимого технологического оборудования, приспособлений и инструмента в соответствии с предоставляемыми работами; - Соответствие технического уровня оборудования, приспособлений и инструмента технологическим требованиям; - Наличие и соблюдение системы проведения проверок и аттестации технологического оборудования, приборов, приспособлений и инструмента; - Наличие нормативно-технической документации на оказываемые работы; - Наличие технических условий на техническое обслуживание и текущий ремонт агрегатов и деталей (по маркам автомобилей); - Наличие технологических карт на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобиля, его агрегатов и деталей (по маркам автомобилей); - Наличие прейскуранта на выполняемые работы; - Наличие системы контроля качества выполняемых работ. 5.Требования к качеству работ. 5.1 Исполнитель должен иметь действующие сертификаты и разрешения, а также регламент на проведение и организацию ремонтных работ, указанных в техническом задании. Качество обслуживания клиентов подразумевает: - Применение специальных чехлов, ковриков, накидок, специального инструмента и приспособлений при проведении работ; - Наличие и доступность информации в соответствии с правилами предоставления работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; - Среднюю продолжительность приемки автомобиля в ремонт, выдачи его из ремонта; - Комплексность работ. Качество выполнения работ подразумевает: - Качество применяемых технических средств и оборудования для ТО автомобилей; - Выходной контроль качества выполненных работ. 6.Требования к гарантийному сроку. 6.1 Исполнитель должен гарантировать качество при выполнении работ и соответствие технического состояния Технических средств после выполнения работ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Технических средств и своевременном прохождении Техническими средствами планового технического обслуживания, в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 6.2 Срок гарантии качества выполнения работ должен быть не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 6.3 Гарантийный срок на запасные части должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполнения работ. 7.Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки: Период выполнения работ: в течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта. Порядок оплаты контракта: Оплата работ производится безналичным способом в рублях по факту выполненных работ путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ. Авансирование по контракту не предусмотрено. 8. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, по адресам станций технического обслуживания Исполнителя, но не далее 20 км от Заказчика, 191186, деревня Токкари участок 35 Всеволожский р-н Ленинградской обл. 9. Режим работы Подрядчика: ежедневный, включая выходные и праздничные дни. 10.Требования к безопасности выполняемых работ: Оказываемые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. При выполнении работ должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, а также соблюдаться нормы техники безопасности. После выполнения работы автотранспорт Заказчика должен быть безопасен при соблюдении норм и правил, установленных его производителем и определяющих порядок его эксплуатации. Заместитель директора М.Б. Меркушкин |  |  |  |  |  |  |