Техническое задание

- Купольная IP-камера Dahua DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B

Скорость при макс.разр. кадр/сек: 20

Размер матрицы: 1/2.9

Минимальная светочувствительность: 0.006 / 0 (ИК)

Питание: 12VDC / POE

Класс пыле-влагозащиты: IP67

Цвет камеры: Белый

Стандарт видеокамеры: IP

Форм-фактор (Конструкция камеры): Купольная

Тип подсветки: IR+LED(комбинированный)

Дальность подсветки, IR/LED: 30/30

Протоколы: ONVIF / RTMP / RTSP

Макс. угол обзора: 95

Количество мегапикселей: 4

Фокусное расстояние: 2.8 мм

Звук: Встроенный микрофон

Объектив: Фикс. фокус

Материал корпуса камеры: Металл / Пластик

Поддержка видеокодеков: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

Настройки изображения: BLC / HLC / WDR / ROI

Частота кадров: основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с; дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с

Форматы кадра: 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)

Размер видеопотока: H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с

Контроль видеопотока: CBR, VBR

Поворот изображения 90°, 180°, 270°