Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# Выполнение работ по ремонту противопожарных окон для обеспечения пожарной безопасности СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Молодежный театр» набережная реки Фонтанки д. 114

Раздел 1. Общие требования

1.1. Идентификационный код закупки: 262780901001278390100100020000000244

1.2. Основание для закупки работ: Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.32.10.130 — «Работы по установке противопожарных дверей»

## Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта

1. Место производства работ: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.114, литеры А (далее - объект). Объект с режимным графиком работы и ограниченным допуском.

2. Условия и сроки (периоды) производства работ.

2.1. Начало выполнения работ: со дня заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ: 17.07.2026 (включительно).

2.3. Работы должны производиться в условиях действующего учреждения культуры. Организация и порядок выполнения работ должны учитывать специфику деятельности театра и не создавать помех производственному процессу.

2.4. После подписания договора Исполнитель в течение 3-х календарных дней обязан предоставить список сотрудников, которые будут выполнять работы по договору.

Требования к качеству и безопасности работ

1. Качество работ, являющихся предметом договора, должно соответствовать требованиям:

- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Статус: Действующий документ. Применяется для целей технического регламента (действ. c 17.06.2017)

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты

2. При оказании услуг исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований к безопасности работ, установленных:

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».

3. Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий.

4. Во время нахождения на территории заказчика представителей исполнителя, а также привлеченных исполнителем для выполнения работ работников, исполнитель обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

По ремонту противопожарных окон

| № п/п | Наименование | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж шкивов Д 120 мм | шт | 4 |
| 2 | Демонтаж стальных пластин крепления шкивов | шт | 4 |
| 3 | Демонтаж редуктора | шт | 1 |
| 4 | Демонтаж открывающихся оконных противопожарных рам ( масса 90 кг) | шт | 2 |
| 4 | Изготовление штробы в бетонной стене. 80\80мм | м.п | 6 |
| 5 | Изготовление силовой опорной металлоконструкции из профильной трубы 80\80 с огрунтовкой и окраской | шт | 1 |
| 6 | Монтаж пластин крепежных для шкивов | шт | 4 |
| 7 | Монтаж шкивов д 120 мм | шт | 4 |
| 8 | Монтаж троса д 10 мм стального | м.п | 24 |
| 9 | Монтаж открывающихся оконных конструкций масса 90 кг | шт | 2 |
| 10 | Пусконаладочные работы подъемного механизма | компл | 1 |
| 11 | Восстановление отделки стен | компл | 1 |

Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

1. Ход выполнения работ контролируется заказчиком.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в полном соответствии с Техническим заданием в течение всего срока действия договора.

1.1. В случае обнаружения заказчиком недостатков, исполнитель обязан устранить указанные недостатки в срок не более 2 (двух) календарных дней с момента получения претензии заказчика.

2. Гарантийный срок на поставляемые расходные материалы должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем поставляемых расходных материалов.