УТВЕРЖДАЮ

Главный врач СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр»

______________ «08» июня 2026 г.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

на поставку расходомера для СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр» в 2026 году

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

  - Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, указанные в Описании объекта закупки.

  - Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

  - Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

- Требования к условиям транспортировки товара, упаковке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

### Спецификация на Товар

| № п/п | ОКПД2/КТРУ/ККН | Наименование товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: |  |  |
| 1 | 26.51.63.120 | - Расходомер электромагнитный | Модель | ПРЭМ‑20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ и ККН товара отсутствует, потому заказчик указывает необходимые характеристики товара | ШТ | 1 |
|  |  |  | Тип | электромагнитный расходомер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр условного прохода (Ду) | 20 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Класс точности | С1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Вес импульса | 0,5 л/импульс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный расход (Q min) | 0,02 м3 /ч. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный расход (Q max) | 12,0 м3 /ч | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Порог чувствительности | 0,048 м3/ч (для класса С1) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон измеряемых расходов (класс С1) | 0,048–12,0 м3/ч. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Частота при максимальном расходе (FQmax1) | 6,67 Гц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Температура измеряемой среды | от 0 ∘C до +150 ∘C | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Температура окружающей среды | от - 10 ∘C до +50 ∘C | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | до 1,6 МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Электропроводность измеряемой жидкости | от 10 −3 до 10 См/м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | фланцевое или «сэндвич» (межфланцевое) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Монтажная длина (для исполнения «сэндвич») | 115 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Межповерочный интервал | 4 года | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP65 / IP67 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Питание | внешнее, блоки питания совместимых моделей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Дата производства прибора | Не ранее марта 2026 года | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |

Участнику закупки необходимо указать товарный знак (при наличии), конкретные характеристики предлагаемого товара и наименование страны происхождения товара.

Начальник хозяйственного отдела                                                                                                А.Б.Кузькина