ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА

на выполнение работ 
по разработке проекта обоснования санитарно-защитной зоны действующего объекта «Площадка Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга»

## Раздел 1. Общие требования

## 1.1. Правовое основание для выполнения работ:

1.1.1 Основанием для выполнения работ является Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

1.2. Авансирование выполняемых работ не предусматривается.

1.4. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий 
(-ие) предмету закупки: 71.12.12.190 - «Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включённые в другие группировки»

1.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

## Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки

2.1. Объектом закупки является выполнение работ по разработке проекта обоснования санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) действующего объекта «Площадка 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга» (далее – работы, объект)

2.2. Контроль надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, 
в том числе за сроками выполнения работ, оформлением документов, связанных с оплатой 
и подтверждающих выполнение работ, их согласование производится специалистами 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга» (далее - Заказчик).

Раздел 3. Требования к количественным характеристикам (объему) работ, к качеству 
и безопасности работ, к их техническим характеристикам.

3.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

3.1.1. Исходные данные:

Объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 78:31:0001522:3495, площадью земельного участка 3421 м2, по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 
дом 100-104, литера Н.

Согласно распоряжению от 06.05.2014 № 2474-рк Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройства Санкт-Петербурга, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2004 № 1476, земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001522:3496 предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование Санкт-Петербургскому казенному учреждению «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга» (далее - Заказчик).

Вид разрешенного использования земельного участка - для размещения средств малой механизации жилищных эксплуатационных служб.

Цель разработки проекта СЗЗ: защита жилых домов и учреждений, расположенных 
в санитарной зоне Объекта от повышенного уровня шума и иных вредных воздействий, путем реализации организационно-технических мероприятий с целью снижения уровня вредных воздействий до нормируемых СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПин 1.2.3685-21).

Территория по границе (контуру) участка частично огорожена бетонным забором, высотой 2,5 м. Арендаторы отсутствуют.

3.1.2. На земельном участке размещается:

1. Здание по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 100-104, литера С.

В здании располагаются офисные помещения (администрация жилищно-эксплуатационной службы).

Вентиляция  - естественная. Внешние блоки кондиционирования отсутствуют.

2. Здание по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 100-104, литера М.

В здании располагается  гараж на 1 м/м и складские помещения.

В гараже осуществляется технический осмотр и мелкий ремонт (замена расходных запчастей - эл. лампочки, тормозные колодки и проч.) дорожной техники, находящейся на балансе.

Складские помещения предназначены для хранения запасных частей дорожной техники. Хранение осуществляется на стеллажах. Площадь складирования меньше 300 м2.

Вентиляция естественная. Внешние блоки кондиционирования отсутствуют.

3.  Здание по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 100-104, литера Ж.

В здании располагается гараж на 6 м/м и складские помещения.

В гараже осуществляется технический осмотр и мелкий ремонт (замена расходных запчастей - эл. лампочки, тормозные колодки и проч.) дорожной техники, находящейся на балансе.

Складские помещения предназначены для хранения запасных частей дорожной техники. Хранение осуществляется на стеллажах. Площадь складирования меньше 300 м2.

Вентиляция естественная. Внешние блоки кондиционирования отсутствуют.

4. Здание по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 100-104, литера Н.

В здании располагается  гараж на 1 м/м и складские помещения, раздевалка, душевые кабины, туалеты.

В гараже осуществляется технический осмотр и мелкий ремонт (замена расходных запчастей - эл. лампочки, тормозные колодки и проч.) дорожной техники, находящейся на балансе.

Складские помещения предназначены для хранения запасных частей дорожной техники. Хранение осуществляется на стеллажах. Площадь складирования меньше 300 м2.

Вентиляция естественная. Внешние блоки кондиционирования отсутствуют.

5. Открытая стоянка дорожной техники на 65 м/м и полуприцепов на 39 м/м.

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Тип топлива | Мощность кВт. (л.с.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | трактор «Беларус-82.1» | 4 | дт | 60 (81) |
| 2 | трактор «Беларус-320» | 18 | дт | (36) л.с. |
| 3 | мини-погрузчик «Амкодор 211» | 4 | дт | 59,6 (81) |
| 4 | мини-погрузчик «ANT-1000» | 16 | дт | 59,6 (81) |
| 5 | погрузчик «Митракс 635» | 23 | дт | (36) л.с. |
| 6 | полуприцеп Цистерна | 17 | - | - |
| 7 | прицеп с разбрасывающим оборудованием | 12 | - | - |
| 8 | полуприцеп малогабаритный тракторный | 10 | - | - |
| 9 | а/м «Газель» | 6 | Аи-95 | 109,59 |
| 10 | а/м «Лада Ларгус» | 1 | Аи-95 | 77,96 |
| 11 | многофункц. коммунальная машина «Sweeper MMK-1500» | 2 | дт | 48 |
| 12 | погрузчик фронтальный «Митракс-1100» | 1 | дт | 60 |

3.1.3. Режим работы предприятия:

График работы - без выходных и праздничных дней, с 6.00 до 15.00 ежедневно.

Интенсивность движения дорожной техники - 65 ед. в сутки.

Максимальная интенсивность движения за сутки с 6.00 до 7.00 и с 13.00 до 15.00.

Мойка и заправка автотранспорта на территории не осуществляется.

В гаражах не осуществляется кузовной ремонт, сварочные работы, окраска, шиномонтаж и вулканизация.

Основной заезд на территорию Объекта осуществляется с улицы Роменская.

3.1.4. Инженерное обеспечение:

Система электроснабжения - от городских сетей.

Трансформаторная подстанция - отсутствует.

Система водоснабжения ХВС - от городских сетей.

Система водоснабжения ГВС - отсутствует.

Система теплоснабжения - от городских сетей.

Система водоотведения - от городских сетей.

Система вентиляции - отсутствует.

3.2. Требования к качеству работ:

Разработать проект СЗЗ Объекта согласно п.3 раздела 7.1.12 СаНПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в качестве объекта IV класса опасности с санитарно-защитными зонами.

В состав работ по разработке проекта СЗЗ Объекта включить разделы: согласно пункта 1.2. Контракта.

Проект СЗЗ должен содержать выводы и рекомендации по проведению мероприятий для снижения уровня вредных воздействий до нормируемых СанПин 1.2.3685-21.

3.3. Подрядчику необходимо получить и предоставить Заказчику следующие положительные заключения по выполненному Проекту СЗЗ:

экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проектной документации санитарным правилам, в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области»;

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам 
и правилам проекта СЗЗ Объекта, в  Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу».

Начальник отдела

Центрального РЖА                                                                                          Е.Н.Славиковская