Техническое задание на поставку лакокрасочных материалов для ГБОУ лицея № 144

| Наименование | ККН | Характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Краска для стен и потолков Tikkivala Euro Power 7 моющаяся матовая 9л | 20.30.11.120 | Основная особенность краски: для помещений с интенсивной эксплуатацией, долго сохраняет яркость и глубину цвета. Расход по ровной невпитывающей поверхности — 10–12 м²/л на 1 слой. Объем тары — 9л Класс износостойкости по ISO 11998 Класс 1: Стирать абразивной губкой с водой и нейтральным чистящим средством. Цвет: колеровка в цвет по согласованию с заказчиком Степень блеска: полуматовая. | л | 225 |
| Краска фасадная, mineral strong белая, 9 л | 20.30.11.120 | Водно-дисперсионная щелочестойкая акриловая фасадная краска. Для окраски фасадов жилых и др. помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей. Расход на один слой: на впитывающую поверхность – 4 - 6 м²/л, на невпитывающую поверхность – 6 - 8 м²/л. Время высыхания: 2 часа. Следующий слой можно наносить через 12 часов. Степень блеска: глубокоматовая, фасовка: 9л, расход: 200г/м2 | л | 99 |
| Краска фасадная, mineral strong серая, 9 л | 20.30.11.120 | Водно-дисперсионная щелочестойкая акриловая фасадная краска. Для окраски фасадов жилых и др. помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей. Расход на один слой: на впитывающую поверхность – 4 - 6 м²/л, на невпитывающую поверхность – 6 - 8 м²/л. Время высыхания: 2 часа. Следующий слой можно наносить через 12 часов. Степень блеска: глубокоматовая, фасовка: 9л, расход: 200г/м2 | л | 36 |
| Грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 РЖАВОSTOP, черная | 20.30.12.130 | Предназначена для окраски металлических поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, гаражи, ограды, решетки) и внутри помещений. Подходит для стальных и чугунных поверхностей, цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали. Может использоваться как универсальная эмаль для окраски деревянных поверхностей Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств. Расход 10-15 м²/кг | кг | 150 |
| Грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 РЖАВОSTOP, серая | 20.30.12.130 | Предназначена для окраски металлических поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, гаражи, ограды, решетки) и внутри помещений. Подходит для стальных и чугунных поверхностей, цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали. Может использоваться как универсальная эмаль для окраски деревянных поверхностей Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств. Расход 10-15 м²/кг | кг | 5 |

Директор ГБОУ лицея № 144                           Л.А. Федорова