# Приложение № 2 к Контракту

# от "__" ____ 20__ г. № ___

Требования к конкретным показателям товара

| Наименование характеристики | Показатели характеристики |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение металлодетектора | Монопанель |
| Габариты монопанели ШхВхГ мм | Не менее 2010х430х75, Не более 2100х590х80 |
| Ширина детектирования | Не менее 700 мм |
| Одновременное световое и звуковое оповещение о сигналах тревоги | Наличие |
| Светодиоды с двух сторон | Наличие |
| Система защиты настроек металлодетектора паролями | Наличие |
| Энергонезависимая память для сохранения установок | Наличие |
| Режим энергосбережения | Наличие |
| Тестовый режим самодиагностики светового и звукового оповещения | Наличие |
| Постоянное отображение на дисплее металлодетектора | Кол-во проходов/Кол-во тревог/Дата/Время |
| Регулировка яркости экрана | Наличие |
| Русифицированное меню | Наличие |
| Встроенный режим анти-вибрации | Наличие |
| Активация режима обнаружения при прохождении через контрольную зону металлодетектора по данным счетчика прохода (исключает сигналы тревоги при отсутствии досматриваемого субъекта внутри контрольной зоны) | Наличие |
| Параллельное использование | Наличие |
| Функция защиты от помех путем выбора рабочей частоты металлодетектора | Наличие |
| Вариация Частот | 4-8КГЦ с шагом 0.5КГЦ |
| Счетчик проходов | Наличие |
| Максимальное значение счётчиков проходов | Не менее 99 999 |
| Счетчик тревог | Наличие |
| Максимальное значение счётчиков тревог | Не менее 99 999 |
| Отсутствие взаимной маскировки предметов обнаружения с противоположными магнитными свойствами | Соответствие |
| Электробезопасность - полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования. | Наличие |
| Вероятность обнаружения | Не менее 0.98 |
| Вероятность ложного срабатывания | Не более 0.02 |
| Пропускная способность | Не менее 100 чел/мин |
| Количество уровней общей чувствительности | Не менее 255 |
| Количество зон обнаружения | Не менее 5 |
| Независимая регулировка каждой зоны | Наличие |
| Наличие стандартных программ обнаружения, предустановленных в программном обеспечении металлодетектора, с возможностью выбора необходимой программы в меню металлодетектора | Не менее 6 |
| Крепление к полу | Наличие |
| Автономное питание | Опционально |
| Питание от электросети | 110-240В 50ГЦ |
| Потребляемая мощность | Не менее 12 ВТ |
| Вес | Не более 19 кг |
| Диапазон рабочих температур | От – 35 до + 65 |
| Средний срок службы | Не менее 10 лет |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| Сертификация | ГОСТ Р/ТУ/ИСО 9001/Декларация о соответствии |
| Комплектация | Шнур питания 1.8 метра, Анкерные болты для крепления к полу 8х10, паспорт изделия |

| От Заказчика: |  | От Поставщика: |
| --- | --- | --- |