ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования

1.1. Предмет настоящего Контракта – Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации.

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) соответствующий предмету электронного аукциона: 80.20.10.000 «Услуги систем обеспечения безопасности».

1.3 Источник финансирования закупки: Финансирование осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2. Требования к оказанию услуг,

место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

2.1. Место оказания услуг: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, дом 1-3, литера А, 6 и 8 подъезды.

2.2. Сроки (периоды) оказания услуг: с 01 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации может быть, как плановое (регламентированное), так и внеплановое (по техническому состоянию).

Плановое Техническое обслуживание проводится с периодичностью оказания услуг: не реже 1 раза в месяц с 10.00 до 17.00 часов в соответствии с регламентом на техническое обслуживание средств АПС и СОУЭ. Дата и время выхода на Объект предварительно согласовывается с представителем Заказчика. Услуги оказываются в условиях действующего Учреждения, без препятствия работе сотрудников и создания помех посетителям.

Внеплановое техническое обслуживание (ремонт) проводится при:

- поступлении ложных сигналов тревоги с охраняемых Объектов;

- отказе средств ОТПС;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий;

- заявке Заказчика. Заказчик подает заявки на внеплановое техническое обслуживание (ремонт) по телефону и(или) на адрес электронной почты, указанные в реквизитах Исполнителя в настоящем Контракте.

Внеплановое техническое обслуживание (ремонт) производится в кратчайший, технически возможный срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявки Заказчиком, с целью восстановления работоспособного состояния АПС и СОУЭ по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании, или в результате отказа средств АПС и СОУЭ в период их эксплуатации.

С целью обеспечения бесперебойной работы обслуживаемого оборудования Исполнитель своими силами и за свой счет создает обменный фонд с необходимыми комплектующими для замены вышедших из строя или выработавших ресурс комплектующих.

### 3. Требования к качеству услуг,

### к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

### 3.1. Исполнитель должен обеспечить качественное оказание услуг по техническому обслуживанию и ППР средств АПС и СОУЭ на объекте Заказчика, удовлетворяющее техническим требованиям, действующим нормам и правилам, и иным регламентирующим документам.

### 3.2. Время прибытия специалистов на объект для оказания услуг по вызову не более 24-х часов.

### 3.3. Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание и ППР АПС и СОУЭ, должен знать конструкцию и режимы эксплуатации АПС и СОУЭ, быстро выявлять и устранять неисправности, при необходимости вести эксплуатационно-техническую документацию.

### 3.4. Исполнитель обязан:

### - проводить обучение персонала Заказчика, допущенного к работам на объектах Заказчика, на предмет технической подготовки;

### 3.5. Заказчик обязан передавать Исполнителю для оказания услуг по ТО и ППР проектную и иную исполнительную документацию на установленные на объекте системы АПС и СОУЭ.

### 3.6. Исполнителем должна быть обеспечена сохранность документации, передаваемой Заказчиком Исполнителю с целью исключения утраты схем блокировки объектов, информации о тактике охраны, используемых ключах.

### 3.7.  Порядок проведения технического обслуживания и ППР средств АПС и СОУЭ.

### 3.7.1. Основными задачами технического обслуживания и ППР средств АПС и СОУЭ является:

### - обеспечение устойчивого функционирования средств АПС и СОУЭ ;

### - контроль технического состояния средств АПС и СОУЭ;

### - устранение выявленных неисправностей (ремонт, замена) средств АПС и СОУЭ с целью восстановления в течении 3 (трех) рабочих дней работоспособного состояния АПС и СОУЭ  по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании, или в результате отказа средств АПС и СОУЭ в период их эксплуатации.

### - ликвидация последствий воздействия на средства АПС и СОУЭ климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, за исключением случаев планового или внепланового косметического ремонта помещений на объектах;

### - анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых средств АПС и СОУЭ и их надежности при эксплуатации, внесение предложений по совершенствованию средств АПС и СОУЭ, замене выработавших срок эксплуатации средств АПС и СОУЭ.

### - оказание технической помощи Заказчику в вопросах касающихся эксплуатации средств АПС и СОУЭ и выдача технических рекомендаций по улучшению работы средств АПС и СОУЭ.

### 3.7.2. Плановое техническое обслуживание и ППР средств АПС и СОУЭ  (регламентные работы) включают в себя следующие виды работ:

### - Внешний осмотр - контроль технического состояния на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений, то есть определение технического состояния установок и отдельных средств АПС и СОУЭ по внешним признакам.

### - Проверка работоспособности – определение технического состояния путем контроля техническими средствами, установки в целом, части или всех свойственных средствам АПС и СОУЭ функций, определенных их назначением.

### - Профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддержания средств АПС и СОУЭ в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), крепления, гибких соединений (переходов), проверку работоспособности основных и резервных источников электропитания, световых и звуковых оповещателей, приемно-контрольных приборов, шлейфов, блоков бесперебойного питания, извещателей, общую работоспособность системы (комплекса в целом), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену средств АПС и СОУЭ, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

3.7.3. Внеплановое техническое обслуживание предусматривает устранение выявленных неисправностей (ремонт, замена) средств АПС и СОУЭ. Ремонт производится в кратчайший, технически возможный срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней, с целью восстановления работоспособного состояния АПС и СОУЭ по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании, или в результате отказа средств АПС и СОУЭ в период их эксплуатации.

На период проведения ремонта Исполнитель предоставляет и устанавливает комплектующие из созданного им согласно абз. 6 п.  2.2 настоящего Технического задания обменного фонда.

### 3.7.4. Все услуги по техническому обслуживанию и ремонту средств АПС и СОУЭ производятся в присутствии представителя Заказчика.

3.7.5. В случае невозможности осуществления ремонта средств АПС и СОУЭ Исполнитель совместно с Заказчиком оформляет дефектную ведомость на замену средств АПС и СОУЭ, работы по ТО и ППР приостанавливаются, а в журнале регистрации работ по ТО делается об этом соответствующая запись.

Приобретение новых средств АПС и СОУЭ в целях замены неремонтопригодных, указанных в дефектной ведомости, осуществляется за счет средств Заказчика.

Замена неремонтопригодных средств АПС и СОУЭ новыми осуществляется силами Исполнителя.

### 3.7.6. Услуги по техническому обслуживанию отражаются в «Журнале регистрации проведения работ по техническому обслуживанию». Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатями Заказчика и Исполнителя. Записи в журнале заверяются подписями представителя Исполнителя и представителя Заказчика.

### 3.7.7.  Требования к ведению журналов:

### - перечень и количество технических средств, указанных в журналах, должны соответствовать имеющимся на объекте.

### - перед началом проведения работ по ТО и ППР, специалисты, оказывающие данные услуги должны получать периодический инструктаж по Технике безопасности от лица, ответственного за соблюдение техники безопасности на объекте. В журналах делаются об этом соответствующие записи и заверяются подписями инструктора и инструктируемого.

### - содержание записей по ТО должно соответствовать регламенту, и отражать проведенные работы по техническому обслуживанию.

Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества 
и уровня безопасности с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации:

### - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

### - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

### - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

### - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

### - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

### - РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» (утвержденных МА «Системсервис», введенных приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 №25, согласованных письмом ГУГПС МВД России от 27.08.1996 №20/2.2/2010);

### - РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт"» (утвержденных МА «Системсервис», введенных приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 №25, согласованных письмом ГУГПС МВД России от 27.08.1996 №20/2.2/2010);

### - РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ» и регламентами технического обслуживания Систем противопожарной защиты;

### - ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

### - Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 485.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

### - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

### - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

### - Законодательство РФ, действующие нормативные документы в области охраны окружающей среды;

### - другие нормы и правила, действующие на территории РФ и регламентирующие отношения в данной области.

### Исполнитель обязан также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок оказания услуг, а также технической и эксплуатационной документацией АПС И СОУЭ.

4. Требования к гарантийному сроку оказанных услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества

4.1. Услуги, являющиеся предметом настоящего Контракта, оказываются в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания.

4.2. Исполнитель оказывает услуги, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии техническими инструкциями и условиями, СНиП, техническими регламентами (ГОСТ), технологическими инструкциями, иными обязательными нормами и правилами, а также условиями Контракта.

4.3. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать нормы и правила, соответствующих нормативных правовых актов, как в отношении оказываемых услуг, так и в отношении используемых материалов, комплектующих и оборудования, строго выполнять требования правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, обеспечивать санитарное состояние мест оказания услуг и нести ответственность за нарушения вышеуказанных требований при оказании услуг.

Исполнитель обязан обеспечить безопасность оказанных услуг для жизни и здоровья сотрудников и третьих лиц, а также предотвращать причинение вреда имуществу Учреждения при оказании услуг.

4.4. Исполнитель обязан соблюдать экологические требования - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

4.5. Гарантийный срок на оказанные услуги - 12 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке. Гарантийный срок распространяется на все элементы и услуги, оказанные Исполнителем по Контракту. На используемые при оказании услуг товары (оборудование), гарантия устанавливается в соответствии с гарантией фирмы изготовителя данного товара.

4.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, услуги, оказаны Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают объекты непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.7. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика. В случае уклонения Исполнителя от составления двухстороннего акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

4.8. В течение гарантийного периода Исполнитель обязуется устранять за свой счет недостатки (дефекты), возникшие по его вине.

4.9. Исполнитель несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика и Получателя, допущенные им повреждения действующих инженерных систем и конструкций Объекта во время исполнения условий Контракта, и обязан их устранить своими силами за счет своих средств в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента причинения ущерба/допущения повреждения. В случае если для устранения повреждений требуется более длительное время, Исполнитель в письменном виде сообщает об этом Заказчику и согласовывает с Заказчиком срок устранения.

4.10. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат услуг, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте, заказчик вправе не оплачивать услуги, качество которых не соответствует требованиям действующего законодательства к услугам данного вида, а также вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

4.11. Наличие недостатков в оказанных услугах может устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение срока оказания услуг Исполнителем, а также в процессе эксплуатации после оказания услуг Исполнителем.

5. Перечень обслуживаемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор управления оповещением | Октава - 80Ц | 1 шт. |
| 2 | Устройство контроля линий связи и пуска | УКЛСиП (Б) | 4 шт. |
| 3 | Источник резервного питания | РИП 12 RS | 1 шт. |
| 4 | Аккумуляторная батарея | D1212 | 2 шт. |
| 5 | Оповещатель световой «Выход» | КОП-25 | 25 шт. |
| 6 | Оповещатель световой «Стрелка вправо» | КОП-25 | 4 шт. |
| 7 | Громкоговоритель настенный | SWS-03 | 71 шт. |
| 8 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | 1 шт. |
| 9 | Блок индикации | С2000 - БИ | 2 шт. |
| 10 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000 - КДЛ | 4 шт. |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой | ДИП-34 А | 174 шт. |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой | С2000Р-ДИП | 8 шт. |
| 13 | Адресный расширитель | С2000Р-АРР32 | 1 шт. |
| 14 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513 –З АМ | 19 шт. |
| 15 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4 | 1 шт. |
| 16 | Преобразователь интерфейса | USB - RS232 | 1 шт. |
| 17 | Источник резервного питания | ИВЭПР 12/3,5 2x17- БР | 1 шт. |
| 18 | Батарея аккумуляторная | DT1218 | 2 шт. |
| 19 | Источник резервного питания | ИВЭПР 12/2 1х7БР | 3 шт. |
| 20 | Батарея аккумуляторная | D1 1207 | 3 шт. |