«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный покрытый | 32.50.22.110 | 1.Описание | Стерильное имплантируемое изделие, разработанное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной имплантации двумыщелкового эндопротеза коленного сустава или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, кобальт-хрома (Co-Cr)] и покрывается материалом (например, гранулами, гидроксиапатитом, сеткой), обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие предназначено для сочленения с вкладышем и феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава; его имплантация может проводиться с использованием костного цемента или без него. | штука |
|  |  |  | 2.Медиолатеральный размер | Количество типоразмеров:5. от 60мм до 90мм (Размеры компонентов эндопротезов в каждом конкретном случае подбираются для пациента индивидуально на основании его антропометрических характеристик). |  |
|  |  |  | 3.Переднезадний размер | Количество типоразмеров:6. от 40мм до 58мм (Размеры компонентов эндопротезов в каждом конкретном случае подбираются для пациента индивидуально на основании его антропометрических характеристик). |  |