| Техническое задание |  | Кол-во, щт |
| --- | --- | --- |
| Радиатор стальной панельный STEEL 22/500/1500 БП 3285Вт ОКПД2 25.21.11.120 | Производитель: Valfex Артикул: VF.C.22.500.1500 Ед.измерения: шт Тип изделия Радиатор стальной Серия STEEL Площадь обогрева (основн.обогр.), м2 33.97 Межосевое расстояние, мм 449 Тип радиатора 22 Способ подключения радиатора Боковое Длина, мм 1500 Теплоотдача при тепловом напоре 70 С, Вт 3285 Высота, мм 500 Цвет Белый Резьба 1/2' Вид резьбы ВН | 16 |
| Кран шаровой лат. никелированный 11б27п1 Ду15 Ру40 (1/2') ВР/ВР бабочка ОКПД2 28.14.13.131 | Ед.измерения: шт Тип изделия Кран прямой Серия 11б27п1 Материал корпуса Латунь никелированная Тип соединения Резьбовое Вид рукоятки Бабочка Условный проход, мм 15 Рабочее давление, бар 40 Тип шарового крана Полнопроходной Тип рабочей среды Водно-гликолевая смесь, растворы гликолей 50%, нейтральные жидкости, вода, сжатый воздух Вид резьбы ВВ Резьба 1/2' Диапазон рабочих температур от -20 до +150 Материал рукоятки Алюминиевый сплав, порошковая окраска | 12 |
| Клапан запорно-балансировочный прямой 1/2 ОКПД2 28.14.13.110 | Ед.измерения: шт Тип изделия Клапан для радиатора Тип вентиля Ручной Тип исполнения фитинга/арматуры Прямое Вид резьбы ВН Резьба 1/2' Материал изделия латунь Исполнение горизонтальное | 12 |
| Муфта комбинированная 25x1/2' НР полипропиленовая PPR белая ОКПД2 22.21.29.130 | д.измерения: шт Тип изделия Муфта Диаметр, мм 25 Материал изделия Полипропилен (PP-R) Рабочее давление, бар 25 Тип соединения Сварка-резьба Вид резьбы НР Резьба 1/2' Цвет Белый | 12 |
| Муфта комбинированная 25x3/4' ВР полипропиленовая PPR белая ОКПД2 22.21.29.130 | Ед.измерения: шт Тип изделия Муфта Диаметр, мм 25 Материал изделия Полипропилен (PP-R) Рабочее давление, бар 25 Тип соединения Сварка-резьба Вид резьбы ВР Резьба 3/4' Цвет Белый Максимальная рабочая температура, С 95 | 12 |
| Тройник переходной 25х20х25 полипропиленовый PPR белый ОКПД2 22.21.29.130 | Ед.измерения: шт Тип изделия Тройник Серия PRO Диаметр, мм 25 Материал изделия Полипропилен (PP-R) Рабочее давление, бар 25 Тип соединения Сварное Резьба Без резьбы Цвет Белый | 12 |
| Труба полипропиленовая 25x4.2 SDR 6 PN 20 PPR белая, хлыст 2м ОКПД2 22.21.29.110 | Ед.измерения: м Тип изделия Труба Диаметр, мм 25 Материал изделия Полипропилен (PP-R) Рабочее давление, бар 20 Толщина стенки, мм 4.2 Длина хлыста, м 2 Цвет Белый Стандартный размерный коэффициент, SDR 6 Тип соединения Сварное | 24 |
| Труба полипропиленовая 20x3.4 SDR 6 PN 20 PPR белая, хлыст 2м ОКПД2 22.21.29.110 | Ед.измерения: м Тип изделия Труба Диаметр, мм 20 Материал изделия Полипропилен (PP-R) Рабочее давление, бар 20 Толщина стенки, мм 3.4 Длина хлыста, м 2 Цвет Белый Стандартный размерный коэффициент, SDR 6 Тип соединения Сварное | 12 |
| Унитаз-компакт в комплекте с арматурой НП кнопка, сиденьем, крепежом ОКПД2 23.42.10.150 | Тип напольный унитаз-компакт Тип выпуска косой Угловая конструкция нет Для детей нет Для людей с ограниченными возможностями нет Функция биде нет Форма чаши овальная Подвод воды нижний Режим слива воды 1 кнопка Организация слива воронка-водоворот Механизм слива воды механическая кнопка Система антивсплеск да Материал унитаза фарфор Материал сиденья полипропилен Антибактериальное покрытие да Цвет белый Цвет сиденья белый Цвет фурнитуры белый Объем смыва 6 л Бачок есть Сиденье в комплекте да Глубина унитаза 620 мм Монтаж напольный | 2 |
| Поддон стальной ANTIKA 90х90х15 слив D-52 мм ОКПД2 25.99.11.140 | Серия Antika Форма квадратная Цвет белый Материал поддона сталь Высота 150 мм Ширина 900 мм Длина 900 мм Антискользящее покрытие да Диаметр сливного отверстия 52 мм Сифон в комплекте нет | 1 |
| Каркасная подставка для душевого поддона ВИЗ ANTIKA 90x90x15 см КР-900 ОКПД2 25.99.29.190 | Материал сталь Высота 150 мм Ширина 900 мм Серия ANTIKA Цвет серый Габариты без упаковки 900х150х900 мм | 1 |
| Сифон ЮНИКОРН для душевого поддона прямоточный плоский с выпуском 1 1/2 нерж. чашка, гибкий отвод 40*40/50 ОКПД2 28.14.12.110 | Вид трубчатый Диаметр выпуска (отверстия для слива) 1 1/2 дюйма Диаметр выхода в канализацию 40/50 Материал полипропилен +нержавеющая сталь Назначение для поддонов Перелив нет Регулировка по высоте да Слив для стиральной/посудомоечной машины нет Цвет белый Цвет сливной решетки хром Вес, г 280 | 1 |
| Смеситель для душ.поддона D-LIN в комплекте с лейкой на душ.шланге ОКПД2 28.14.12.110 | Тип продукта Смеситель для ванны Тип управления Рычажный Основной материал Цинковый сплав Цветовая палитра Серый / серебристый Тип излива Стационарный Длина излива (см) 10 Общая высота (см) 7 Цвет Хром Наличие лейки и шланга Да Назначение Для душа Механизм Керамический картридж Гарантия на картридж (лет) 1 Расход (л/мин) 17 | 1 |