Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| п/п | Наименование товара | Наименование товара Наименование характеристики |  | Значение характеристики | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эфир для высокоэффективной жидкостной хромато-графии |  | Описание | Реактив обеспечивает бесперебойную работу оборудования при проведении ВЭЖХ-анализа без внесения фоновых загрязнений, влияющих на базовую линию | шт. | 1 |
|  |  |  | Внешний вид | Жидкость |  |  |
|  |  |  | Чистота (метод газовой хроматографии) | не менее 99,8 | % |  |
|  |  |  | Массовая доля воды (по методу Карла Фишера) | не более 0,01 | % |  |
|  |  |  | Свободная кислота (в пересчете на уксусную кислоту) | не более 0,002 | % |  |
|  |  |  | Остаток после выпаривания | не более 0,0005 | % |  |
|  |  |  | Содержание пероксидов (в пересчете на пероксид водорода) | не более 5 | ppm |  |
|  |  |  | Цветность (по шкале APHA) | не более 10 |  |  |
|  |  | Оптическая плотность | при 400 нм | не более 0,005 |  |  |
|  |  |  | при 300 нм | не более 0,005 |  |  |
|  |  |  | при 260 нм | не более 0,05 |  |  |
|  |  |  | при 250 нм | не более 0,1 |  |  |
|  |  |  | при 220 нм | не более 0,4 |  |  |
|  |  |  | при 210 нм | не более 1 |  |  |
|  |  | Коэффици-ент пропускания | при 220 нм | не менее 40 | % |  |
|  |  |  | при 250 нм | не менее 80 | % |  |
|  |  |  | при 260 нм | не менее 90 | % |  |
|  |  |  | при 290 нм | не менее 99 | % |  |
|  |  |  | Плотность | 0,74 | г/мл |  |
|  |  |  | Фасовка | не менее 1 | л |  |
| 2 | Защитный картридж (предколонка) для высокоэффективной жидкостной хроматографии |  | Описание | Используется для анализа малых молекул, пептидов и соединений с повышенной основностью без размывания пиков. Обязательна возможность работы в режимах ВЭЖХ и ЖХ-МС с низким уровнем фонового шума | шт. | 2 |
|  |  |  | Исполнение корпуса | Корпус из нержавеющей стали длиной 2 см |  |  |
|  |  |  | Ограничительные элементы | Фритты из нержавеющей стали, капсулированные в полиэфирэфиркетон |  |  |
|  |  |  | Пористость фритты | 2 | мкм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр картриджа | 4 | мм |  |
|  |  |  | Длина картриджа | 20 | мм |  |
|  |  |  | Материал неподвижной фазы | Высокочистый сферический силикагель |  |  |
|  |  | Физико-химическими показатели материала неподвижной фазы | Тип привитой фазы | Октадецилсилан |  |  |
|  |  |  | Механизм разделения | Обращенно-фазовый |  |  |
|  |  |  | Размер частиц | 5 | мкм |  |
|  |  |  | Размер пор | 180 | Å |  |
|  |  |  | Удельная площадь поверхности | не менее 200 | м²/г |  |
|  |  |  | Углеродная нагрузка | 12 | % |  |
|  |  |  | Плотность прививки | не менее 3,0 | мкмоль/м² |  |
|  |  |  | Дополнительная дезактивация свободных силанольных групп | Наличие |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон pH | 2-8 |  |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая рабочая | не менеее 70 | °C |  |
|  |  |  | температура |  |  |  |
|  |  |  | Комлектация, количество картриджей | не менее 2 | шт. |  |
| 3 | Трет-бутилметиловый эфир |  | Описание | Применяется в качестве селективного экстрагента в жидкостно-жидкостной экстракции и растворителя для пробоподготовки перед проведением хроматографических анализов | шт. | 5 |
|  |  |  | Требуемая квалификаци | Особо чистый (ОСЧ 9-5) |  |  |
|  |  |  | Молекулярная масса | 88,15 | г/моль |  |
|  |  |  | Внешний вид | Бесцветная, прозрачная, легкоподвижная жидкость без механических включений |  |  |
|  |  |  | Массовая доля основного вещества | не менее 99,5 | % |  |
|  |  |  | Массовая доля воды (по методу Фишера) | не более 0,02 | % |  |
|  |  | Коэффици-ент пропускания | Массовая доля нелетучего остатка | не более 0,001 | % |  |
|  |  |  | Массовая доля щелочей (в пересчете на OH) | не более 0,001 | % |  |
|  |  |  | Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную кислоту) | не более 0,001 | % |  |
|  |  |  | Массовая доля пероксидов (в пересчете на пероксид водорода) | не более 0,0005 | % |  |
|  |  |  | Массовая доля примесей металлов (Al, Fe, Ca, Mg, Mn, Cu, Ni, Cr, Zn) | не более 0,000001 (для каждого элемента в отдельности) | % |  |
|  |  |  | Растворимость | Ограниченно растворим в воде, полностью смешивается с большинством органических растворителей: спиртами, эфирами, алифатическими и ароматическими углеводородами |  |  |
|  |  |  | Требование к таре | Герметичная тара из темного стекла для защиты от УФ-излучения |  |  |
|  |  |  | Фасовка | не менее 1 | кг |  |
| 4 | Соль натрия безводная |  | Описание | Применяется в качестве высокочистого буферного агента и регулятора pH для высокоэффективной жидкостной хроматографии и спектрофотометрии | шт. | 1 |
|  |  |  | Требуемая квалификация | Для ВЭЖХ и УФ-спектроскопии |  |  |
|  |  |  | Молекулярная масса | 82,03 | г/моль |  |
|  |  |  | Внешний вид | Белый гигроскопичный порошок без механических включений |  |  |
|  |  |  | Массовая доля основного вещества | не менее 99 | % |  |
|  |  |  | Потеря при высушивании | не более 1 | % |  |
|  |  |  | Содержание хлоридов | не более 0,001 | % |  |
|  |  |  | Содержание сульфатов | не более 0,003 | % |  |
|  |  |  | Содержание железа | не более 0,0005 | % |  |
|  |  |  | Содержание тяжелых металлов (в пересчете на свинец) | не более 0,001 | % |  |
|  |  |  | Содержание фосфатов | не более 0,0005 | % |  |
|  |  |  | pH (5% водный раствор) | 7,5-9,0 |  |  |
|  |  |  | Требования к оптической чистоте (УФ-пропускание) | Буферные растворы не дают фоновое поглощение или паразитные пики в ультрафиолетовой области спектра при длинах волн 210-280 нм |  |  |
|  |  | Абсорбция 0,1М водного раствора в ячейке 1 см³ относитель-но воды | при 250 нм | не более 0,05 |  |  |
|  |  |  | при 260 нм | не более 0,01 |  |  |
|  |  |  | при 280 нм | не более 0,01 |  |  |
|  |  |  | при 500 нм | не более 0,01 |  |  |
|  |  |  | Степень гидратации | Безводная форма |  |  |
|  |  |  | Фасовка | не менее 500 | г |  |
| 5 | Химический реактив для высокоэффективной жидкостной хроматографии |  | Описание | Используется для высокоэффективной жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Используется в качестве компонента подвижной фазы (летучего буферного раствора) для обеспечения стабильного уровня pH, улучшения разделения сложных смесей и оптимизации формы пиков анализируемых веществ | шт. | 2 |
|  |  |  | Требуемая квалификация | Для высокоэффективной жидкостной хроматографии |  |  |
|  |  |  | Массовая доля основного вещества (неводное титрование) | не менее 99 | % |  |
|  |  |  | Внешний вид | Белое твердое вещество |  |  |
|  |  |  | Молекулярная масса | 63,06 | г/моль |  |
|  |  |  | Температура плавления | 115-122 | °C |  |
|  |  |  | pH (1M водный раствор в при 25 °C) | 5,5-7,5 |  |  |
|  |  |  | Массовая доля воды (по методу Фишера) | не более 2 | % |  |
|  |  |  | Растворимость в воде | Раствор должен быть бесцветным и прозрачным при концентрации 0,1 г/мл при температуре 25°C |  |  |
|  |  |  | Рентгеноструктурный анализ | Подтверждение соответствие химической структуре |  |  |
|  |  |  | Градиентный тест обращенной фазы | Успешное прохождение |  |  |
|  |  |  | Тест на фильтруемость | Соответствие внутреннему стандарту |  |  |
|  |  | Оптическая плотность | при 250 нм | не более 0,06 |  |  |
|  |  |  | при 260 нм | не более 0,05 |  |  |
|  |  |  | при 270 нм | не более 0,035 |  |  |
|  |  |  | при 280 нм | не более 0,02 |  |  |
|  |  |  | при 500 нм | не более 0,02 |  |  |