Техническое задание

| № п/п | Наименова-ние | код ОКДП | Описание технических характеристик | Значение | Единица и змерения Товара | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки объемом 0,2 мл в стрипах | 32.50.13.190 | Объем пробирки, мл | 0,2 | упак | 5 |
|  |  |  | Высота пробирки, мм | ≤ 21,5 |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки пробирки, мм | ≤ 0,31 |  |  |
|  |  |  | Пробирок в стрипе, шт | 8 |  |  |
|  |  |  | Перемычки шириной и высотой не более 1,5 мм, соединяющие пробирки стрипа | наличие |  |  |
|  |  |  | Нумерация пробирок в стрипе | да |  |  |
|  |  |  | Центрифугирование, g | ≥ 4000 |  |  |
|  |  |  | Время автоклавирования при температуре 121°C | ≥ 15 |  |  |
|  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  |  |
|  |  |  | Апирогенные | да |  |  |
|  |  |  | Количество стрипов в упаковке | ≥ 125 |  |  |
| 2 | Крышки к пробиркам | 32.50.13.190 | Оптически прозрачная | да | упак | 5 |
|  |  |  | Выпуклая поверхность | да |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | Полипропилен |  |  |
|  |  |  | Буквенная маркировка каждой крышки | да |  |  |
|  |  |  | Количество крышек в стрипе | 8 |  |  |
|  |  |  | Выступы для захвата размерами не более 2,5х0,7х0,5 мм на каждом конце пластины, соединяющей крышки стрипа, с нижней стороны | наличие |  |  |
|  |  |  | Количество стрипов в упаковке | ≥ 125 |  |  |
|  |  |  | Время автоклавирования при температуре 121°C | ≥ 15 |  |  |
|  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  |  |
|  |  |  | Апирогенные | да |  |  |
| 3 | Пробирка центрифужная 15 мл | 32.50.50.190 | Характеристики товара по КТРУ: | х | штука | 11 000 |
|  |  |  | Крышка | да |  |  |
|  |  |  | Назначение | Универсальные |  |  |
|  |  |  | Объем резервуара | ≥ 10 и ≤ 15 |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: | х |  |  |
|  |  |  | Стерильность | нет |  |  |
|  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  |  |
|  |  |  | Апирогенные | да |  |  |
|  |  |  | Градуировка | да |  |  |
|  |  |  | Центрифугирование, g | ≥ 12 000 |  |  |
|  |  |  | Юбка устойчивости | нет |  |  |
| 4 | Штатив для пробирок | 32.50.50.190 | Характеристики товара по КТРУ: отсутствуют | х | штука | 8 |
|  |  |  | Количество гнёзд, шт. | 40 |  |  |
|  |  |  | Диаметр гнезда, мм | 18 |  |  |
|  |  |  | Нумерация гнёзд | да |  |  |
|  |  |  | Материал | ПНД и/или ПП |  |  |
|  |  |  | Тип | разборный |  |  |
| 5 | Наконечники желтые 200 мкл | 32.50.50.190 | Характеристики товара по КТРУ: | х | штука | 150 000 |
|  |  |  | Апирогенные | да |  |  |
|  |  |  | Бесцветный | нет |  |  |
|  |  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) |  |  |
|  |  |  | Градуировка | да |  |  |
|  |  |  | Диаметр посадочного конуса, мм | ≥ 5.3 и ≤ 5.5 |  |  |
|  |  |  | Количество наконечников, шт. | 1000 |  |  |
|  |  |  | Кондуктивные | нет |  |  |
|  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  |  |
|  |  |  | Пониженная адгезия | нет |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.5 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Для дозаторов Thermo |  |  |
|  |  |  | Стерильность | нет |  |  |
|  |  |  | Удлиненные | нет |  |  |
|  |  |  | Фаска | да |  |  |
|  |  |  | Фильтр | нет |  |  |
|  |  |  | Широкое горло | нет |  |  |
| 6 | Наконечники ультрагладкие 200 мкл | 32.50.50.190 | Характеристики товара по КТРУ: | х | штука | 192 |
|  |  |  | Апирогенные | да |  |  |
|  |  |  | Бесцветный | да |  |  |
|  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  |  |
|  |  |  | Градуировка | да |  |  |
|  |  |  | Диаметр посадочного конуса, мм | ≥ 5.3 и ≤ 5.5 |  |  |
|  |  |  | Количество штативов, шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | Кондуктивные | нет |  |  |
|  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  |  |
|  |  |  | Пониженная адгезия | да |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.5 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Для дозаторов Thermo |  |  |
|  |  |  | Стерильность | да |  |  |
|  |  |  | Удлиненные | да |  |  |
|  |  |  | Фаска | да |  |  |
|  |  |  | Фильтр | да |  |  |
|  |  |  | Широкое горло | нет |  |  |
| 7 | Наконечники 200 мкл для геля | 32.50.50.190 | Характеристики товара по КТРУ: | х | штука | 400 |
|  |  |  | Апирогенные | да |  |  |
|  |  |  | Бесцветный | да |  |  |
|  |  |  | Градуировка | да |  |  |
|  |  |  | Диаметр посадочного конуса, мм | ≥ 5.3 и ≤ 5.5 |  |  |
|  |  |  | Кондуктивные | нет |  |  |
|  |  |  | Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы | да |  |  |
|  |  |  | Пониженная адгезия | да |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0.5 и ≤ 200 |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Для дозаторов Thermo |  |  |
|  |  |  | Стерильность | да |  |  |
|  |  |  | Удлиненные | да |  |  |
|  |  |  | Фаска | да |  |  |
|  |  |  | Фильтр | нет |  |  |
|  |  |  | Широкое горло | нет |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: | х |  |  |
|  |  |  | Диаметр выпускного отверстия, мм | ≤ 0,57 |  |  |
|  |  |  | Ультрагибкая выпускная часть | да |  |  |