Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка изделий медицинского назначения (Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Динамо, д.3.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара.

4.3. Приложение № 3. График (этапы) поставки.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  | Единица измерения характеристики | Инструкция к заполнению | Применение характеристик из справочника КТРУ или Обоснование использования дополнительной характеристики | Ед. изм. товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание значения характеристики | Min >, >= | Max <, <= | Конкретное значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | КТРУ: 32.50.13.190-00007203 | Диаметр интродьюсера, Fr | х | х | х | 8 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука | 14 |
|  |  |  | Игла, G | х | ≥18 | х | х | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | х | ≥7 | х | х | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Шприц | х | ≥12 | х | х | Миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | J-образный проводник, длина | х | ≥50 | х | х | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | J-образный проводник, диаметр | х | х | ≤ 0,038 | х | Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная часть интродьюсера | Наличие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гемостатический клапан | Наличие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | КТРУ: 32.50.13.190-00007203 | Диаметр интродьюсера, Fr | х | х | х | 10 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука | 6 |
|  |  |  | Игла, G | х | ≥ 18 | х | х | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | х | ≥7 | х | х | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Шприц | х | ≥12 | х | х | Миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | J-образный проводник, длина | х | ≥50 | х | х | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | J-образный проводник, диаметр | х | х | ≤ 0,038 | х | Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Разрывная часть интродьюсера | Наличие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гемостатический клапан | Наличие | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

### Приложение № 2

### к Описанию объекта закупки

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Остаточный срок годности поставляемого товара, выраженный в единицах измерения времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | Не менее 10 месяцев на момент поставки товара. |
| 2 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый |  |

### Приложение № 3
к Описанию объекта закупки

График (этапы) поставки

| Этап поставки товара | Наименование товара | Срок поставки товара | Единицы измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 этап | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заявки о получении Товара Поставщику посредством электронной почты Период поставки – с даты заключения контракта по 01 декабря 2026г. (включительно). | Штука | 14 |
|  | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый |  | Штука | 6 |